##### OZVUČENÍ

Petr Gladiš, BA

vedoucí oddělení

Oddělení správy budov MMB

Odbor správy majetku

Magistrát města Brna | Husova 3 | 601 67 Brno

T: +420 542 175 007 | GSM: +420 607 618 017

E:  gladis.petr@brno.cz

Č.j.	Vyřizuje	Telefon	Datum

775208261	19.8.2021						775 208 261

Věc:  Posouzení ozvučovací techniky ve VZS na Nové radnici v Brně.

Současná  technika  pro ozvučení sálu byla instalována v  roce 2006. Základem je analogový mixážní pult Soundcraft FX 16, který byl později rozšířen o další mixpult Behringer. To bylo v době, kdy se prováděla rekonstrukce VZS a bylo potřeba připojit více drátových mikrofonů do lavic. V roce 2007 se přidaly do sálu zadní reproduktory, pro lepší srozumitelnost mluveného slova – zvláště při jednání zastupitelstva. V roce 2015 byly pořízeny  bezdrátové mikrofony Sennheiser - 5 kusů do VZS.

Stávající technika má tedy již za sebou 15 let provozu a časem je méně spolehlivá. Projevuje se to občasnými výpadky v provozu, např. v roce 2019 muselo být přerušeno jednání zastupitelstva, než se odstranila závada – tehdy vadný kabel. Od té doby se zásadní závada neprojevila, ale občas se stává, že je třeba nějaké tlačítko na mixážním pultu vícekrát sepnout, než začne fungovat. Dne 1.7.2021 před mimořádným jednáním zastupitelstva přestaly fungovat přední reproduktory v sále. Příčinou byl vadný procesor Bose, který zajištuje distribuci signálu mezi hlavními a basovým reproduktorem. Stalo se to při zkoušce a tak byla technika jinak – provizorně – propojena, takže přední reproduktory fungují, byť v jiném zapojení než je standartní. Tato situace trvá dodnes, posluchač v sále v podstatě nepozná rozdíl. Nicméně je to zapojení provizorní. Jak jsem již uvedl, technika je na okraji své životnosti, s výjimkou bezdrátových mikrofonů Sennheiser – ty by bylo vhodné použít i do nové ozvučovací sestavy.

Ozvučovací technika ve VZS funguje, ale je otázkou kdy se projeví další závady, myslím, že by bylo vhodné techniku obměnit za novou, modernější a využívající digitální techniku. Nespornou výhodou je , že digitalizace umožňuje nastavit parametry ozvučení v určitých předvolbách, např. jednání zastupitelstva, konference, koncert a podobně. Přepnutím do zvoleného módu se nastaví ideální parametry ozvučení pro zvolený provoz. Dále digitální mixážní pult má možnost nastavit na jednotlivých vstupech, například u mikrofonů, kompresory dynamiky a expandéry, což pomáhá srovnat hlasitost mikrofonů na stejnou úroveň, nebo využít tabletu pro ovládání ozvučení z kteréhokoli místa sálu – technik pak nemusí sedět jen v kabině, kde často nemá přehled o dění v sále.