Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace pro část A) veřejné zakázky – dodávka nafukovacích člunů a lodních motorů pro hasiče

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů nafukovacího člunů s požadovaným příslušenstvím a dvou kusů lodních motorů s požadovaným příslušenstvím a požadovanými technickými parametry.

- Čluny budou využívány při záchranných činnostech a řešení mimořádných událostí na vodní hladině a při povodních. Vzhledem ke své váze a rozměrům bude možno čluny oproti stávajícím použít i mimo stanovené sjezdy, čímž se urychlí doba nasazení. Lodní motor ve spojení s nafukovacím člunem zefektivní provádění záchranných a likvidačních prací na vodní hladině.

- Nafukovací čluny s lodními motory musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem.

- Nafukovací člun s příslušenstvím obsahuje minimálně:

Počet ks; Název. 1; Nafukovací člun. 1; Ruční pumpa. 4; Pádla. 1; Přepravní vak. 1; Podlážka. 1; Servisní souprava.

Minimální technické parametry nafukovacího člunu s příslušenstvím:

- Musí být určený pro práci záchranářských složek.

- Musí splňovat parametry pro evidenci Státní plavební správy v rejstříku.

- Délka člunu je maximálně 4.300 mm a vnější šířka je maximálně 1.900 mm.

- Hmotnost člunu je maximálně 95 kg a minimální nosnost je 850 kg.

- Nafukovací člun je konstruován pro minimálně 6 osob a pro výkon motoru alespoň 14 kW.

- Člun je vyroben z odolného materiálu červené barvy o minimální plošné hmotnosti 1100 g/m2.

- Kýl je konstruován tak, aby byl člun ovladatelný i při skluzu.

- Vzduchové komory jsou opatřeny systémem PUSH/PUSH nebo obdobného systému.

- Člun je vybaven dvěma sedačkami, které jdou nejen plně vyjmout, ale také posunovat v podélném směru, a to z důvodu možnosti variabilně měnit vnitřní prostor člunu.

4.10 Vnější i vnitřní obvod člunu je opatřen bezpečnostním lanem, kdy toto lano je uchyceno v pevných úchytech, na které lze zároveň upevňovat i různé prvky materiálu či výbavy.

4.11 Na vnitřní stranu válců lze upevnit čtyři pádla a obvod člunu je vybaven madly pro lepší manipulaci a přenášení.

4.12 Zrcadlo člunu je vyrobeno z voděodolného materiálu a obsahuje odtokové prvky a úchyty pro vlečení. Zrcadlo je konstruováno pro lodní motor s dlouhou nohou (L).

4.13 Podlážka je vyrobena z voděodolného materiálu, který je na povrchu opatřen protiskluzem. Podlážka je podélně vyztužena a pro lepší manipulaci je tvořena minimálně čtyřmi díly.

4.14 Pro lepší viditelnost je člun po obvodu opatřen reflexními prvky a na válcích musí být aplikované protiskluzové plochy.

Další požadavky:

- Nafukovací čluny budou nové s originálními součástkami a bude na nich poskytnuta záruka v délce minimálně 24 měsíců.

- S čluny bude dodán český návod k obsluze a údržbě s technickým popisem, servisním prohlášením pro celý člun a prohlášením o shodě.

- Lodní motor s příslušenstvím obsahuje minimálně:

Počet ks; Název. 1; Lodní motor. 1; Externí nádrž. 1; Palivová hadice.

Minimální technické parametry lodního motoru:

5.1 Minimální výkon motoru je 14 kW.

- Maximální výška motoru je 1.300 mm.

- Suchá hmotnost motoru je maximálně 52 kg.

- Ovládání je pomocí řídící rukojeti a startování motoru je ruční.

- Má délku nohy, která vyhovuje zavedenému označení “L“ (dlouhá noha).

- Otáčky při plném plynu jsou minimálně 5000 ot./min.

- Vypínání motoru zabezpečuje minimálně výtrhová pojistka a tlačítko.

- Má kontrolku tlaku oleje.

- Má konstrukci a provedení, která vylučuje korozi.

5.10 Musí́ umožnovat vytažení /vyklopení/ ponořené́ časti motoru nad hladinu.

5.11 Musí umožňovat snadné a rychlé upevnění motoru k zrcadlu člunu.

5.12 Externí nádrž má minimální objem 12 L.

5.13 Palivová hadice má minimální délku 1 m a součástí ní je čerpací balónek.

5.14 Je vhodný pro daný typ nafukovacího člunu specifikovaný v příloze č.1 této technické specifikace.

Další požadavky:

- Lodní motory budou nové a bude na ně poskytnuta záruka v délce minimálně 60 měsíců.

- S lodními motory bude dodán návod k použití́, obsluze a údržbě, provozní́ pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami lodního motoru.