Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace pro část B) veřejné zakázky – přívěs pro přepravu záchranného člunu

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu jednonápravového lodního přívěsu s uzavřeným úložným prostorem pro příslušenství k člunu a vybavení pro záchranu osob, určeného pro přepravu záchranného gumového člunu a lodního motoru o výkonu 5 až 20 HP (dále jen „přívěs“).

- Přívěs musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu).

- Přívěs musí splňovat následující technické podmínky a parametry:

- je homologován v kategorii O2, celková max. hmotnost je 1.400 kg,

- konstrukční rychlost je nejméně 100 km/h,

- je vyroben ze svařovaného žárově zinkovaného rámu z materiálu tloušťky nejméně 3 mm, konstrukční ocel nejméně jakosti 11 523,

- je vybaven dvoj kloubovou ojí výškově stavitelnou v rozsahu 350 mm – 1050 mm od země, s možností záměny tažného zařízení ISO50 nebo oka o průměru 40 mm (obě koncovky jsou součástí dodávky), nosné oje je z materiálu tloušťky nejméně 4 mm, z konstrukční oceli nejméně jakosti 11 523,

- je vybaven opěrným a výškově stavitelným kolečkem pro oje,

- má bržděnou nápravu uloženou pod ložnou plochou, s přípravou pro montáž tlumičů,

- kola jsou kryta blatníky,

- v zadní části jsou dvě opěrné nohy s klikou,

- přívěs je vybaven nejméně dvěma zakládacími klíny,

- přívěs je vybaven rezervním kolem upevněným na rámu pod ložnou plochou přívěsu,

- elektroinstalace přívěsu umožnuje zapojení do elektroinstalace tažného vozidla 12 V/24 V 13-pólovou zástrčkou, bez nutnosti výměny žárovek (technologie LED),

- pneumatikami o průměru nejméně 14“ s profilem M+S, provedení C, pneumatiky v den dodání nesmí být starší více než 1 rok.

- úložný prostor:

- má uzavřenou korbu o vnitřních rozměrech nejméně šířky 1.600 mm, délce nejméně 2.600 mm a výšce nejméně 350 mm,

- podlahu úložného prostoru tvoří svařená ocelová zinkovaná konstrukce z materiálu tloušťky nejméně 3 mm z konstrukční oceli nejméně jakosti 11 523 s montovanou podlahou z protiskluzné překližky z jednoho kusu o síle nejméně 15 mm,

- je uzavřen otvíratelnými bočnicemi z hliníkových profilů, bočnice jsou zajištěny proti vysunutí a při otevření jsou zajištěné lanky v rovině s podlahou, přední čelo je pevné,

- vnitřní prostor je rozdělen pro uložení nejméně 6 ks EURO přepravek 600 x 800 x 300 a jedné AL přepravky sloužící pro transport motoru (přepravky dodá zadavatel).

- horní kryt úložného prostoru:

- kryt je odnímatelný, voděodolný a uchycený v rozích přívěsu,

- kryt tvoří jeklový rám z horní části zakryt nerezovým hladkým plechem,

- kryt je uzpůsoben pro přepravu člunu,

- pro ukotvení člunu je osazen nejméně párem ok na každé boční straně tak, aby byl člun rovnoměrně připevněn a nedocházelo k jeho poškození,

- horní kryt úložného prostoru neomezuje otevření bočnic a zadního čela přívěsu, při naloženém člunu,

- Pro zástavbu bude dodán člun o parametrech:

- délka 4.200 mm

- šířka 1.850 mm

- hmotnost 90 kg

- pro barevnou úpravu bočnic a zadního čela je použita červená barva RAL 3020 (provedena polepem folií) na zadním čele přívěsu je samolepící nápis HASIČI provedený bílým bezpatkovým písmem písmeny velké abecedy o výšce nejméně 100 mm. (nápis HASIČI dodá zadavatel).

- na předním čele přívěsu je umístěn držák na lodní motor o výkonu 5 až 20 HP o nosnosti nejméně 100 kg se zrcadlem pro jeho upnutí, a ukotvení nejméně jedním popruhem.

- Technická životnost přívěsu na člun s příslušenstvím je nejméně 16 let, a to při běžném provozu jednotky požární ochrany. Po celou tuto dobu je přívěs plně funkční.

- Příslušenství člunu (není předmětem veřejné zakázky, dodá zadavatel):

1 ks člun,

1 ks lodní motor,

1 ks transportní vozík na motor,

1 ks nádrž k lodnímu motoru 12,5 s propojovací hadicí,

6 ks přepravky EURO plastové o rozměrech 600 x 800 x nejvíce 300 mm,

1 ks Al. přepravka pro transport motoru

1 ks háček lodní,

4 ks pádlo,

2 ks vesta pro zachraňované,

2 ks helma pro zachraňované,

1 ks házecí podkova,

2 ks lano plovoucí 50 m ve vaku,

2 ks házecí pytlík,

2 ks vyhledávací svítilna,

4 ks ocelová karabina,

4 ks lezecká smyčka,

1 sada kotva s lanem a řetězem,

1 ks pracovní lano,

4 ks sorbent (pytel),

4 ks sorpční had,

1 sada příslušenství člunu, poziční světla, ruční pumpa

Prostorová rezerva pro uložení materiálu po zásahu v rozsahu:

2 ks vesta pro práci na vodě

2 ks helma pro práci na vodě

2 ks suchý oblek pro práci na vodě v brašně

2 ks kukla neoprenová

2 ks rukavice neoprenové

2 ks podooblek

Další požadavky:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu a způsob provádění oprav zařízení.

- Dodavatel v nabídce uvede, zda jsou pro nabízené zařízení stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly, popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob a v jakých termínech.

- Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy pro práci s dodaným zařízením na Požární stanici Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno, zaškolení je v ceně dodaného zboží.

- Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze a údržbě).