Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení technické specifikace pro část A) veřejné zakázky – nafukovacích člunů a lodních motorů pro hasiče

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů nafukovacího člunů s požadovaným příslušenstvím a dvou kusů lodních motorů s požadovaným příslušenstvím a požadovanými technickými parametry. |  |  |
| - Čluny budou využívány při záchranných činnostech a řešení mimořádných událostí na vodní hladině a při povodních. Vzhledem ke své váze a rozměrům bude možno čluny oproti stávajícím použít i mimo stanovené sjezdy, čímž se urychlí doba nasazení. Lodní motor ve spojení s nafukovacím člunem zefektivní provádění záchranných a likvidačních prací na vodní hladině. |  |  |
| - Nafukovací čluny s lodními motory musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem. |  |  |
| - Nafukovací člun s příslušenstvím obsahuje minimálně: |  |  |
| Počet ks; Název. 1; Nafukovací člun. 1; Ruční pumpa. 4; Pádla. 1; Přepravní vak. 1; Podlážka. 1; Servisní souprava. |  |  |
| Minimální technické parametry nafukovacího člunu s příslušenstvím: |  |  |
| - Musí být určený pro práci záchranářských složek. |  |  |
| - Musí splňovat parametry pro evidenci Státní plavební správy v rejstříku. |  |  |
| - Délka člunu je maximálně 4.300 mm a vnější šířka je maximálně 1.900 mm. |  |  |
| - Hmotnost člunu je maximálně 95 kg a minimální nosnost je 850 kg. |  |  |
| - Nafukovací člun je konstruován pro minimálně 6 osob a pro výkon motoru alespoň 14 kW. |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Člun je vyroben z odolného materiálu červené barvy o minimální plošné hmotnosti 1100 g/m2. |  |  |
| - Kýl je konstruován tak, aby byl člun ovladatelný i při skluzu. |  |  |
| - Vzduchové komory jsou opatřeny systémem PUSH/PUSH nebo obdobného systému. |  |  |
| - Člun je vybaven dvěma sedačkami, které jdou nejen plně vyjmout, ale také posunovat v podélném směru, a to z důvodu možnosti variabilně měnit vnitřní prostor člunu. |  |  |
| 4.10 Vnější i vnitřní obvod člunu je opatřen bezpečnostním lanem, kdy toto lano je uchyceno v pevných úchytech, na které lze zároveň upevňovat i různé prvky materiálu či výbavy. |  |  |
| 4.11 Na vnitřní stranu válců lze upevnit čtyři pádla a obvod člunu je vybaven madly pro lepší manipulaci a přenášení. |  |  |
| 4.12 Zrcadlo člunu je vyrobeno z voděodolného materiálu a obsahuje odtokové prvky a úchyty pro vlečení. Zrcadlo je konstruováno pro lodní motor s dlouhou nohou (L). |  |  |
| 4.13 Podlážka je vyrobena z voděodolného materiálu, který je na povrchu opatřen protiskluzem. Podlážka je podélně vyztužena a pro lepší manipulaci je tvořena minimálně čtyřmi díly. |  |  |
| 4.14 Pro lepší viditelnost je člun po obvodu opatřen reflexními prvky a na válcích musí být aplikované protiskluzové plochy. |  |  |
| Další požadavky: |  |  |
| - Nafukovací čluny budou nové s originálními součástkami a bude na nich poskytnuta záruka v délce minimálně 24 měsíců. |  |  |
| - S čluny bude dodán český návod k obsluze a údržbě s technickým popisem, servisním prohlášením pro celý člun a prohlášením o shodě. |  |  |
| - Lodní motor s příslušenstvím obsahuje minimálně: |  |  |
| Počet ks; Název. 1; Lodní motor. 1; Externí nádrž. 1; Palivová hadice. |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| Minimální technické parametry lodního motoru: |  |  |
| 5.1 Minimální výkon motoru je 14 kW. |  |  |
| - Maximální výška motoru je 1.300 mm. |  |  |
| - Suchá hmotnost motoru je maximálně 52 kg. |  |  |
| - Ovládání je pomocí řídící rukojeti a startování motoru je ruční. |  |  |
| - Má délku nohy, která vyhovuje zavedenému označení “L“ (dlouhá noha). |  |  |
| - Otáčky při plném plynu jsou minimálně 5000 ot./min. |  |  |
| - Vypínání motoru zabezpečuje minimálně výtrhová pojistka a tlačítko. |  |  |
| - Má kontrolku tlaku oleje. |  |  |
| - Má konstrukci a provedení, která vylučuje korozi. |  |  |
| 5.10 Musí́ umožnovat vytažení /vyklopení/ ponořené́ časti motoru nad hladinu. |  |  |
| 5.11 Musí umožňovat snadné a rychlé upevnění motoru k zrcadlu člunu. |  |  |
| 5.12 Externí nádrž má minimální objem 12 L. |  |  |
| 5.13 Palivová hadice má minimální délku 1 m a součástí ní je čerpací balónek. |  |  |
| 5.14 Je vhodný pro daný typ nafukovacího člunu specifikovaný v příloze č.1 této technické specifikace. |  |  |
| Další požadavky: |  |  |
| - Lodní motory budou nové a bude na ně poskytnuta záruka v délce minimálně 60 měsíců. |  |  |
| - S lodními motory bude dodán návod k použití́, obsluze a údržbě, provozní́ pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami lodního motoru. |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní dodaný parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!