#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava hygienického zařízení pro veřejnost v 1.NP

Husova 5,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava hygienického zařízení v 1.np Husova 5  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na  hygienickém zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Záchody - pro ženy, muže a pro invalidy jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají součastnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

1. Dámské WC

Demontáž:3x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, 3x zásobníků na papír,

mydlenky, osoušeče rukou, průtokového ohřívače, kýblu, světel..

- příčky mezi záchody a příčky do kabinek s dveřmi 3x 60/197 cm viz výkres

-vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní vstupní dveře.

-otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž:

-oprava stávajících omítek stěn

-2x přizdívka z Ytongu pro osazení geberitu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu

-nové obklady po strop cca v=290cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm

- dodávka a montáž přední stěny kabinek WC. Přední stěny s  dveřmi 70/197 cm  budou ze

systémových kompaktních desek Comfort nerez tl. 10/12mm v barvě světle šedá

-dodání a osazení 1 x dveře 80/197 plné, včetně kování, klik, zámku a označením WC ženy

-oprava případně výměna zárubně, nátěr

- oprava kanalizace a rozvodu vody – v rámci místnosti

-dodávka a montáž průtokového ohřívače pod umyvadlem

-výměna ventilátorů 2x

-dodání a osazení 2 geberitů včetně zazdění

-dod. a osazení umyvadla- kompaktní zkosená deska pravá 500(250) x 880mm se zabudovaným

umyvadlem,materiál corian, stojánková baterie, integrovaný dávkovač mýdla

-nová dražší světla s čidly 3 x

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , 2x zásobníků na toal.papír,

1x osoušeče rukou, 1x kýbl u  umyvadla, 2x u WC, 2x štětku na WC, zásobník na ručníky

-malba

2. Pánské WC

Demontáž: wc kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, zásobníků na papír, mydlenky, průtokového ohřivače, osoušeče rukou , pisoáru, světel..

- zděných příček s dveřmi 2x 60/197 cm viz výkres

-vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní vstupní dveře WC

-otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž:

-oprava stávajících omítek stěn

-přizdívka z Ytongu pro osazení geberitu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu

-nové obklady po strop cca v=290cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm

- dodávka a montáž přední stěny kabinky WC. Přední stěna s dveřmi 70/197 cm a příčka budou

ze systémových kompaktních desek Comfort nerez tl. 10/12mm v barvě světle šedá

-oprava případně výměna zárubně, nátěr

-dodání a osazení 1 x dveře 80/197 plné, včetně kování, klik a zámku a označením WC muži

- oprava kanalizace a rozvodu vody – v rámci místnosti

-dodávka a montáž průtokového ohřívače pod umyvadlem

-výměna ventilátorů 2x

-dodání a osazení  geberitu včetně zazdění

-dodání a osazení 1x malého umyvadla včetně baterie

-dodávka a montáž 1x pisoáru na čidlo, 1x pisoárové zástěny HPL tl.12mm 450/1200+nohy

150mm

-nová dražší světla s čidly 3 x

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , 1x zásobníků na toal.papír, 1x

mydlenky, 1x osoušeče rukou , 1x kýbl u umyvadla, 2x štětku na WC, zásobník na ručníky.

-malba a nátěr zárubně barva bílá

3. WC invalidi

Demontáž:1x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, 1x zásobníků na papír, mydlenky,

osoušeče rukou, průtokového ohřívače, kýblu, světel..

-vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní vstupní dveře.

-otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž:

-oprava stávajících omítek stěn

-přizdívka z Ytongu pro osazení závěsného WC invalidé, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a

obkladu

-nové obklady po strop cca v=290cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm

- dodávka a montáž madel u WC a umyvadla

-dodání a osazení 1 x dveře 90/197 plné, včetně kování, klik, zámku a označením WC invalidi

-oprava případně výměna zárubně, nátěr

- oprava kanalizace a rozvodu vody – v rámci místnosti

-dodávka a montáž průtokového ohřívače pod umyvadlem

-výměna ventilátoru

-dodání a osazení závěsného WC pro invalidy včetně zazdění

-dod. a osazení umyvadla pro invalidy 640 x 650mm, stojánková baterie

-nová dražší světla s čidly 2 x

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , 1x zásobníku na toal.papír,

1x osoušeče rukou, 1x kýbl, 1x štětku na WC, zásobník na ručníky

-malba

Oprava nebo výměna SDK podhledu v celém hygienickém zařízení

V Loděnicích 9.2020