Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace protichemických ochranných oděvů pro hasiče

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení osmi kusů protichemických ochranných oděvů 1a (dále jen „POO") s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení 
a požadovanými technickými parametry, a dále dvou kusů POO na dálkový dýchací přístroj (dále jen „DDP“) s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry.

- POO budou sloužit k zásahům na likvidace úniků nebezpečných látek v nejnáročnějších prostředích, anebo při úniku neznámé nebezpečné látky. Tento typ POO poskytuje zasahujícím hasičům ochranu před účinky působení nebezpečných látek. POO na DDP současně umožňují pracovat v nebezpečném prostředí pří připojení na vnější zdroj vzduchu za dále definovaných podmínek.

- Oba typy POO musí splňovat následující právní a technické předpisy (poslední platné znění):

  - ČSN EN 943-1+A1: Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných).

  - ČSN EN 943-2: Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET).

  - ČSN EN 1073-2: Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci – Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi.

  - ČSN EN 14126: Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens.

  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

- POO musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem

- Jednotlivé typy POO obsahují minimálně:

  - POO s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | Protichemický ochranný oděv 1a |
| 1 | Přepravní vak na oděv |
| 1 | Mazací tyčinka na zip |
| 1 pár | Bavlněné vnitřní rukavice |
| 1 pár | Svrchní ochranné rukavice proti průřezu |
| 1 | Opasek s přezkami pro seřízení délky oděvu v pase |
| 1 | Vnitřní kapsa na vysílačku |

  - POO na DDP s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | Protichemický ochranný oděv 1a na dálkový dýchací přístroj |
| 1 | Přepravní vak nebo brašna na oděv |
| 1 | Mazací tyčinka na zip |
| 1 pár | Bavlněné vnitřní rukavice |
| 1 pár | Svrchní ochranné rukavice proti průřezu |
| 1 | Opasek s přezkami pro seřízení délky oděvu v pase |
| 1 | Vnitřní kapsa na vysílačku |

- Minimální technické parametry POO a POO na DDP:

  - Je klasifikován jako typ 1a podle ČSN EN 943-1+A1, splňuje požadavky ČSN EN 943-2 (ET) a je určen pro opakované použití.

  - K zajištění maximálních ochranných vlastností je požadován materiál POO složený nejméně z pěti ochranných vrstev nanesených na nosné tkanině.

  - Integrované bezpečnostní a ochranné pětiprsté butylové rukavice jsou připevněné k POO způsobem umožňujícím jednoduchou výměnu při poškození.

  - Způsob provedení uchycení rukavic umožňuje během použití POO vysunutí ruky do vnitřního prostoru POO a manipulaci s vysílačkou či otření zorníku.

  - POO musí být vybaven plynotěsnými rukávovými manžetami proti průniku nebezpečných látek do vnitřního prostoru POO při poškození rukavice.

  - POO musí umožňovat použití přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech dle ČSN EN 443 uvnitř POO.

  - Zapínání POO musí být řešeno plynotěsným zipem krytým ochrannou légou se suchým zipem.

  - Musí být vybaven velkoplošným zorníkem vlepeným do oděvu odolným vůči mechanickému poškození a vrstvou antifog proti zamlžení.

  - Minimální doba použitelnosti a životnosti POO je 15 let.

  - Dodavatel bude ve smlouvě garantovat servis po celou dobu životnosti výrobku.

  - Musí být dodáván v minimálním rozsahu velikostí pro postavy 170 cm až 210 cm vysoké s volitelnou velikostí holínek a rukavic. Přesná velikost POO, obuvi a rukavic bude stanovena odběratelem v kupní smlouvě na základě dodavatelem nabídnutých velikostí.

  - Je vybaven seřizovacím popruhem pro nastavení požadované délky v rozkroku.

  - Oděv je možno skladovat složený v přepravním vaku.

  - Materiál POO musí umožňovat provádění oprav a drobných poškození uživatelem.

  - Váha kompletního POO včetně holínek nepřesahuje 7,5 kg.

  - POO bude možno kontrolovat na měřicích zařízeních HZS JHM (Dräger Testor 3500/3100).

- Další minimální technické parametry pro POO na DDP:

  - POO na DDP bude možno používat s DDP používaným u HZS JHM – Dräger PAS AirPack 1 v režimech:

    - Připojení zasahujícího příslušníka v POO na vnější zdroj vzduchu, pouze ze zdroje vzduchu z DDP PAS AirPack 1 a plicní automatikou, která je součástí DDP PAS AirPack 1.

    - Připojení zasahujícího příslušníka v POO s izolačním dýchacím přístrojem Dräger řady PSS přes druhý vývod tohoto dýchacího přístroje na vnější zdroj vzduchu z DDP PAS AirPack 1 přes stěnu POO, v případě nedostatku vzduchu v tlakových lahvích dýchacího přístroje, či potřeby prodloužení doby pobytu v POO.

  - Zadavatel požaduje vybavení POO na DDP rychlospojkami, umožňujícími připojení k dýchací technice firmy Dräger, používané u HZS JHM – dýchací přístroje řady PSS, DDP PAS AirPack1.

- Další požadavky:

  - Součásti plnění dodávky musí být dodání veškeré dokumentace s povinnými atesty, tj. kopie certifikátu o ES přezkoušení typu k danému typu POO, prohlášení o shodě, vydané výrobcem POO k danému typu POO.

  - Dodání návodu na veškeré zařízení v českém jazyce, český návod na použití musí obsahovat termíny, postup a parametry zkoušky POO, informace o odolnosti POO na výrobcem zkoušené chemikálie, postup oprav drobných poškození uživatelem.

  - Doložit autorizovaný servis (nejlépe vlastní), na území ČR s oprávněným personálem – součástí nabídky bude seznam servisních míst v České republice, včetně adresy a kopií originálních dokladů o odborné způsobilosti (nemusí být v českém jazyce).

  - Dodaný komplet musí být plně funkční.

  - Dodaný POO není starší 1 rok od data výroby.

  - Záruční doba je nejméně 24 měsíců.