Příloha č. 1 Technická specifikace

Parametry planetární knižní skener A2 HD 600dpi

Planetární knižní skener A2+

Pracovní stanice – externí

- Procesor Intel Core i7

- Operační paměť 32GB DDR4

- Pevný disk 1TB SSD nebo M.2

- Windows 11 PRO 64b

- Software pro správu, ovládání a nastavení zařízení

USB nožní spínač a myš

Externí monitor 24“ Full HD

LED osvětlení bez UV a IR záření řízené SW skeneru

CCD kamera 156 Mpixel, matrix snímač bez mechanické uzávěrky

Technologie TrueColor

Hloubka ostrosti 9 cm,

optické rozlišení 600 x 600 dpi,

maximální rozlišení až 1000x1000 dpi

Formáty skenování:

- 632 x 449 mm (600 dpi) se sklem a knihy až do tloušťky 10 cm

- 570 x 400 mm s otevřeným sklem a knihy až do tloušťky 20 cm

- 723 x 512 mm bez knižní kolébky pro dokumenty do tloušťky 10 cm

Výstupní hloubka 24 bit pro barvu, 8 bit pro stupně šedé, 1 bit v binární

Náhled v reálném čase

Plně automatické ostření, vyvážení černé a bílé, kalibrace, automatická expozice

Automatická detekce formátu dokumentu

Kompatibilní se standardy ISO 19264-1 a Metamorfoze Fadgi 3

Doba skenování v barvě 600 dpi na A2+ < 4s

Doba skenování v barvě 400 dpi na A2+ < 1s

Výstup USB 3

Soubory pro výstup: TIFF, TIFF G4, vícestránkový TIFF, TIFF 12bit, JPEG, BMP, PDF, vícestránkové PDF, JPEG 2000

Odnímatelná motorizovaná kolébka s automatickým přítlačným sklem (možnost skenování větších formátů)

Možnost definice více rámečků na skenovanou plochu a tím ukládat například stránku nebo výřez ve více formátech najednou.

Možnost skenování bez přítlačného skla s možností použití držáku knih 100°

Funkce skeneru:

- Náhled v reálném čase

- Automatická detekce stránky

- Automatický ořez

- Automatická kalibrace

- Detekce otáčení stránek

- Vícejazyčný

- Funkce vzdálené údržby

- Vymazání lidských prstů (odstranění konečků prstů z výsledného obrazu)

- Odstranění zešikmení (vyrovnání zešikmení naskenované předlohy)

- Korekce zakřivení (korekce zakřivení textu při skenování)

- Vylepšení detailů (zaostření písmenek textu)

- Vylepšení kontrastu (vyčištění pozadí stran, vybělení)

- Přizpůsobení úrovní (automatické vylepšení histogramu obrázku)

Technická podpora po dobu záruky:

- V rámci služby „helpdesk“ prostředí pro nahlášení vady a on-line informace o způsobu, průběhu a lhůtách řešení a odstranění vady.

- Garantovaný nástup na opravu do 24 hodin

- čas odstranění závad do 10 dnů (v případě neodstranění závad do 10 dnů, poskytnutí adekvátního zařízení po dobu opravy zařízení)

- po dobu záruky/podpory dvě servisní prohlídky zařízení ročně (kalibrace, vyčištění, nastavení)

- Záruka/podpora v místě instalace - 5 let

Doplňující technické parametry

Hmotnost skeneru: do 53 kg

Hmotnost motorizované kolébky: do 43 kg

Rozměry skeneru: max 1010mm x 750mm x 1380mm

Rozměr motorizované kolébky: max 850mm x 730mm x 180mm

Doprava:

- Doprava na Husova 12, 602 00 Brno včetně kompletního sestavení zařízení a jeho instalace. Proškolení zaměstnanců na používání HW tak SW pro správu, ovládání a nastavení zařízení.