Akce:

Stavební úpravy sklepa ZUŠ J. Kvapila na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:		01/2023

Projektant: 	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková

Obsah:

Obsah	2

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	5

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	6

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	6

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	6

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	7

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	7

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů	7

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	7

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	7

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	8

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	8

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	8

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	8

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	8

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	8

B.2 Celkový popis stavby	8

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	8

b) Účel užívání stavby	9

c) Trvalá nebo dočasná stavba	9

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	9

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	9

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	9

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.	9

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.	9

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	10

j) Orientační náklady stavby	10

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	10

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	10

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení	10

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6 Základní technický popis staveb	10

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení	12

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	12

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	12

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	12

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží	13

b) ochrana před bludnými proudy	13

c) ochrana před technickou seizmicitou	13

d) ochrana před hlukem	13

e) protipovodňová opatření	13

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.	14

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	14

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky	14

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	14

B.4 Dopravní řešení	14

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	14

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	15

c) doprava v klidu	15

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	15

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	15

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	15

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	15

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	16

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	16

B.7 Ochrana obyvatelstva	16

B.8 Zásady organizace výstavby	16

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	16

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	16

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	16

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy	16

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	16

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	16

# B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v zastavěném území statutárního města Brna, v městské části Brno – střed, část Černá Pole. Pozemek i okolí je zastavěno památkově chráněnými budovami. Navrhovanými úpravami nedojde ke změně dosavadního využití území.

zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz

zdroj: google.cz/maps

Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Pozemek leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna. Pozemek leží mimo záplavové území.

### b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Projekt se týká úpravy sklepního prostoru – zavedení vytápění a nuceného větrání s rekuperací. Prostor bude využíván ve stávajícím rozsahu a účelu – jako sál. Stavebními úpravami chodby vznikne nová místnost – technická místnost pro umístění nové technologie.

Území je označeno jako plocha pro veřejnou vybavenost – funkční typ školství. Navrhované úpravy jsou v souladu s platným územním plánem.

zdroj: gis.brno.cz

### c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Projekt se týká úpravy sklepního prostoru – zavedení vytápění, nuceného větrání s rekuperací a souvisejících elektroinstalací. Prostor bude využíván ve stávajícím rozsahu a účelu – jako sál. Stavebními úpravami chodby vznikne nová místnost – technická místnost pro umístění nové technologie. Navrhované úpravy jsou v souladu s platným územním plánem a nemění účel využití stavby.

### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány rozhodnutí o povolení výjimky.

### e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky a podmínky dotčených orgánů budou v plném rozsahu v projektové dokumentaci respektovány a jsou uvedeny v dokladové části E.

### f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum.

Byly využity výsledky průzkumů, které byly provedeny v rámci akce „Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně“, datum 10/2022. V rámci výše uvedené akce byl proveden stratigrafický průzkum fasády a vlhkostní průzkum sklepního prostoru.

### g) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna.

### h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek nezasahuje do záplavového území ani poddolovaného území.

zdroj: webmap.dppcr.cz

### i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba bude realizována v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Po dobu stavby budou dodržovány limity hluku dané předpisy.

V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci odpadů specializovaná firma. Na pozemku budou odpady ukládány odděleně, utříděné.

Stavba nebude bránit odtoku vod a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v okolí.

### j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin. Navrhované stavební úpravy se týkají pouze vnitřního prostoru objektu.

### k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Projekt neřeší. Podél objektu vede stávající chodník a pozemní jednosměrná komunikace s parkovacími stáními.

### m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. Realizace bude probíhat souběžně s akcí „Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně“.

### n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

| PAR.Č. | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | OBEC | DRUH POZEMKU | VÝMĚRA | VLASTNICKÉ PRÁVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3736 | Černá Pole [610771] | Brno [582786] | zastavěná plocha a nádvoří | 522 m2 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1. Brno – město, 602 00 Brno |

### o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby - úpravy sklepního prostoru. Navrženo je zavedení vytápění, nuceného větrání s rekuperací a souvisejících elektroinstalací. Prostor bude využíván ve stávajícím rozsahu a účelu – jako sál. Stavebními úpravami chodby vznikne nová místnost – technická místnost pro umístění nové technologie.

### b) Účel užívání stavby

Objekt je veden jako nájemní budova – slouží pro školství. V budově sídlí Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila.

### c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Není vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.

### e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky a podmínky dotčených orgánů budou v plném rozsahu v projektové dokumentaci respektovány a jsou uvedeny v dokladové části E.

### f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna. Budova je památkově chráněná.

V okolí navrhované stavby se nenachází žádný výrazný zdroj hluku, prachu či jiného znečištění.

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění. Stavební a demoliční odpady, u kterých to bude možné, budou dále využity. Odpady, které nelze dále využít budou odvezeny na skládku. V průběhu stavby bude vedena průběžná evidence odpadů.

Budou dodržována opatření k omezení prašnosti – prašné plochy budou důkladně kropeny vodou, bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista, také kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě znečistění jejich okamžitá důkladná očista, skladování stavebních materiálů jemných frakcí takovým způsobem, aby nedošlo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru, řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou, případné důkladné kropení řezaných materiálů a udržování pořádku na staveništi a v jeho okolí.

### g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

Navrhovanými úpravami nedojde ke změnám stávajících parametrů stavby jako je zastavěná plocha, obestavěný prostor apod. Navrhované úpravy se týkají pouze úpravy stávajícího sklepního prostoru.

### h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Projekt neřeší.

### i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

začátek stavebních prací	06/2023

dokončení stavby		09/2023

### j) Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu jsou 1 000 000 Kč.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Projekt neřeší – navrhované úpravy se týkají zavedení vytápění, nuceného větrání do sklepního prostoru a souvisejících elektroinstalací.

### b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projekt neřeší – navrhované úpravy se týkají zavedení vytápění, nuceného větrání do sklepního prostoru a souvisejících elektroinstalací.

## B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

Stavebními úpravami chodby vznikne nová místnost – technická místnost pro umístění nové technologie. V nové místnosti bude osazena rekuperační větrací jednotka s tlumičem pro vedlejší místnost, která slouží jako sál. Do sálu bude také zavedeno vytápění – budou instalována desková otopná tělesa. V místnostech, kterých se stavební úpravy týkají, bude provedeny nové rozvody a prvky elektroinstalací.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projekt neřeší.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Úprava sklepního prostoru nemá vliv na bezpečnost stavby při užívání. Je navrženo rozdělení chodby s vodoměrem a rozvody technické infrastruktury příčkou s uzamykatelnými dveřmi, aby byl vyloučen přístup studentů, případně veřejnosti k těmto zařízením. Předpokládá se, že realizace bude probíhat v období letních prázdnin, kdy je ve škole minimální provoz.

V nové místnosti bude osazen jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A.

## B.2.6 Základní technický popis staveb

Jedná se o úpravy sklepního prostoru. Navrženo je zavedení vytápění, nuceného větrání s rekuperací a souvisejících elektroinstalací. Prostor bude využíván ve stávajícím rozsahu a účelu – jako sál. Stavebními úpravami chodby vznikne nová místnost – technická místnost pro umístění nové technologie.

Vzhledem k povaze objektu je během realizace stavby nutné zabezpečit trvalý dohled zástupce Národního památkového ústavu a před zahájením prací na jednotlivých konstrukcích nechat uvažované řešení vždy předem odsouhlasit.

Realizace bude probíhat souběžně s akcí „Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně“.

Demontáž klimatizační jednotky

V místnosti 0.10 – sál je osazena nevyužívaná klimatizační jednotka. Jednotka bude demontována včetně rozvodů. Rozvody od klimatizační jednotky vedou do vyššího patra.

Bourání

V prostoru chodby bude odstraněna stávající omítka, zdivo bude očištěno od nečistot a nesoudržných částí.

Pro nové rozvody vytápění a větrání budou do stěn vyvrtány nové otvory. Před prováděním otvorů je nutné prověřit, zda v místě nevedou instalace či jiné zařízení.

Příčky

Příčka bude vyzděna z pórobetonových tvárnic tloušťky 125 mm na tenkovrstvou maltu. Příčka bude vyzděna před prováděním podlahových vrstev.

Napojení na rozvod UT

Rozvod topné vody pro nově osazovaná desková otopná tělesa bude napojen měděným potrubím na stávající rozvody UT, které prochází sklepní místností. Napojení bude provedeno ve dvou místech. V prostoru sálu bude instalováno pět nových deskových otopných těles.

Větrání

V nové místnosti bude osazena větrací rekuperační jednotka. Přívod čerstvého vzduchu i odvod odpadního vzduchu bude napojen do nevyužívaných komínových průduchů. U komínových průduchů musí být prověřena průchodnost a případně tyto průduchy zprůchodnit. Větrán bude prostor sálu. Veškerý potrubní rozvod bude osazen pouze uvnitř objektu, aby nebyla narušen vzhled historického objektu. Zkondenzovaná voda od jednotky bude přečerpávána do kanalizace. Rozvod odpadní vody bude veden souběžně s větracím potrubím. V místě napojení větracího potrubí do komínu bude instalován odvod zkondenzované vody zavedený do kanalizace.

Elektroinstalace

V chodbě, nové technické místnosti a sále budou provedeny nové elektroinstalace. Kabely budou vedeny v lištách po stěnách, případně stropech. Podružný rozvaděč elektro je umístěn v chodbě 0.02. Hlavní rozvaděč elektro je v 1NP.

Omítky

V prostoru chodby bude na očištěné stěny provedena nová prodyšná sanační omítka.

Výplně otvorů

V nové příčce budou osazeny interiérové dveře s plným křídlem pravé. Dveře budou uzamykatelné.

Malby

Nové omítky budou opatřeny bílým povrchovým nátěrem v minimálně dvou vrstvách. Na sanační omítku je nutné použít prodyšný nátěr na bázi silikátu.

## B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zdrojem tepla pro celý objekt jsou dva plynové kotle. Plynové kotle mají dostatečný výkon pro dopojení vytápění místnosti 0.10 – sál v suterénu.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Svatební úpravy nemají zásadní vliv na požární bezpečnost stavby. V rozvodech VZT, které vedou do více požárních úseků, budou na potrubí na rozhraní požárního úseku osazeny požární klapky. Dveře v nové místnosti budou otevíravé ve směru úniku. V nové místnosti bude osazen jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Projekt neřeší.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásobování vodou

V rámci navrhovaných úprav nebude zasahováno do stávajících přípojek ani rozvodů pitné vody. Během stavebních prací bude využívána voda ze stávající přípojky.

Do vnitřní kanalizace bude napojen odvod zkondenzované vody od větrací jednotky a z paty stoupacího potrubí pro přívod čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu.

Odpady

V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci odpadů specializovaná firma. Na pozemku investora budou odpady ukládány odděleně, utříděné. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění. Stavební a demoliční odpady, u kterých to bude možné, budou dále využity. Odpady, které nelze dále využít budou odvezeny na skládku. V průběhu stavby bude vedena průběžná evidence odpadů.

Seznam odpadů:

| Katalogové číslo | Kategorie odpadu | Název (zkráceně) | Množství [tuny] | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | < 0,10 | recyklace |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | < 0,10 | recyklace |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly | < 0,15 | recyklace |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly | < 0,03 | recyklace |
| 15 01 06 | O | Směsné obaly | < 0,05 | recyklace, odstranění |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | < 0,01 | odstranění |
| 17 01 01 | O | Beton | < 0,25 | recyklace |
| 17 01 02 | O | Cihly | < 0,10 | recyklace |
| 17 02 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | < 0,25 | recyklace |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | < 0,05 | recyklace, odstranění |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | < 0,05 | recyklace, odstranění |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | < 0,02 | odstranění |
| 17 08 02 | O | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | < 0,05 | recyklace |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | < 0,10 | odstranění |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | < 0,25 | odstranění |

Hluk

Po dobu stavby budou dodržovány limity hluku dané předpisy. Provozem nebudou přesaženy hygienické limity hluku.

Prašnost

Budou dodržována opatření k omezení prašnosti – prašné plochy budou důkladně kropeny vodou, bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista, také kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě znečistění jejich okamžitá důkladná očista, skladování stavebních materiálů jemných frakcí takovým způsobem, aby nedošlo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru, řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou, případné důkladné kropení řezaných materiálů a udržování pořádku na staveništi a v jeho okolí.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projekt neřeší.

### b) ochrana před bludnými proudy

Projekt neřeší.

### c) ochrana před technickou seizmicitou

Projekt neřeší.

### d) ochrana před hlukem

Projekt neřeší.

### e) protipovodňová opatření

Projekt neřeší.

### f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Projekt neřeší.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Projekt neřeší.

Pitná voda

V rámci úpravy sklepního prostoru nebude zasahováno do stávajících přípojek ani rozvodů.

Splašková voda

Do vnitřní kanalizace bude napojen odvod zkondenzované vody od větrací jednotky a z paty stoupacího potrubí pro přívod čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu. Zkondenzovaná voda od jednotky bude přečerpávána do kanalizace. Rozvod odpadní vody bude veden souběžně s větracím potrubím.

Dešťová voda

Do stávající střechy nebude zasahováno a tedy ani do řešení jejího odvodnění.

Elektřina

V rámci úpravy sklepního prostoru nebude zasahováno do stávajících přípojek. Pro úpravu sklepního prostoru budou provedeny nové rozvody elektrických kabelů vedené v lištách. Týká se to chodby, nové technické místnosti a sálu. Podružný rozvaděč elektro je umístěn v chodbě 0.02. Hlavní rozvaděč elektro je v 1NP.

Sdělovací síť

V rámci úpravy sklepního prostoru nebude zasahováno do stávajících přípojek ani rozvodů.

Plyn

V rámci úpravy sklepního prostoru nebude zasahováno do stávajících přípojek ani rozvodů.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Viz předchozí bod.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Pozemek je přístupný z místní pozemní komunikace. Komunikace je jednosměrná a má asfaltový povrch. Na komunikaci jsou vyhrazená parkovací stání (modrá zóna).

Projekt úpravy sklepního prostoru neřeší bezbariérový přístup.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pozemek je přístupný z místní pozemní komunikace.

### c) doprava v klidu

Parkování je možné na místní pozemní komunikaci (modrá zóna).

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Projekt neřeší.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební úpravy sklepního prostoru nemají negativní vliv na životní prostředí.

V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci odpadů specializovaná firma. Na pozemku investora budou odpady ukládány odděleně, utříděné. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění. Stavební a demoliční odpady, u kterých to bude možné, budou dále využity. Odpady, které nelze dále využít budou odvezeny na skládku. V průběhu stavby bude vedena průběžná evidence odpadů.

Stavební úpravy sklepního prostoru nebudou mít vliv na odtokové poměry.

Budou dodržována opatření k omezení prašnosti – prašné plochy budou důkladně kropeny vodou, bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista, také kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě znečistění jejich okamžitá důkladná očista, skladování stavebních materiálů jemných frakcí takovým způsobem, aby nedošlo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru, řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou, případné důkladné kropení řezaných materiálů a udržování pořádku na staveništi a v jeho okolí.

### b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavební úpravy sklepního prostoru nebudou mít vliv na přírodu a krajinu. Práce budou probíhat uvnitř budovy.

### c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Pozemek není součástí chráněných území Natura 2000. Stavební úpravy sklepního prostoru nemají negativní vliv na životní prostředí.

### d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Všechny podmínky dané vyjádřením odboru Životního prostředí jsou v projektové dokumentaci zohledněny v plném rozsahu.

### e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Objekt nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

### f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavební úpravy sklepního prostoru nevyžadují zřízení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva, s řešením zásad a prevence závažných havárií nebo se zřizováním zón havarijního plánování.

Během realizace bude zamezen přístup nepovolaných osob do sklepních prostor. Při manipulaci se stavebním materiálem vně budovy je nutné brát ohled na zvýšení pohyb mladých osob a dětí, které do budovy docházejí (v případě, že realizace bude probíhat mimo letní prázdniny).

# B.8 Zásady organizace výstavby

### a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude využita stávající dopravní a technická infrastruktura objektu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin.

### c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro stavební práce bude třeba zařídit dočasný zábor přilehlého chodníku pro umístění kontejneru na odpad. Zábor bude řešen souběžně s akcí „Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně“.

### d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Obchozí trasy nejsou navrženy.

### e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavebních prací nebudou prováděny zemní a výkopové práce.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Projekt nevyžaduje žádní speciální vodohospodářské řešení.

Datum:		01/2023

Projektant: 	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková