#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava hygienického zařízení  v 1.PP a malování v 1.pp

Malinovského nám.3,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava hygienického zařízení v 1.pp   Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na  hygienickém zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Tyto prostory neodpovídají součastnému požadovanému standartu.

1.ROZPIS OPRAV  HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V 1.PP

Demontáž: wc kombi, 1x umyvadla, baterie, sprchové baterie,1x zrcadla, zásobníků na papír,

mydlenky, kýblu, světel,sklobetonových cihel,PVC z parapetu

- příčky  s dveřmi 2x 60/197 cm viz výkres (část příčky v prostoru ostění okna ponechat)

-vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní vstupní dveře.

-otluče se omítka stěn do 30% ,do výšky 1m se  otluče omítka s vyškrabáním spár dle

výkresu

Oprava a montáž:- oprava kanalizace, rozvod vody, elektro, příprava na pračku – v rámci místnosti

- vyzdění příček z tvárnic Ytong do v=205cm,

-1x přizdívka z Ytongu pro osazení geberitu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu

osazení  tři zárubně a dveře 70/197 cm včetně kování,klik,zámku -barva bílá

dodání a osazení 1 x dveře 80/197 plné, včetně větracích otvorů, kování, klik, zámku-barva bílá

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm včetně 2 vpustí ve sprše

-na příčky z tvárnic Ytong se provede siťka vtlačená do tmelu,omítka a obklad.

-obklad bude do v=200cm (150cm), na parapet se položí keramický obklad.

-oprava stávajících omítek stěn, na otlučenou omítku se provede sanační omítka do 1m

-nové obklady po strop cca v=150cm, ve sprše do 200cm

-dodání a osazení 1 geberitu včetně zazdění

-dodávka a montáž 1x pisoáru na čidlo

-dod. a osazení umyvadla, stojánkové baterie, dávkovače mýdla

-2x sprchová baterie

-nová  světla 5 x

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlem osazené do obkladu , 1x zásobník na toal.papír,

1x kýbl u  umyvadla, 1x štětku na WC

-malba a nátěr zárubní barva bílá

2.Oprava omítky a malování některých místností v 1pp

Jedná se o opravu omítek -šatna údržbářů a 3 dílny. Vnější vlhké zdi v šatně a 2 dílnách se otlučou do 1m ,vyškrabou spáry, očistí a provede protiplísňová dvoujnásobná malba.

Ostatní plochy se opraví a provede se výmalba na bílo.

Ve skladu ztráty a nálezy se provede otlučení všech stěn a části stropu- vyškrabou se spáry, očistí a provede protiplísňová dvoujnásobná malba.

V Loděnicích 10.2020