Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technické specifikace veřejné zakázky – dodávka jednoho kusu nové automobilové stříkačky v provedení lesní speciál

|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| --- | --- | --- |
| - Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 3 „terénní“ s označením CAS 20/4000/240-S 3 LP (CAS schopna provozu na všech komunikacích a v terénu), v provedení LP „pro hašení lesních požárů“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“). |  |  |
| - Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční. |  |  |
| - Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době dodání starší 12 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti. |  |  |
| - CAS splňuje technické podmínky stanovené: |  |  |
| - předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz), |  |  |
| - vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 53/2010 Sb., a č. 118/2019 Sb., a doložené při dodání CAS kopii certifikátu – osvědčením vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou, |  |  |
| - vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, |  |  |
| a dále uvedené technické podmínky. |  |  |
| - Kabina osádky CAS |  |  |
| - Kabina osádky je dvoudveřová, jednoprostorová, nedělená, sklopná elektricky vpřed, a je vybavena: |  |  |
| - čtyřmi sedadly a to sedadlem pro velitele, sedadlem pro strojníka (řidiče) a nejméně dvěma nouzovými sedadly pro hasiče, sedadlo řidiče (strojníka) umožňuje podélné nastavení v plném rozsahu podle homologace (podélně nastavení sedadla není omezeno vnitřní zástavbou kabiny osádky), vzdálenost mezi opěradlem sedadla spolujezdce (velitele) (u pravých dveří) a interiérem kabiny osádky před sedadlem je nejméně 700 mm podle bodu 5.1.2.2.7 ČSN EN 1846-2* obrázek 9, a to i v případě, kdy je opěradlo vybavené dýchacím přístrojem, |  |  |
| - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, |  |  |
| - klimatizací dodanou výrobcem podvozku a integrovanou do ventilačního systému podvozku, |  |  |
| - prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4 v dosahu spolujezdce (velitele), místo pro uložení dokumentace je provedeno formou nejméně dvou kovových kapes, |  |  |
| - prostorem nebo prostředkem pro uložení nejméně dvou zásahových přileb, |  |  |
| - úložný prostor za sedadly řidiče, spolujezdce a nad motorem, prostor je ohraničen proti vypadnutí uloženého příslušenství, |  |  |
| - osvětlením ke čtení dokumentace na místě spolujezdce (velitele) konstruovaným tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče (strojníka) při řízení CAS, je v provedení LED a je umístěno na pružném rameni, |  |  |
| - veškeré vnitřní osvětlení kabiny je v provedení LED a je rovnoměrně osvětlen celý prostor kabiny, |  |  |
| - přístrojem hasicím přenosným 2 kg, |  |  |
| - úchytnými prvky pro umístění 4 kusů PET lahví o objemu 1,5 l. |  |  |
| - Kabina osádky je vybavena: |  |  |
| - vozidlovou analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby, a |  |  |
| - vozidlovým digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL), |  |  |
| Pro napájení každého z vozidlových komunikačních prostředků (analogové radiostanice a digitálního terminálu) je použit samostatný měnič napětí 24/12 V se stálým výstupním proudem nejméně 12 A. |  |  |
| Vozidlové komunikační prostředky jsou propojeny pomocí převodníku A/D s optickou signalizací funkce (vysoce svítivá LED dioda vyzařující přerušované světlo žluté barvy). |  |  |
| Antény jsou k vozidlovým komunikačním prostředkům připojeny přes anténní filtr vodivě spojený samostatným vodičem s karoserií CAS. Prut analogové antény umožňuje v případě potřeby skloněnou instalaci a je ve spodní části tvořen pružným prvkem. |  |  |
| Všechny výše uvedené komunikační prostředky tvoří funkční celek. |  |  |
| Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru nad čelním sklem tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. |  |  |
| Způsob provedení zástavby kabiny osádky CAS komunikačními prostředky vychází z TP-STS/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby do první CAS dle reálných podmínek v kabině osádky. |  |  |
| Měniče a jistící prvky komunikačních prostředků jsou v jejich blízkosti zřetelně popsány a jsou snadno přístupné. |  |  |
| Komunikační prostředky jsou upřesněny v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Tabulka – Seznam požárního příslušenství CAS, která bude přílohou smlouvy |  |  |
| - Kabina osádky je dále vybavena: |  |  |
| - čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, samostatně je jištěna vždy dvojice dobíjecích úchytů, |  |  |
| - v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami CL s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj, |  |  |
| - v dosahu sedadla velitele je umístěn držák tabletu. Pro napájení tabletu je určeno samostatně jištěné (5A) přípojné místo,(typ tabletu bude upřesněn při realizaci), |  |  |
| - v prostoru spodní části čelního okna vybavena vyvedenou kabeláží s odpovídajícím konektorem pro napájení palubní jednotky mýtného systému, |  |  |
| - autorádiem s handsfree Bluetooth, |  |  |
| - samostatným vypínačem pro možnost společného odpojení napájení vozidlové analogové radiostanice, vozidlového terminálu, tabletu a dobíjecích úchytů pro ruční svítilny a přenosné stanice, |  |  |
| - výškově a podélně nastavitelným volantem, |  |  |
| - výškově a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče (strojníka), odpružená sedačka umožňuje regulaci odpružení, |  |  |
| - předními potkávacími i dálkovými LED světlomety, |  |  |
| - LED světly pro denní svícení, |  |  |
| - mlhovými světlomety, |  |  |
| - přídavnými LED dálkovými světlomety, |  |  |
| - osvětlením všech nástupních ploch v provedení LED, |  |  |
| - odnímatelnými, homologovanými kryty předních světlometů, |  |  |
| - elektricky vyhřívanými a elektricky nastavitelnými hlavními vnějšími zpětnými zrcátky, |  |  |
| - homologovanými kovovými kryty hlavních vnějších zpětných zrcátek, s dorazem pro bezpečné sklopení zrcátka, |  |  |
| - podlahou v gumovém provedení s neklouzavým povrchem, |  |  |
| - madly pro snadnější nástup a výstup u všech dveří, |  |  |
| - ochrannými kryty, nebo provedením osvětlení tak , aby nebylo poškozeno větvemi v lesním provozu, |  |  |
| - kabina osádky je vybavena střešním otvorem o rozměru nejméně 600 x 400 mm nebo o průměru nejméně 450 mm pro možnost případného vyproštění osob z kabiny, |  |  |
| - ochranným rámem kabiny proti zachycení větví, součástí rámu jsou ochranné vodní trysky, |  |  |
| - všechna sedadla jsou vybavena homologovanými bezpečnostními pásy. |  |  |
| - Palubní deska v zorném poli řidiče zobrazuje minimálně následující provozní informace o: |  |  |
| - otevření rolet a nášlapů, |  |  |
| - provoz světelné části ZVZ, |  |  |
| - otevření schrán pochozí plochy, |  |  |
| - vysunutí osvětlovacího stožáru mimo přepravní polohu, |  |  |
| - zapnutí pracovního osvětlení vozidla, |  |  |
| - Podvozek CAS |  |  |
| - CAS je konstruována v hmotnostní třídě S. Největší technicky přípustná hmotnost CAS je nejméně 18.000 kg. |  |  |
| - CAS je konstruována na podvozkové části kategorie 3 pro teréní provoz. |  |  |
| - CAS je s ohledem na předpokládané nasazení ve složitých teréních podmínkách překonáváních strmých stoupání a zároveň v intravilánu a s ohledem na nasazení při rozsáhlých lesních požárech: |  |  |
| - s uspořádáním náprav 4x4, |  |  |
| - přední a zadní nájezdový úhel CAS je nejméně 35°, |  |  |
| - s minimální celkovou výškou v nezatíženém stavu (bez osádky, požárního příslušenství a hasiva) a to nejvíce 3.000 mm v poloze podvozku pro jízdu, |  |  |
| - s celkovou délkou nejvíce 8 250 mm (včetně lanového navijáku a lafety) a říditelnou zadní nápravou, |  |  |
| - řízení kol zadní nápravy je závislé na natočení volantu a kol přední nápravy až do rychlosti nejméně 40 km/h .Obrysový průměr zatáčení s aktivovaným zatáčením kol zadní nápravy je nejvíce 14 m, |  |  |
| - všechna kola jsou vybavena systémem centrálního dofukování kol, ovládaným z kabiny řidiče. |  |  |
| - Výkon vznětového motoru CAS je s ohledem na předpokládané nasazení ve složitých teréních podmínkách nejméně 270 kW. Měrný výkon motoru CAS je nejméně 15 kW na 1.000 kg největší technicky přípustné hmotnosti. Čistý točivý moment je nejméně 1800 Nm/1000 min. |  |  |
| - Podvozková část CAS je vybavena: |  |  |
| - Převodovkou s hydrodynamickým měničem s automatickým řazením rychlostních stupňů, která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění apod. |  |  |
| - uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením na hnací nápravě, |  |  |
| - pneumatickým odpružením náprav s nastavitelnou světlou výškou podvozku v rozsahu nejméně +90 mm a - 120 mm od základního nastavení, s ovládáním z místa řidiče (strojníka), |  |  |
| - akustickou signalizací zařazeného zpětného rychlostního stupně, |  |  |
| - provozní brzda je vybavena nejméně systémem ABS nebo obdobným zařízením, |  |  |
| - systémem umožňujícím provoz pomocného pohonu požárního čerpadla při rychlosti jízdy nejméně do 10 km.h-1. |  |  |
| - Brzdová soustava je vybavena čtyřmi na sobě nezávislými brzdovými systémy (provozní brzda, parkovací brzda, odlehčovací brzda a nouzová brzda). Brzdová soustava umožňuje zabrždění všech kol v případě použití hydraulického lanového navijáku. |  |  |
| - CAS je v zadní části v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením s čepem o průměru 40 mm, určeným pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 3.500 kg. K napojení elektrického proudu pro přívěs je použita jedna zásuvka ABS 24V ISO 7638-1* a jedna zásuvka 15 PIN 24V ISO 12098*, součástí dodávky je adaptér na 13 PIN ISO 11446*. Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES. Příčník rámu s tažným zařízením je namontován tak, že svislá osa čepu tažného zařízení je vně nebo minimálně shodná se zadním koncem karoserie účelové nástavby. |  |  |
| - CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut odolávají teplotě 1.000 °C. Pro zvýšenou ochranu podvozku je vozidlo vybaveno ochrannými vodními tryskami pro zkrápění a ochlazování podvozku a kabiny, voda do trysek je přiváděna samostatnými tlakovým čerpadlem a je možné spouštět a uzavírat jednotlivé okruhy trysek přímo z kabiny a to okruh kabina a podvozek.Voda do trysek je přiváděna přímo z nádrže v případě vyčerpání je použita ze samostatné nádže o objemu nejméně 200 l. Objem samostatné nádrže 200 l je součástí nádrže 4000 l. |  |  |
| - S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz: |  |  |
| - bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení a |  |  |
| - při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. |  |  |
| V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup úprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze. |  |  |
| - CAS vybavena LED zadními svítilnami. V případě sdružených světel s koncovými, brzdovými a směrovými světly nejsou parametry stanovené předpisy pro homologaci omezeny žádným ochranným či jiným prvkem. Brzdové světlo není kombinováno s jiným světelným zdrojem. |  |  |
| - S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 1.200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou podle TP-STS/16A-2016. |  |  |
| - CAS je schopna statické stability při bočním náklonu nejméně 30°, doložené ověřenou kopií protokolu o zkoušce. |  |  |
| - CAS je vybavena nádrží na palivo pro dojezd nejméně 300 km a je vyrobena z materiálu, který nepodléhá korozi, a to i bez antikorozní úpravy nátěrem. Nádrže na palivo a na činidlo do paliva jsou umístěny mimo vnitřní prostor účelové nástavby. Nádrž je vybavena uzamykatelným víčkem. |  |  |
| - Výfukové potrubí od motoru CAS je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu (s platnou homologací) a je ukončeno kolenem s vývodem na levou stranu nástavby, výfukové potrubí od originálního tlumiče je provedeno v nerezovém provedení. |  |  |
| - CAS není vybavena tachografem. |  |  |
| - CAS je vybavena omezovačem rychlosti, který je nastaven na největší konstrukční rychlost stanovenou výrobcem podvozkové části. Konstrukční rychlost CAS je nejméně 110 km.h-1. |  |  |
| - Veškeré pneumatiky jsou konstruovány pro provoz na blátě a sněhu s výrobním označením „M+S“. Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné jeho produktové řady. Všechny matice kol jsou osazeny ochrannými kryty. |  |  |
| - Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno samostatně příbalem. CAS je vybavena veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem. |  |  |
| - Podvozek CAS je vybaven: |  |  |
| - zvukovou signalizací, která bude signalizovat aktivování parkovací brzdy při zařazeném rychlostním stupni, |  |  |
| - tak, aby bylo možné provést přiřazení pomocného pohonu PTO pouze při zařazeném neutrálu N. |  |  |
| Následně bude možné řadit rychlostní stupně pro současnou jízdu a použití zařízení poháněných PTO. |  |  |
| - optickou a zvukovou signalizací přehřátí převodovky v prostoru obslužného místa požárního čerpadla, pokud nemá společný chladící okruh s motorem, |  |  |
| - v přední části ocelovým nárazníkem. S čepem pro vyproštění a odtah vozidla o nosnosti nejméně 30 000 kg. |  |  |
| - Vzhledem k tomu, že CAS je určena především k dlouhodobým zásahům, je vybavena bezúdržbovými akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu, nejméně 120 A. Akumulátorové baterie jsou v CAS uloženy tak, aby byly snadno přístupné pro kontrolu v rozsahu stanoveném výrobcem akumulátorové baterie. |  |  |
| - CAS je vybavená zásuvkou 230 V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka je napojená na tlakovou soustavu CAS a na systém inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterii s proudem nejméně 17 A. Systém je vybaven zařízením, které při připojení sdružené zásuvky zajistí oddělení dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy CAS, současně zajistí dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíječů svítilen a přenosných stanic, tabletu a dalších přístrojů. Vozidlové komunikační prostředky (analogová radiostanice a digitální terminál) jsou napájeny pouze z akumulátorů podvozku, a to i v případě, že je CAS napojena na externí dobíjecí zařízení. Součástí sdružené zásuvky je proudový chránič; přítomnost externího napájecího napětí na akumulátorových bateriích je indikována sdělovačem vyzařujícím světlo zelené barvy umístěným vně kabiny osádky u sdružené zásuvky. Doplňování tlakového vzduchu umožňuje naplnit vzduchovou soustavu nejméně od 0 bar do nejnižší provozní hodnoty, při které dojde k vypnutí výstrahy. Doplňování tlakového vzduchu je umožněno i při vypnuté spínací skříňce. Zásuvka je umístěna v blízkosti nástupu řidiče (strojníka). Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 6 m, s ukončením rychlospojkou pro vzduch a domovní zástrčkou 230 V. Sdružená zásuvka 230 V je kompatibilní se zástrčkou typu Rettbox Air 230 V. |  |  |
| - Elektroinstalace CAS odpovídá požadavkům ČSN 33 2000-7-717* ed.2. |  |  |
| - Účelová nástavba CAS |  |  |
| - Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů nebo svařování a lepení. S ohledem na potřebu očisty a dekontaminace je karoserie společně s vnitřními částmi úložných prostor účelové nástavby vyrobena technologií lepení plechů ze slitiny lehkých kovů s hladkým nebo kroužkovaným povrchem (kromě pochozích částí, které mohou být vyrobeny z prolamovaných nebo profilovaných plechů). Karoserie účelové nástavby může být doplněna karosářskými prvky z jiných lehkých materiálů s životností odpovídající životnosti CAS. Spodní část prostoru pro požární čerpadlo je zakrytována. |  |  |
| - CAS je vybavena nejméně šesti prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby, které jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Karoserie účelové nástavby je rozčleněna na 3 samostatně upevněné části, jedna část je tzv. „průchozí“. Spodní část schány je ukončena do takové výšky, aby byl zachován maximální možný přechodový úhel vozidla. V zadní části účelové nástavby je úložný prostor vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru, součástí výklopných dveří je roleta umožňující přístup k požárnímu čerpadlu ve stísněných prostorech bez nutnosti otevření dveří a umožňující ovládání základních funkcí požárního čerpadla. Rolety a zadní dveře nástavby se zamykají shodným klíčem.Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země. |  |  |
| - Pokud je vzdálenost mezi kabinou osádky a karoserií účelové nástavby větší než 100 mm, je tento volný prostor na obou bocích CAS zakryt karosářskými prvky kopírujícími tvar kabiny vozidla a navazujícími na tvar nástavby. |  |  |
| - Žebřík pro výstup na horní pochůznou plochu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a vykazuje vysokou torzní tuhost. |  |  |
| - Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně tři zdroje (nebo jeden zdroj po celé délce boku účelové nástavby) bílého neoslňujícího světla a na zádi CAS nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla, lze je zapnout a vypnout z prostoru řidiče (strojníka) a z prostoru obsluhy požárního čerpadla. Všechny světelné zdroje jsou typu LED o svítivosti každého nejméně 1.500 lm (nebo jeden zdroj světla po celé délce boku účelové nástavby o svítivosti nejméně 4.000 lm). |  |  |
| - CAS je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země s nejméně dvěma světlomety LED s celkovým světelným tokem nejméně 38.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným spirálovým kabelem o délce nejméně 5 m. Dálkové ovládání je umístěno v prostoru požárního čerpadla a lze jej alternativně přemístit a napojit rovněž v prostoru přední levé části účelové nástavby. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy, a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V. |  |  |
| - Pro osvětlení úložných prostor je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 67 a umístěného na obou stranách úložného prostoru v místě poblíž vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. |  |  |
| - Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření rolet účelové nástavby CAS. |  |  |
| - Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě jsou upraveny pro samovolný odtok vody, úprava však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí. |  |  |
| - V účelové nástavbě CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: |  |  |
| - Na pravé straně jsou uloženy dýchací přístroje, náhradní tlakové lahve – uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku, pro odběr dýchacího přístroje přímo na záda). Úchyty pro dýchací přístroje a pro tlakové láhve jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6 až 6,9 litrů, vložené v textilním obalu.Pod dýchacími přístroji je skříň rozdělena na dva úložné prostory. Uložný prostor s IDP je od ostatních skříní vzduchotěsně oddělen. Jsou zde uloženy dva batohy s D-programem pro hašení lesních požárů a hadice s armaturami. |  |  |
| - V pravé zadní úložné skříňi je uložen vysokotlaký naviják, hygienické plato, a nejméně 4 ks kazet s hadicemi C52 /C42. |  |  |
| - Na levé straně v přední části jsou v úložné skříňi účelové nástavby ve střední části umístěny nejméně dva plno-výsuvné prvky přes celý úložný prostor skříně, rozděleny vertikální policí, na výsuvném prvku je uložena motorová pila s příslušenstvím, koš s hadicemi 25/42/52, osvětlovací systém, výstražné kužely. Pod výsuvným prvkem ve střední části úložného prostoru skříně jsou uloženy armatury, a přepravka. Spodní část účelové skříně vyplněna boxem na hadice v kotouči s vnitřními přepážkami oddělující jednotlivé hadice od sebe, Hadice jsou proti vypadnutí zajištěny popruhem se zajištěním pomocí suchého zipu. Každý popruh je označen průměrem hadice, pro kterou je určen. |  |  |
| - V levé zadní úložné skříni od shora umístěny 3 ks přepravek. Přepravky s otvory pro uchopení z každé strany, uloženy jsou v ližinách ukončených rolnou pro snadné vytažení. Pod přepravkami jsou uloženy armatury. V pravé části skříně od zadní stěny, hasicí přístroj, hydrantový nástavec, Dále jsou na boční stěně s přepravkami umístěny přechody 75/52 a armatury. |  |  |
| - V prostoru skříně čerpadla jsou prostředky uloženy nad čerpadlem na vodorovném výsuvném a výklopném prvku, součástí výklopného prvku je i uložení plovoucího čerpadla. |  |  |
| - Pochozí plocha: Rozměrné požární příslušenství, je uloženo nejméně ve dvou schránkách s víkem jedna podélná druhá příčně v přední částipochozí plochy. Schránky jsou vyrobeny ze slitiny lehkých kovů a jsou umístěny na účelové nástavbě. Schránky jsou uzamykatelné klíčem shodným s uzamykatelnými uzávěry na účelové nástavbě, po stranách jsou odvětrány a jejich konstrukce zamezuje vnikání vody z pochůzné plochy. Víka úložných schrán, při jejich zavírání a otvírání, svojí tuhostí konstrukce zamezují jejich průhybu a vlnění. Vnitřní prostor schránek je vybaven osvětlením typu LED aktivní při otevření schrán. Výška úložných schrán bude s ohledem na provedení vozidla LP co nejnižším provedení s ohledem na uložený materiál. Na pochozí ploše je uložena sada nastavovacích žebříků. |  |  |
| - Veškeré výsuvné prvky použité v CAS jsou 100% výsuvné s aretací ve vysunuté a zasunuté poloze, aretace je pomocí táhla a zajišťovacích kolíků. Součástí je madlo uchopitelné v zásahových rukavicích. |  |  |
| - Úchytné a úložné prvky v prostoru pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z materiálu s vysokou životností. |  |  |
| - Kazety na hadice a přepravky jsou součástí dodávky. |  |  |
| - Pokud prostorové možnosti nedovolí uložení požárního příslušenství dle rozpisu, bude se souhlasem zadavatele změněna pozice. |  |  |
| - Hmotnostní rezerva o velikosti nejméně 200 kg je situována rovnoměrně v účelové nástavbě a je využita pro uložení nadstandardního příslušenství. |  |  |
| - Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo o objemu nejméně 500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméně 500 ml a zásobník na papírové ručníky, jsou uloženy v účelové nástavbě CAS v pravé zadní (popřípadě v pravé střední) skříni na výsuvném úložném prvku. Do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na nádrž na vodu a je určena k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirálová hadice s délkou v roztaženém stavu nejméně 5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem. Druhá spirálová hadice, s délkou v roztaženém stavu nejméně 5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem, je umístěna v interiéru kabiny osádky. |  |  |
| - V prostoru pod pravou zadní schránou je kohout vývodu vody z nádrže pro případné mytí obuvi, kohout je napojen na nádrž s vodou a lze ho odvodnit. |  |  |
| - Výtlačná a plnící hrdla jsou vyvedena pod zadní roletové schrány, mimo úložný prostor s požárním příslušenstvím. Plnění nádrže na vodu je možné nejméně dvěma hrdly 75, jedním na levé straně a jedním na pravé straně, opatřenými kulovými ventily. |  |  |
| - Sací hrdlo je vyvedeno do zadní části účelové nástavby a to tak, aby umožňovalo bezproblémové připojení sacích hadic přímo na sací hrdlo. |  |  |
| - Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje v závislosti na poklesu hladiny v nádrži na vodu. Uzavírací armatury jsou konstruovány tak, aby nezpůsobovaly tlakové rázy v dopravním vedení. |  |  |
| - Obslužné místo čerpacího zařízení je vybaveno komunikační jednotkou s mikrofonem a reproduktorem pro druhé ovládání analogové vozidlové radiostanice s možnostím přepnutí na ovládání vozidlového digitálního terminálu. Jednotka je napájena z panelu ovládání čerpadla po zapnutí hlavního vypínače panelu. |  |  |
| - Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla. |  |  |
| - CAS je konstruována pro hašení vodou, pěnou nebo vodou s použitím smáčedla a je vybavena požárním čerpadlem podle ČSN EN 1028-11)* o jmenovitém průtoku nejméně 2.000 l.min-1 při jmenovitém tlaku 10 bar a sací výšce 3 m. |  |  |
| - Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1. |  |  |
| - Zařízení pro výrobu pěny je vybaveno ruční regulací s plynule volitelným rozsahem přimíšení Rozsah nastavitelného procenta přimíšení 0 % až 6 %. |  |  |
| - Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí jsou navijáky opatřen vodícími kladkami (rolnami), které lze vysunout přes obrys CAS. Vysokotlaká hadice splňuje požadavky ČSN EN 1947* s klasifikací II/C/1, případně II/A/1, má délku nejméně 60 m, je v celé své délce tvarově stálá, plně průtočná a pružná. Hadice má hladký povrch s luminiscenčními vlastnostmi. K hadici je připojena kombinovaná vysokotlaká proudnice podle ČSN EN 15182-4+A1*, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) s třmenovou ovládací pákou armatury, která je součástí dodávky včetně pěnotvorného nástavce na těžkou pěnu. Vysokotlaká proudnice je upevněna v držáku. Vysokotlaká hadice umožňuje odvodnění tlakovým vzduchem napojeným na vzduchovou soustavu podvozku CAS. Proudnice je s hadicí spojena pomocí rychlospojky odpovídající parametrům vysokotlaké části. Do vysokotlakého navijáku je možné přepnout i režim nízkého tlaku požárního čerpadla. |  |  |
| - CAS je přední části vybavena dálkově ovládanou lafetovou proudnicí pro plný a roztříštěný proud se jmenovitým výkonem nejméně 800 l.min-1 při tlaku 6 bar, délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 30 m, pracovním rozsahem (natočením) nejméně -90° až +90° horizontálně a nejméně -45° až + 45° vertikálně, s možností plynulé změny tvaru výstřikového kužele od plného po roztříštěný a s nastavitelným průtokem nejméně od 200 do 800 l.min-1. Ovládání lafetové proudnice je umístěno v kabině osádky v dosahu sedadla velitele, veškeré funkce a pohyby proudnice jsou ovládány pomocí joysticku a podsvětlených tlačítkových ovladačů. Proudnice umožňuje uživatelsky nastavit oscilaci a ovládat průtok z místa obsluhy v kabině. V kabině osádky je dále umístěno ovládání hlavního uzávěru nádrže na hasivo (vodu) i požárního čerpadla a LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádržích na hasivo (voda, pěnidlo), zobrazující stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž. Lafetová proudnice je nedílnou součástí CAS a je dodána dodavatelem. |  |  |
| - Nádrž na vodu má skutečný objem 4.000 až 4.099 litrů a nádrž na pěnidlo má skutečný objem 240 až 249 litrů. Nádrž na vodu je vybavena příčnými a podélnými vlnolamy a v prostoru pochůzné plochy opatřena průlezem a montážním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s uzávěrem. Nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 316L, nebo polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla. Nádrže na hasivo jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich ukotvení a uložení odpovídalo normě ČSN EN 12195-1:2011*. |  |  |
| - Na obou stranách účelové nástavby jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádrži na vodu a v nádrži na pěnidlo. Stavoznaky zobrazují stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž. Stavoznaky se aktivují při zapnutí napájení k čerpadlu a současně aktivované ruční brzdě. |  |  |
| - CAS není vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus. |  |  |
| - CAS je vybavena kamerovým systémem obsahujícím: |  |  |
| - záznamový rekordér vybavený: |  |  |
| - SSD diskem o kapacitě nejméně 512 GB, |  |  |
| - ukládáním záznamu nejméně ze 4 kamer ve Full HD rozlišení a minimálním datovém toku 6 Mbps, |  |  |
| - záznamem zvuku z externího mikrofonu, |  |  |
| - promítnutím informace o zapnuté světelné části zvláštního výstražného zařízení a použití provozní brzdy do nahrávaného videozáznamu, včetně uživatelské označení kamery, |  |  |
| - Název WiFI SSID a heslo bude možno změnit, administrátorský přístup bude předán v rámci předání vozidla, |  |  |
| - Název WiFI SSID bude možno změnit, |  |  |
| - GPS, |  |  |
| - panic tlačítkem umístěným v dosahu sedadla spolujezdce (velitele), |  |  |
| - uzamykatelným přístupem k paměťovému médiu, |  |  |
| - možností nahrávání ve smyčce, |  |  |
| - přední kameru sledující provoz před CAS, |  |  |
| - zadní vnější kameru sledující provoz za CAS, |  |  |
| - vnitřní kameru sledující prostor řidiče (strojníka) a přístrojovou desku CAS, |  |  |
| - parametry kamer: rozlišení nejméně 1920x1080p, úhel záběru nejméně 110°, noční vidění, vnější kamery krytí nejméně IP 65, |  |  |
| - mikrofon, |  |  |
| - kabeláž pro propojení kamer a mikrofonu s rekordérem. |  |  |
| Přesné umístění jednotlivých částí systému bude upřesněno při výrobě CAS s ohledem na nabídnutý typ podvozku. Kamerový systém je napájen z elektrické soustavy CAS a samočinně se spustí po startu motoru CAS. |  |  |
| - CAS je vybavena kamerami pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamery jsou vyhřívané, odolné proti prachu a vodě. Zobrazovací část o velikosti nejméně 7“ je umístěna v prostoru řidiče. Kamery se aktivují při zařazení převodového stupně vzad. Jedna kamera směřuje za vozidlo a druhá do prostoru zadního přípojného čepu. Řidič má možnost mezi kamerami přepínat. |  |  |
| - CAS je vybavena jednotkou V2X, která umožní preferenci vozidla IZS na křižovatkách města Brna. Jednotka včetně motážní sady a tedy i antén je integrovaná do světelného výstražného zařízení. Nebo je umístěna tak, aby nenarušovala výškový profil vozidla. Jednotka V2X umožňuje vysílat na dvou kanálech zároveň s možností přepnutí do módu anténní diverzity. Komunikuje dle norem ETSI EN 302 571*, ETSI EN 302 663*, ETSI TS 103 301* a Hardware Security. Module splňuje požadavky ETSI TS 103 097*. Jednotka je vybavena minimálně třemi jednobitovými vstupy pro připojení majáku, zapalování a povolení požadavku na preferenci, LTE modemem, GNSS s podporou alespoň GPS. Napájení modulu je v rozsahu 12-24V.Jednotka je vybavena anténami pro V2X, GNSS, a LTE. Anténa pro V2X má minimální dosah 800m v přímém směru. Při zapnutém zapalování bude jednotka vysílat CAM zprávy dle ETSI EN 302 637-2. Při zapnutém výstražném zařízení bude vysílat CAM zprávy, kde role bude „emergency“ a bude vysílat i EmergencyContainer, kde bude nastaven požadavek na prioritu na křižovatkách v případě aktivity výstražného zařízení. Při jízdě bude vysílat DENM zprávu„emergencyVehicleApproaching“, včetně korektně vyplněného kontejneru „traces“ dle ETSI EN 302 637-3*. Pokud vozidlo delší dobu stojí na místě, místo zprávy „emergency Vehicle Approaching“ začne vysílat DENM „rescue AndRecovery WorkIn Progress“. Jednotka musí mít v sobě mapové poklady, minimálně v rozsahu Jihomoravského kraje. Jednotka V2X bude dále podporovat Geonetworking dle ETSI EN 302 636-4-1*, protokol BTP dle ETSI EN 302 636-5-1*, SRM a SSM dle ETSI TS 103 301* a zabezpečení pro komunikaci s infrastrukturou dle ETSI TS 102 941*. SIM kartu pro LTE poskytne zadavatel. (zařízení dodá dodavatel) Konkrétní nastavení chování jednotky bude dodavateli upřesněno zadavatelem. |  |  |
| - Přední část CAS je vybavena hydraulickým lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 60 kN lanový naviják plní podmínky ČSN EN 14492-1+A1* s přítlačným zařízením lana, jištěním proti přetížení a délkou lana nejméně 40 m. Lanový naviják je uložen tak ,aby nezasahoval do nájezdových úhlů vozidla Lanový naviják je opatřen dálkovým ovládáním, za dálkové ovládání se považuje i dálkové ovládání s přívodním kabelem. Lanová kladka dimenzována na tažnou sílu navijáku je součástí dodávky. |  |  |
| - CAS je vybavena LED pracovním světlometem: |  |  |
| - na každém držáku bočního zpětného zrcátka s intenzitou světelného toku nejméně 1.000 lm, |  |  |
| - vpravo i vlevo pracovním světlometem o výkonu nejméně 14 000 lm, zapuštěným do boků nástavby a na zadní části účelové karoserie, |  |  |
| - v prostoru pod předním oknem jedním pracovním LED světlometem o světelném toku nejméně 14 000 lm a délce nejméně 900 mm. |  |  |
| Zapnutí pracovních světlometů je umožněno z místa řidiče (strojníka), je nezávislé na zařazeném zpětném rychlostním stupni a je řidiči opticky signalizováno sdělovačem vyzařujícím světlo žluté barvy. |  |  |
| - Barevná úprava, značení, nápisy |  |  |
| - Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. |  |  |
| - Barevná úprava karoserie kabiny CAS je provedena jasně červenou barvou v odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobnou barvou. Barevná úprava karoserie účelové nástavby může být provedena lakováním ve stejných odstínech jako karoserie kabiny nebo polepem fólií .Pro zvýrazňující prvky je použita bílá barva v odstínu 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva.Bílý vodorovný retroreflexní pruh, o výšce 200 mm, je umístěn na obou bocích karosérie CAS a na přední straně kabiny osádky. Bílý vodorovný retroreflexní pruh je veden i přes postranní roletky. Konkrétní provedení bude upřesněno v dílčích smlouvách o dodávce. |  |  |
| - CAS je doplněna o retroreflexní zvýrazňující prvky v provedení odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva, v rozsahu polepu do 8,5 m2. |  |  |
| - Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva .Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°. |  |  |
| - Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém retroreflexním vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. Text je uveden ve dvou řádcích, v prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, “, ve druhém řádku se umístí slova „JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, ve třetím řádku se umístí slova „BRNO – PŘEHRADA“. Nápis dodá uživatel. |  |  |
| - Nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm v bílém provedení je umístěn na přední části kabiny osádky, v RAL 3024 je umístěn na zadní části nástavby. Nápis je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. |  |  |
| - Všechny výsuvné, otočné a výklopné prvky CAS, které v otevřené nebo vysunuté poloze přesahují obrys nástavby, musí být označeny, zepředu, ze strany tak, aby indikovaly nebezpečnou zónu např. bezpečnostním označením v souladu s částí 9, ISO 3964-1:2002* nebo použitím retro-reflexních nebo reflexních materiálů. |  |  |
| - Soupisy materiálu v jednotlivých skříních a úložných prostorách jsou vyrobeny z odolného materiálu nepodléhajícího vnějším vlivům. |  |  |
| - Zvláštní výstražné zařízení |  |  |
| - Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na CAS provedena v souladu s TP-STS/20-2019, a to ve 2 samostatných celcích: |  |  |
| - hlavní část (dále jen světelné zařízení), a |  |  |
| - doplňkové svítilny. |  |  |
| - Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty. |  |  |
| - Světelné zařízení je: |  |  |
| - v přední části CAS tvořeno majáky (každý s nejméně 12 diod pro každou vyzařovanou barvu vyzařovaného světla) umístěnými v předních rozích kabiny osádky a zajišťující vykrytí požadovaných úhlů a párem směrových svítilen umístěných u majáků (každá s nejméně 8 diodami pro každou barvu vyzařovaného světla) pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy a |  |  |
| - v zadní části CAS tvořeno rohovými svítilnami (každá s nejméně 12 diodami pro každou vyzařovanou barvu) zabudovanými v rozích karosérie účelové nástavby. |  |  |
| - Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. d) TP-STS/20-2019 v režimu dvojzáblesk (R65)Majáky a směrové svítilny pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla jsou vybaveny ochranným prvkem proti zachycení větví. |  |  |
| - CAS je vybavena 4 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami pro každou vyzařovanou barvu) - 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, 1 pár na bocích přední části kabiny osádky nebo předního nárazníku, 1 pár v zadní části CAS – na spodní části účelové nástavby nebo pod ní a 1 pár na bocích účelové nástavby (v přední třetině její délky u horního okraje). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 19 TP-STS/20-2019 v režimu dvojzáblesk (R65).Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením. |  |  |
| - Doplňkové svítilny na kabině osádky a přímé moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy v rampě lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Doplňkové svítilny v zadní části CAS lze v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení a dočasně deaktivovat z obslužného místa čerpacího zařízení. Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení musejí být v činnosti všechny jeho světelné části v denním režimu. |  |  |
| - Na zadní části účelové nástavby CAS je umístěna výstražná LED svítilna vyzařující světlo oranžové barvy, tvořená nejméně osmi moduly sdruženými do jednoho celku a mající nejméně tyto módy – výstražné blikání, směrování vlevo, směrování vpravo. Každý modul má nejméně 3 diody. |  |  |
| - Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče (strojníka) a nejsou integrovány v mikrofonu. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Pro ovládání světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou užity originální přepínače výrobce podvozku s podsvícenými piktogramy, umístěné v bezprostředním dosahu strojníka. V dosahu sedadla spolujezdce (velitele) je také umístěno tlačítko HORN a tlačítko spuštění, přepínání a vypnutí tónů ZVZ. Umístění bude upřesněno při realizaci zástavby. Mikrofon zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo prostor, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení (skrytě) a je připojen do výkonové části zvláštního výstražného zařízení. |  |  |
| - Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn na vnější straně kabiny osádky tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky CAS, výbavou a příslušenstvím. Reproduktor může být tvořen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru). |  |  |
| - Zvuková část zvláštního výstražného zařízení vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a vytváří celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m. |  |  |
| - Aktivní prvky zvukové části zvláštního výstražného zařízení jsou homologovány podle EHK 10. |  |  |
| - Výstražné zařízení je dále doplněno o jednotónovou pneumatickou houkačku ovládanou z místa řidiče (strojníka), která nezvyšuje celkovou výšku CAS. |  |  |
| - Příslušenství |  |  |
| - CAS je v úložných prostorech kabiny osádky a účelové nástavby vybavena položkami požárního příslušenství podle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Položky požárního příslušenství dodávané dodavatelem budou součástí kupní smlouvy. Ostatní položky požárního příslušenství dodá pro zástavbu odběratel. |  |  |
| Všechny technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou také veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách https://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx |  |  |
| * zadavatel umožňuje v souladu s § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nabídnout rovnocenné řešení. |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní dodaný parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!