Technická zpráva

OPRAVA bytu č.17-ORLÍ 7, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:	     Oprava bytu č.17, ORLÍ 7, Brno

Investor:    Magistrát m. Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 IČO: 13064681

Účel PD:    Provedení vypracování  položkového  rozpočtu a výkazu výměr pro opravu bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna, je v současné době neobývaný a bez

nájemníků. Okna jsou po rekonstrukci.

ROZPIS PRACÍ :

Do kuchyně se provede nový přívod na elektrický sporák se sklokeramickou deskou. Doplní se zásuvka pro myčku, osvětlení a zásuvková lišta pod kuchyňskou linkou. Po zapojení se provede revize. Vymění se zásuvky-14ks, vypínače-10ks, 4x stropní světlo a 3x se osadí žárovka s objímkou. Provede se oprava omítek, kontrola a seřízení oken. Po odstranění dřevěné výplně nade dveřmi do kuchyně se provede dozdívka příčky  z tvárnic Ytong tl.100mm, síťka vtlačená do tmele a omítka. Seřízení oken, kontrola nebo výměna termohlavic-5ks, kontrola nebo výměna uzávěrů vody, nátěr radiátorů, malba na bílo. V celém bytě se vymění PVC, rekonstrukce koupelny a WC.

1- chodba

Demontáž: PVC včetně lišt

Montáž: oprava podlahy, stěrka a položení nového PVC včetně lišt, nátěr radiátoru, umytí dveří, dodání a osazení světla, malba.

2-kuchyň

Demontáž: PVC včetně lišt, kuchyňské linky, sporáku, obkladu, poličky, dřevěné výplně nad dveřmi na celou šířku místnosti.

Montáž: provede se dozdívka příčky  z tvárnic Ytong tl.100mm, síťka vtlačená do tmele a omítka. Seřízení okna, kontrola nebo výměna termohlavic, nátěr radiátoru, malba na bílo. Oprava podlahy, stěrka a položení nového PVC včetně lišt, oprava omítek, obklad za kuchyňskou linkou. Bude nová kuchyňská linka, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánková, sporáku dl. cca 250+100 cm, (vynechá se prostor pro lednici) horní skříňky cca 250+100 cm včetně digestoře, dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi, příprava na myčku s možností výměny skříňky za myčku, dvířka linky budou rovná. Před   objednáním nutno barvu  linky a PVC projednat  s investorem. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka elektrického sporáku: v barvě bílé, se sklokeramickou deskou a elektrickou multifunkční troubou s ventilátorem = horkovzdušné pečení.  Osadit žárovku s objímkou.

3-koupelna

Demontáž: dlažby, obkladu, umyvadla, vany, baterií, poliček, světla, zrcadla, oškrabání omítky na stropu 50%, 3m2 na stěnách. Po vyschnutí se provede na zdech nová omítka a na stropě SDK podhled.

Montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, vodovzdorná stěrka a položení nové dlažby 300/600mm.

Oprava omítek, nový obklad do v= 2100mm z keramického obkladu 300/600mm, dodání a osazení nové vany, umyvadla se skříňkou, zrcadla se skříňkou, 2x baterii, výměna parapetu u okna, kontrola nebo výměna přípravy na pračku, termohlavice, seřízení okna, kontrola a vyčištění kotle ENBRA, nátěr radiátoru, výmalby na bílo, osazení nového světla.

4-WC

Demontáž: poličky, dlažby, obkladu, WC kombi

Montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, vodovzdorná stěrka a položení nové dlažby 300/600mm.

Oprava omítek, nový obklad do v= 1500mm z keramického obkladu 300/600mm, dodání a osazení WC kombi, seřízení okna, osazení nového světla.,výmalba na bílo.

5-pokoj

Demontáž: kobercových soklů

Montáž : oprava podlahy, položení mirolanu, 2x OSB desku tl.15mm, stěrku a PVC včetně lišt. Oprava omítky a malba na bílo. Seřízení okna, nátěr radiátoru a trub, kontrola nebo výměna termo hlavice. Osazení žárovky s objímkou.

6-pokoj

Demontáž: kobercových soklů

Montáž : oprava podlahy, položení mirolanu, 2x OSB desku tl.15mm, stěrku a PVC včetně lišt. Oprava omítky a malba na bílo. Seřízení oken, nátěr radiátorů a trub, kontrola nebo výměna termo hlavic. Osazení žárovky s objímkou.

7-komora

Demontáž: koberce, PVC

Montáž:  Oprava podlahy, stěrka a položení nového PVC včetně lišt, oprava omítek, osazení nového světla, malba na bílo.

Brně 4.2024