Obsah technické zprávy:

1.  Identifikační údaje

2.  Přehled výchozích podkladů

3.  Návrh sadových úprav

1.  Identifikační údaje

Název akce : 		Rodinné bydlení + DPS + MŠ Brno – Tuřany - Holásky

Objekt:	SO 15 SADOVÉ ÚPRAVY

Objednatel:		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel:	Ing. Marek Holán, veslařská 66, 637 00 Brno

Zodp. projektant:	Ing. Marek Holán

Projektant profese:	Ing. Marek Holán

Stupeň PD:		DÚR

Datum zpracování:	10/2019

2. Přehled výchozích podkladů

Pro zpracování dokumentace byly použity podklady:

- inventarizace stávajících dřevin poskytnutá zadavatelem

- koordinační situace poskytnutá P.P. Architects

- konzultace s investorem o rozsahu navrhovaných úprav

3. Návrh sadových úprav

Navrhovaná trojúhelníková uliční zástavba vymezuje vnitřní obytný prostor vnitrobloku. Území je členěno dle přístupnosti na zahradu objektu DPS, zahradu MŠ a od ulice Výmlatiště přiléhá pás privátních zahrad přilehlých bytových domů.

Prostor zahrady DPS je kompozičně členěn okružním chodníkem navazující na vstupní zpevněnou plochu při západním průčelí domu. Na okružní komunikaci jsou napojeny zpevněné plochy s prvky pro krátkodobou rekreaci (lavičky, stoly, posilovací stroje pro seniory).  Zvolenou kompozici doplňují solitérní stromy, živé ploty keřů a formální tvary okrasných trvalkových záhonů. Pomocí tvarovaných živých plotů jsou od společných prostor zahrady při jižním a  západním průčelím objektu DSP odděleny privátní části přízemních bytů objektů DPS. Prostor zahrady je podél objektu kryté rampy podzemních garáží napojen do ulice zpevněným koridorem, zajišťující  jeho technickou obsluhu.

V obdobném konceptu je řešena také zahrada u mateřské školky. Na jižní průčelí přízemního objektu MŠ navazuje opět okružní chodník, který vymezuje centrální plochu dopadiště herních kompletů mobiliáře. V jižním vrcholu zahrady je situován zahradní sklad pro herní vybavení a údržbové zahradní nářadí. V zahradě jsou situovány tři oddělené zpevněné plochy pro umístění potenciálních venkovních učeben. Prostorem zahrady je veden rezervní koridor pro zabezpečení stavební obslužnosti dvorní části přilehlého objektu DPS, v jehož trase nebudou navrhovány žádné kolizní prvky zeleně či mobiliáře. V prostoru zahrady budou rovnoměrně vysázeny solitérní stromy, poskytující příznivé mikroklima. Zahrada bude pohledově oddělena tvarovanými a volně rostlými živými ploty.

Při ulici Výmlatiště přiléhá k přízemním bytům pás privátních zahrad. Poněvadž úroveň přízemního podlaží BD je níže než původní terén, jsou zahrady lemovány od prostoru MŠ a DPS opěrnou zdí s linií pletivového oplocení. Zahrady jsou vzájemně odděleny tvarovaným živým plotem s vloženým pletivovým oplocením. V návrhu jsou tyto vymezené prostory ozeleněny pouze parkovým trávníkem. V uličním prostoru přiléhají k bytům malé prostory předzahrádek, které jsou opět odděleny tvarovaným živý plotem s vloženým pletivem. Konkrétní vegetační úprava zahrádek je ponechána na budoucím vlastníku bytu.

V prostoru vnitrobloku jsou navrženy převážně listnaté solitérní stromy  vhodné pro stanovištní podmínky. Mezi osvědčené druhy patří javor babyka (Acer campestre), jerlín japonský (Sophora japonica), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), lípa plstnatá (Tilia tomentosa), platan javorolistý (Platanus acerifolia). okrasná třešeň ptačí (Prunus avium ´Plena´) apod. Pro tvarované živé ploty je navržen habr obecný (Carpinus betulus).

Seznam rostlin:

|  | Druh: | ks |
| --- | --- | --- |
|  | Listnaté stromy |  |
| 1 | Sophora japonica 'Princeton Upright' | 7 |
| 2 | Acer campestre | 6 |
| 3 | Fraxinus angustifolia ´Raywood´ | 8 |
| 4 | Prunus avium ´Plena´ | 5 |
| 5 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 6 |
| 6 | Platanus acerifolia ´Huissen´ | 4 |
| 7 | Tilia tomentosa | 1 |
|  | Tvarovaný živý plot |  |
| 9 | Carpinus betulus - zapěstovaný keř s průběžným kmínkem, výška 150 cm (2ks/bm) | 800 bm |

Kalkulace

Celková cena kácených dřevin dle metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les činí dle výpočtu (Tabulková část)  568 714,00 Kč.

V řešeném území bude v rámci objektu SO sadové úpravy:

| Vegetační prvek | množství | j.cena/měrnou jednotku (odhadovaná cena materiálu + založení + rozvojová péče na 5 let) Kč | Cena Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Akce „Rodinné bydlení + DPS + MŠ“ |  |  |  |
| Alejový strom (14-16 cm) | 37 ks | 12 000,00 Kč | 444 000,00 Kč |
| Živé ploty (150 cm) | 800 m | 800,00 Kč | 640 000,00 Kč |
| TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště |  |  |  |
| Alejový strom (14-16 cm) | 24 ks | 12 000,00 Kč | 288 000,00 Kč |
| Zapěstovaný keř (200 cm) | 24ks | 8 000,00 Kč | 192 000,00 Kč |
|  |  | Celková hodnota výsadeb | 1 564 000,00 Kč |

Cena výsadeb dřevin pokrývá cenu kácených dřevin.

Technologie výsadeb

Listnatý strom

Alejový strom lípy s obvodem kmene 14 - 16 cm bude vysázen do předem vyhloubené jamky s výměnou půdy na 50%. Před výsadbou bude u stromu proveden komparativní řez. Do výsadbových jam bude přidáno zásobní tabletové hnojivo v množství 10 ks/strom, tableta á 10 g a také půdní kondicionér (0,01 kg na stromovou jámu). Kmen dřeviny bude chráněn obalem z rákosové rohože. Kotvení u solitérního dřeviny bude provedeno na trojici kotevních kůlů s příčkami. Po výsadbě bude strom zalit - počítá se deseti zálivkami po 80 litrech vody/1 strom. Po výsadbě bude kořenový prostor stromu zasypán vrstvou mulčovací kůry v mocnosti 100 mm. Horní vrstva zeminy bude smíšena s borkou, aby se nevytvářel nepropustný povrch na ploše výsadbové mísy a aby vysušená lehká borka nebyla odplavována vodou a unášena větrem. Takto upravená mísa pojme větší množství vody při dešti i zálivce.

Listnaté keře

Podél pletivového oplocení budou vysazeny linie tvarovaného živého plotu. Keře budou vysázeny do předem vyhloubených jamek bez výměny půdy, při výsadbě bude do výsadbové jámy přidáno zásobním tabletové hnojivo v množství 2 ks/rostlinu, tablety á 10 g. Výsadby budou mulčovány  borkou. Zapěstované keře do živého plotu budou kotveny systém lanek se slopy a vzpěrami. Výsadby budou zality - počítá se deseti zálivkami á 20 litrů vody/ m2.

U výsadeb stromů je třeba dodržovat zásady pro úspěšné zakládání stromové zeleně a její následné údržby:

- 	realizaci sadových úprav bude provádět odborná firma,

- 	zásobní hnojení bude provedeno v množství 10 tablet zásobního minerálního hnojiva k 1 stromu, do výsadbové jámy bude přidán 0,2 kg půdního kondicionéru - hydrogelu,

- 	kotvení listnatých stromů bude provedeno na tři kůly

- 	kmen bude chráněn rákosovou rohoží,

-  	bude vysazen strom s obvodem kmene 14-16 cm ve výšce 100 cm nad zemí, s nasazením koruny ve výšce 3 m,

- 	bude vysazen kvalitní školkařský výpěstek s tvarem koruny odpovídajícím danému taxonu, se zemním balem, bez mechanického poškození kmenů a hlavních kořenů,

- 	při výsadbě bude upravena koruna komparativním řezem odstraněny suché kořeny,

- 	po výsadbě budou stromy zality v množství min. 80 l vody / 1ks,

- 	v prvních třech letech bude prováděna pravidelná zálivka stromů

- 	v následujících letech po výsadbě je nutno kontrolovat úvazky, odstraňovat výmladky, provádět revize vývoje korun.

Je nutná pravidelná dodatečná zálivka stromu a to v množství cca 10 cyklů zálivky po 60 – 80 l vody/strom v prvním roce. Četnost závlahy pak postupně klesá na cca 5 cyklů zálivky stejného objemu

Kromě zálivky bude nutné v následných letech po výsadbě pravidelně odplevelovat a kypřit výsadbovou mísu stromu, odstraňovat případný obrost kmene dřeviny a provádět revize vývoje koruny stromu. Případné konkurenční výhony, poškozené větve a odumřelé části koruny budou odstraňovány pravidelně, cca 2 x za vegetaci.

Kůly a chráničky kmene budou ponechány u stromu po dobu 3 let od realizace. Do té doby bude prováděna průběžná revize funkčnosti úvazků. Úvazky nesmí limitovat růst kmenů, případně se „zařezávat“ do kmenů dřevin.

Záhony trvalek a okrasných trav

Plocha vymezená obrubou pro založení záhonu bude 2 x ošetřena herbicidem pro dokonalé odstranění semen plevelů. Následně bude půda rozrušena, frézována a srovnána hrabáním. Trvalky a okrasné trávy budou vysázeny do předem vyhloubených jamek bez výměny půdy, při výsadbě budou hnojeny do výsadbových jam zásobním tabletovým hnojivem v množství 1 ks/rostlinu, tablety á 10 g. Výsadby budou mulčovány drceným kamenivem (frakce 4- 8 mm) v tl. 4 cm. Výsadby budou zality - počítá se čtyřmi zálivkami á 10 litrů vody/ m2 záhonu. Následnou péči zahrnuje pravidelné jarní odstranění odumřelých částí rostlin před vzejitím jarních cibulovin.

Při realizaci sadových úprav budou dodržovány normy ČSN – 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Zakládání trávníků, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

Upozornění:

Před započetím jakýchkoliv prací, zejména prací výkopových, je povinen investor požádat správce inženýrských sítí o jejich zaměření a vytyčení. Při práci je třeba respektovat ochranná pásma sítí a dodržovat bezpečnost práce a závazné předpisy a normy. Dodavatel je povinen chránit stávající inženýrské sítě.