Technická zpráva-oprava bytu-Josefská 21, byt č.6, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu-Josefská 21, byt č.6, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem  výměr

pro  stavební úpravy.

ROZPIS OPRAV -v celém bytě se provede nová elektroinstalace, osazení světel-10ks,úprava vody a kanalizace. V celém bytě se repasují dveře a obložkové zárubně včetně  opravy kování, klik, zámku, (větracích mřížek) a nátěr-barva – perlová bílá  polo mat 1013.Dveře 900/1970mm -mezi předsíní a pokojem-bude replika. Vymění se všechny vnitřní prahy. Dveře do koupelny-700/1950mm jsou plné v obložkové zárubni včetně větrací mřížky.  Dveře-700/1950mm-do 04, 06, 07-3x plné v obložkové zárubni. Dveře  800/1950mm do místnosti 05, 08-2x prosklené v obložkové zárubni. Replika do m. 09-1x 900/1970mm prosklené do stávající obložkové zárubně-přeměřit na stavbě. Dveře do m.č.10- 1x 900/1970mm prosklené v obložkové zárubni. Vstupní dveře dvoukřídlové 1250/2300mm včetně obložkové zárubně hl.450mm. Práh se přebrousí a natře. Provede se vyklizení bytu. Provede se rekonstrukce koupelny,WC, kuchyně. V pokoji 9 a 10 se provede oprava a nátěr parket, v kuchyni a spíži se položí nová dlažba, v předsíni a pokoji 04 se položí PVC. Provede se výměna termo hlavic-10ks, seřízení oken a balkonových dveří. Celý byt se vymaluje a natřou se trubky.

01-PŘEDSÍŇ

Demontáž: koberce, zrcadla, šatní stěny, police nad dveřmi-místo police osadit skříňku s dveřmi v barvě perlově bílá polo mat 1013, garnýže, záclony, zakrytování plynoměru, skříní, poličky, VIFI, nefunkční domácí telefon, druhý telefon se vyčistí, vyměnit zvonek.

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací ztužující stěrka a položení nového PVC včetně list. V předsíni se otluče olejový nátěr 800/2200mm a provede se nová štuková omítka. Osadí se nová světla na chodbě. Výměna termo hlavice. Oprava dveří,zárubní,výměna prahů-viz celý byt. Oškrabat strop (po zatečení cca 4m2), zaizolovat, malba. Oprava omítky stěn a malba na bílo.

02-KOUPELNA

Demontáž: 1x umyvadla, vany, baterií, 1x zrcadla, světla, madla, okna, ( Junkers a radiátoru-po opravě se vrátí), šňůr, vybourá se dlažba, odstraní obklady,

Oprava a montáž: demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, oprava kanalizace, elektro a  rozvodu vody – v rámci místnosti , demontáž a opětovná montáž JUNKERS po provedení obkladu, oprava stávajících omítek stěn, dozdí se parapet a osadí se dřevěné okno zaskleno dvojsklem, jedno otevíravé a výklopné s pákovým ovládáním, druhé FIX, nové obklady do v=2100mm- 600/300mm barva béžová, za sprchovým koutem se provede stěrková izolace, oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubní,výměna prahu -viz celý byt, malba na bílo. Osazení skleněné sprchové stěny se dveřmi, sprchovou baterií, líniový žlab, koupelnové skříňky s umyvadlem š.800/500mm a zavěšenou zrcadlovou skříňku s LED osvětlením s vypínačem a elektrickou zásuvkou  800/622/161mm a stoj.baterií, příprava pro pračku, výměna termo hlavice, osazení nového světla.

04-pokoj

Demontáž: světla, okna do koupelny-viz koupelna, koberce, nábytku, garnýže, dvou háků v zárubni.

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací ztužující stěrka a položení PVC včetně PVC lišt.

Seřízení okna, výměna termo hlavice, oprava dveří,zárubně a výměna prahu-viz celý byt,osazení, dozdění a zapravení okna-viz koupelna, osazení nového světla, oprava omítky a výmalba.

05-Kuchyň

Demontáž: světla, dlažby, obkladů (6,5m2), nábytku, kuchyňské linky, plynového sporáku včetně zaslepení trubky, kamen na tuhá paliva, tapety (7m2), garnýže.

Oprava a montáž: oprava kanalizace a  rozvodu vody – v rámci místnosti,osazení nové kuchyňské linky. Nová kuchyňská linka, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánková, přípravy na myčku dl. cca 220 cm+ prostor na ledničku 60cm a druhý díl- 180 cm (včetně zabudovaného sporáku).Horní skříňky cca 220 cm+180 cm včetně digestoře (filtrového), dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi, příprava na myčku s možností výměny skříňky za myčku, dvířka linky budou rovná. Před objednáním nutno barvu  linky a PVC projednat  s investorem. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka zabudovaného elektrického sporáku: sklokeramická deska se 4-mi varnými zónami a elektrická trouba v barvě bílé, elektrická multifunkční trouba s ventilátorem = horkovzdušné pečení.

Oprava podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubní a výměny prahů -viz celý byt.

Seřízení okna, výměna termo hlavice, oprava dveří, zárubně-viz celý byt, oprava omítky, obklad za kuchyňskou linkou a výmalba. Osazení nového světla.

06-WC

Demontáž: WC kombi, dlažby, obkladu, demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, úprava kanalizace a vody.

Oprava a montáž:-oprava stávajících omítek stěn, osazení WC kombi, nové obklady do v=1800mm - 600/300mm barva béžová, oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, výměna termo hlavice, osazení nového světla, malba na bílo.

07-spíž

Demontáž: světla, dlažby, polic, umýt okno.

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení nového světla, malba na bílo, seřízení okna.

08-pokoj

Demontáž: světla, nábytku, závěsu, garnýže, nástěnky.

Oprava a montáž: vyčistit podlahu, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení nového světla, oprava omítky, malba na bílo, seřízení okna, výměna termo hlavice.

09-pokoj

Demontáž: světla, nábytku, garnýže, záclony, koberce, dveří do předsíně.

Oprava a montáž: oprava podlahy, přebroušení, přetmelení a 2x nátěr parket,replika dveří,oprava , zárubní, výměna prahů viz celý byt, osazení nového světla, oprava omítky stěn, provedení podhledu ze SDK tl.12,5mm, malba na bílo, seřízení okna, výměna termo hlavice.

10-pokoj

Demontáž: světla, nábytku, garnýží, záclon, koberce.

Oprava a montáž: oprava podlahy, přebroušení, přetmelení a 2xnátěr parket,oprava, dveří, zárubně viz celý byt, osazení nového světla, oprava omítky stěn, provedení podhledu ze SDK tl.12,5mm, malba na bílo, seřízení oken, výměna termo hlavice.

V Loděnicích 5.2024