Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Technická specifikace pro jeden vysokotlaký kompresor

- Technické́ podmínky vymezují technické́ požadavky pro pořízení vysokotlakého kompresoru 
s minimálním plnicím výkonem 250 litrů za minutu (dále jen „kompresor“), který je určen k plnění tlakových lahví zdravotně nezávadným vzduchem. Předmětem technických podmínek je vzduchem chlazený pístový kompresor.

- Kompresor umožňuje plnění zejména kompozitních a ocelových tlakových lahví, které jsou součástí vzduchových izolačních dýchacích přístrojů o plnícím tlaku 300 bar.

- Minimální technické parametry:

|  | Konstrukční požadavky na kompresor: - je chlazený vzduchem a mazaný olejem, - je vybavený filtračním systémem s odlučovačem oleje a vody, - odlučovač oleje a vody a přetlakový ventil jsou za každým stupněm, vyjma prvního stupně, kde není odlučovač oleje a vody, - udržování tlaku a zpětný ventil jsou na výstupu, - monitorovací jednotka stavu výstupního filtru je vybavena signalizací v zorném poli uživatele, která informuje obsluhu o nutnosti výměny patrony, - lze jej napojit na stávající tlakový rozvod vzduchu přes výstup G 5/8“ či jiným vhodným standardizovaným šroubením a navíc plnit tlakové lahve s plnicím tlakem 300 bar přímo na kompresoru I v počtu 4 plnicích hadic s koncovkou G 5/8“, - je vybaven čerpadlem oleje a filtrem oleje, - je vybaven kapotáží, která plní funkci hlukové bariéry. |
| --- | --- |

|  | Kompresor má následující parametry: - plnicí výkon min. 250 l/min, - pohon zajišťuje elektromotor 400 V / 50 Hz, - rozměry kompresoru I (případně bez kapotáže odhlučnění) umožní průchod dveřmi o rozměrech (výška x šířka) 190 x 80 cm, - provozní plnicí tlak 300 bar, maximální plnicí tlak 330 bar. |
| --- | --- |
|  | Ovládání kompresoru je plně automatické a disponuje: - automatickým vypínáním po dosažení nastaveného konečného tlaku, - odpouštěním kondenzátu (záchytná nádoba kondenzátu musí být součástí výbavy kompresoru, - přepínáním hvězda/trojúhelník, - řídicí jednotkou či kontrolním panelem pro snadné ovládání kompresoru I a zobrazování údajů v českém jazyce, - zobrazováním informací o: - poruše mazání, - směru otáčení agregátu, - servisních intervalech, - sledování teploty oleje, - sledování počtu motohodin, - historií událostí, - plnícím tlaku a tlaku na jednotlivých stupních, - stavu filtrační patrony. |
|  | Ovládání kompresoru umožňuje ručně: - startovací tlačítko „START“, - vypínací tlačítko „STOP“, - Nouzové tlačítko „STOP“, které otočením zapne zpět napájení kompresoru. |

- Další požadavky:

- Vysokotlaký kompresor je nový, nepoužitý a při dodání není starší 12 měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické formě, - dodavatel započítá do celkové ceny kompresoru: dopravu kompresoru na místo plnění zakázky hasičská stanice Brno – Přehrada, instalaci, spuštění a zaškolení obsluhy. - součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných revizí a zkoušek po dobu životnosti kompresoru, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn.