#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava WC pro muže a ženy

Malinovského náměstí 3, ve 2. patře u výtahu páternoster, Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY:

Akce: Oprava sociálního zařízení ve 2.patře, Malinovského n.3, Brno-  město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro stavební práce na WC ženy a muže.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-  město. Jedná se o zděný dům.  Záchody neodpovídají současnému požadovanému standardu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: WC ženy

2 umyvadla včetně baterií, 1x zrcadlo, světla, 3 x zavěšené WC, příček  a zárubní u WC  kabinek a mezi místností 04,03 a 08,(při bourání příčky postupovat opatrně postupným rozebíráním a v případě problémů přivolat statika), odstranění koše, 3x zásobníky na toaletní papír-,dávkovače mýdla, osoušeč rukou-1x, štětky na WC, demontáž 2 radiátorů po dobu výměny obkladu-potom se radiátory natřou a osadí, 3x dveře se zárubněmi, 1x dveře, odstraní se dlažba a obklad, otluče se omítka stěn do 30 %.

Oprava a montáž:

-provede se nový rozvod vody, kanalizace a nové elektro v rámci místnosti, vypínače, zásuvky-bílé, nové osvětlení místností a  nad umyvadly, zazdění dveří v místnosti 08-06, oprava stávajících omítek stěn, obklad a SDK podhled. Oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, keramická dlažba 600/600mm. Nové obklady 600/300mm budou v místnosti č.02,(03-07)  v=2000 mm, v místnosti č.01 budou po překlad cca 2500mm. Osadí se 5x závěsné WC se sprškou, dvě umyvadla keramické bílé polozapuštěné připevněné do desky, 2x stojánková umyvadlová baterie, nad desku s umyvadly se osadí zrcadlo do obkladu na celou šířku  místnosti cca 1480/1000mm a nad zrcadlo se umístí nástěnné  interierové světlo.

-dodávka a montáž dělících stěn z DTD desek s oboustranně  laminovaným povrchem tl.32mm.

Desky lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s krytkou dl. cca 2x1,5+3,40m a 2x1,75 + 1,8 m výška 2,0m vč. dveří 5x 700/1970mm, kliky s ukazatelem volno/ obsazeno (na dveře se  osadí háčky),dodávka a montáž nových vnitřních prosklených dveří 1x 80/197cm, barva bílá, včetně kování, klika/klika, zámek, větrací mřížky, oprava a nátěr zárubně, provede se repase vstupních dveří a zárubní, výměna kování, klika/koule, zámku, (původní vložka se použije) zavírače dveří a prahu. Na dveře se osadí cedulka WC ženy. Seřídí se okna a na spodní část cca výšky 1200mm se nalepí folie.

-osadit- 1x zásobník na papírové ručníky, 5x zásobník na toaletní papír (budou podobné jako původní), závěsný odpadkový koš-12l-5x+20l-1ks, dávkovač na tekuté mýdlo, 5x závěsnou štětku na záchod, výměna dvířek uzávěrů vody, výmalba na bílo, po provedení obkladu se osadí dva radiátory a vymění termostatická hlavice.

Demontáž: WC muži

umyvadla včetně baterií, 1x zrcadlo, světla, 1 x zavěšené WC, 1x WC kombi, příčky se zárubní u WC, koše, 1x zásobníky na toaletní papír-,dávkovače mýdla, osoušeč rukou-1x, 3x pisoáry, štětky na WC, demontáž dvou radiátorů po dobu výměny obkladu-potom se radiátory natřou a osadí, 2x dveře se zárubní, 1x dveře, odstraní se dlažba a obklad, otluče se omítka stěn do 30 %.

Oprava a montáž:

-provede se nový rozvod vody, kanalizace a nové elektro v rámci místnosti, vypínače, zásuvky-

bílé, nové osvětlení místností a  nad umyvadly, oprava stávajících omítek stěn, obklad a SDK

podhled. Oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, keramická dlažba 600/600mm

Nové obklady 600/300mm budou v místnosti č. 9,10  v=2000 mm, v místnosti č.8 budou po překlad cca 2500mm. Osadí se 1x závěsné WC se sprškou, 3x pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem a 2x dělící stěna mezi pisoáry, dvě umyvadla keramické bílé polozapuštěné připevněné do desky, 2x stojánková umyvadlová baterie , nad desku s umyvadly se osadí zrcadlo do obkladu na celou šířku místnosti cca 1550/1000mm a nad zrcadlo se umístí nástěnné  interierové světlo.

-dodávka a montáž dělících stěn z DTD desek s oboustranně  laminovaným povrchem tl. 32mm.

Desky lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s  krytkou. dl. cca 2100mm, výška 2,0m vč. dveří 1x 700/1970mm. Kliky s ukazatelem volno/ obsazeno (na dveře se osadí háček).                                                                                                                                               -dodávka a montáž nových prosklených dveří 1x- 80/197, barva bílá, včetně prahu, kování, klika/klika, zámek, větrací mřížky, oprava a nátěr zárubně, provede se repase vstupních dveří a zárubní, výměna kování, klika/koule, zámku (původní vložka se použije) a prahu. Na dveře se osadí samozavírač dveří a cedulka WC muži. Seřídí se okna a na spodní část cca výšky 1200mm se nalepí folie.                                                                                                                                                                               -osadit- 1x zásobník na papírové ručníky, 1x zásobník na toaletní papír (budou podobné jako

původní), závěsný odpadkový koš-1ks, dávkovač na tekuté mýdlo, 1x závěsnou štětku na záchod,  výměna dvířek uzávěrů vody, výmalba na bílo, po provedení obkladu se osadí dva radiátory a vymění termostatická hlavice.

Chodba č.11

Demontáž dlažby včetně soklu, oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, keramická dlažba 600/600mm, keramický sokl. Repase prosklené stěny s dveřmi , výměna  kování, klika/koule, zámku (původní vložka se použije) a nátěr.

V Brně 3.2024                                                                         vypracovala:Radka Volková