Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace pro část A) veřejné zakázky – dodávka jednoho kusu nového speciálního automobilu v provedení technický automobil v základním provedení

- Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho (1) kusu technického automobilu kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě L „lehké“ (dále jen „TA“).

- Pro výrobu TA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší více než 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost TA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je TA plně funkční.

- TA splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TA, včetně výjimek které jsou uvedeny v příslušné dokumentaci vozidla,

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 53/2010 Sb., a č. 118/2019 Sb., doložené při dodání TA prohlášením o shodě výrobku a kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ TA autorizovanou osobou,

- stanovené Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Kabina osádky TA:

- Kabina osádky je jednoprostorová, dvoudveřová, nedělená a je vybavena třemi plnohodnotnými, schválenými sedadly v jedné řadě, orientovanými po směru jízdy a vybavenými hlavovými opěrkami a tříbodovými pásy určenými pro velitele, řidiče a jednoho hasiče. Všechna sedadla jsou opatřena snadno omyvatelnými potahy. Plnohodnotné sedadlo hasiče je umístěno mezi sedadlem řidiče a sedadlem velitele, blíže k sedadlu velitele.

- Kabina je vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním.

- Kabina je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, ovládání je umístěno v dosahu řidiče.

- Kabina osádky je vybavena vozidlovým digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 900, výrobce Airbus Defence and Space, s příslušnou montážní sadou (verze s AVL). Ovládací část vozidlového digitálního terminálu je v kabině řidiče umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa řidiče. Způsob provedení zástavby kabiny řidiče TA komunikačními prostředky vychází z TP-STS/14B-20171)) „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“ vydanými MV-GŘ HZS ČR1) a bude upřesněn při realizaci zástavby.

- V kabině je umístěn centrální vypínač pro odpojení napájení komunikačních prostředků, dobíjení tabletu a dobíjecích úchytů pro ruční svítilny umístěné v účelové nástavbě při dlouhodobějším stání TA bez možnosti připojení k dobíjení akumulátorových baterií.

- Veškeré požární příslušenství uložené v kabině řidiče je zajištěno proti samovolnému pohybu v případě náhlé změny polohy nebo rychlosti TA.

- Kabina osádky je dále vybavena:

- autorádiem s DAB, USB a bluetooth handsfree a s ovládáním na volantu,

- airbagem řidiče,

- vyjímatelnými gumovými koberci na podlaze kabiny řidiče,

- nejméně manuální klimatizací,

- výškově a podélně nastavitelným sedadlem řidiče,

- výškově nastavitelným volantem,

- ukazatelem vnější teploty umístěným v dohledu řidiče,

- v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace nejméně formátu A4,

- LED osvětlením pro čtení dokumentů, které je umístěno na pohyblivém (ohebném) držáku

- v dosahu velitele vybavena nejméně dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 nebo 24 V s elektrickým proudem 8 A a nejméně čtyřmi zásuvkami USB (s elektrickým proudem nejméně 2 A), jedna automobilová zásuvka je zapojena přes první polohu spínací skříňky a je označena,

- vybavena v prostoru spodní části čelního okna vyvedenou kabeláží s odpovídajícím konektorem pro napájení elektronického zařízení mýtného systému

- zásuvkou 230 V nejméně 10 A napojenou na elektroinstalaci podvozku,

- držákem tabletu o velikosti 10,1“ s dobíjením napojeným na elektroinstalaci podvozku, kompatibilním s tabletem Samsung Galaxy Tab. Tablet včetně držáku dodá zadavatel,

- úchytnými prvky pro uložení 2 ks PET láhví o objemu 1,5 l.

- Podvozek TA:

- TA má následující parametry:

- Největší technicky přípustná i povolená hmotnost TA je nejméně 5.000 kg, užitečná hmotnost podvozku před přestavbou na TA je nejméně 2.000 kg,

- celkovou výškou v nezatíženém stavu nejvíce 2.600 mm,

- celkový rozvor náprav nejméně 3.950 mm,

- celková délka nevíce 7.600 mm.

- Podvozková část TA je vybavena:

- Dvěma nápravami s pohonem všech kol, pohon jedné nápravy může být připojitelný nebo odpojitelný. Nejméně jedna hnací náprava TA je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

- na zadní nápravě vybavena pomocným homologovaným vzduchovým pérováním udržujícím světlou výšku vozidla a zadní nájezdový úhel při plném zatížení. Regulace je umístěna v prostoru kabiny řidiče,

- systémy stabilizace vozidla ESP, ASR, nebo obdobným zařízením.

- Měrný výkon motoru TA je s ohledem na předpokládané nasazení nejméně 20 kW na 1.000 kg největší technicky přípustné hmotnosti.

- TA není vybaven systémem START-STOP.

- Podvozková část TA je vybavena převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů bez použití spojkového pedálu, která umožňuje jízdu TA i mimo zpevněné komunikace, na blátě a sněhu.

- Nejvyšší rychlost TA je nejméně 100 km·h−1, TA je vybaven omezovačem rychlosti, který je nastaven na nejvyšší konstrukční rychlost podvozku.

- Vzhledem k tomu, že TA je určen především k dlouhodobým zásahům, je vybaven akumulátorovou baterií (případně bateriemi) s vysokou kapacitou, nejméně však 90 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu, nejméně 200 A. Akumulátorová baterie je v TA uložena tak, aby byla přístupná pro kontrolu a údržbu v rozsahu stanoveném výrobcem akumulátorové baterie, bez nutnosti demontovat baterii z TA.

- Pokud je TA vybaven zadními sdruženými svítilnami s koncovými, brzdovými a směrovými světly nejsou parametry stanovené předpisy pro homologaci omezeny žádným ochranným či jiným prvkem. Brzdové světlo není kombinováno s jiným světelným zdrojem. Zadní svítilny jsou v LED provedení.

- Přední a zadní náprava TA je osazena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ a zároveň jsou pneumatiky určeny i pro provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít“, který zobrazuje emblém hory se sněhovou vločkou. Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné produktové řady.

- Plnohodnotné náhradní kolo s pneumatikou je součástí dodávky. TA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

- TA je vybaven nádrží na palivo pro dojezd nejméně 500 km. Nádrž je vyrobena z materiálu, který nepodléhá korozi, a to i bez antikorozní úpravy nátěrem. Nádrže na palivo a na činidlo do paliva jsou umístěny mimo vnitřní prostor účelové nástavby.

- TA je vybaven zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu vzduchové soustavy podvozku. V případě, že není TA vybaven vzduchovou soustavou, je přípojné místo tlakového vzduchu ze strany podvozku zaslepeno. Součástí sdružené zásuvky je inteligentní dobíjecí zařízení s proudem nejméně 10 A a proudový chránič; přítomnost externího napájecího napětí na akumulátorových bateriích je indikována sdělovačem vyzařujícím světlo zelené barvy (nebo nejméně třístavovým indikátorem) umístěným vně kabiny osádky u sdružené zásuvky. Sdružená zásuvka je umístěna na straně řidiče a při spuštění motoru se samočinně odpojí a schránka se sdruženou zásuvkou samočinně uzavře. Součástí dodávky je příslušný protikusy s přívodním kabelem o délce nejméně 4 m s rychlospojkou pro vzduch a domovní zástrčkou 230 V. Sdružená zásuvka je kompatibilní se zástrčkou typu Rettbox-air 230 V1)).

- TA není vybaven asistentem pro sledování jízdního pruhu, případně ho lze trvale vypnout.

- TA je dále vybaven:

- elektricky nastavitelnými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,

- stabilizátorem přední a zadní nápravy nebo obdobným zařízením,

- předními mlhovými světlomety s funkcí přisvícení do zatáček,

- předními LED světly pro denní svícení,

- tempomatem.

7. Účelová nástavba

- Karosérie účelové nástavby tvoří jeden samostatný celek.

- Konstrukce účelové nástavby je vyrobena z profilů ze slitiny lehkých kovů nebo nerezových profilů, technologií prizmatických šroubovaných spojů, nebo svařováním a opláštění karoserie účelové nástavby je provedeno technologií lepením plechů ze slitin lehkých kovů s hladkým povrchem (kromě pochůzných částí), nebo je nástavba vyrobena z jiných materiálů s odolností proti korozi, vysokou životností odpovídající nejméně technické životnosti TA.

- Pod nástavbou jsou z levé a pravé strany, mezi nápravami a v zadní části uzavíratelné úložné schrány pro uložení požárního příslušenství.

- Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

- Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby je vybaven roletkou, nebo dveřmi, které se otevírají nahoru.

- Pokud je vzdálenost mezi kabinou osádky a karoserií účelové nástavby větší než 100 mm, je tento volný prostor na obou bocích TA zakryt karosářskými prvky kopírujícími tvar kabiny vozidla a navazujícími na tvar nástavby.

- Pochozí plocha nástavby je vyrobena z bezpečnostních důvodů povrchem zabezpečující snadný pohyb za všech klimatických podmínek (v provedení proti uklouznutí).

- Karoserie účelové nástavby může být doplněna karosářskými prvky z jiných lehkých materiálů s životností odpovídající životnosti TA.

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

- Všechny výsuvné, otočné a výklopné prvky TA, které v otevřené nebo vysunuté poloze přesahují obrys nástavby, musí být označeny, zepředu, ze strany tak, aby indikovaly nebezpečnou zónu např. bezpečnostním označením v souladu s částí 9, ISO 3964-1:2002 nebo použitím retro-reflexních nebo reflexních materiálů.

- Veškeré výsuvné prvky použité v TA jsou 100% výsuvné s aretací ve vysunuté a zasunuté poloze, aretace je pomocí táhla a zajišťovacích kolíků. Součástí je madlo uchopitelné v zásahových rukavicích.

- Žebřík pro výstup na horní pochůznou plochu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. Příčle, štěřiny a upevňovací prvky žebříku mají vysokou torzní tuhost. Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný, jednodílný a nepřesahuje přes obrys zadního čela nástavby. Nástavba TA je v prostoru žebříku vybavena madly, která nepřesahují obrys nástavby a umožňují obsluze bezpečný nástup na žebřík. Při pohybu žebříku mimo transportní polohu dojde k automatickému rozsvícení osvětlení prostoru žebříku, vnitřních prostor úložných schrán na pochůzné ploše a pochůzné plochy účelové nástavby.

- Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně tři LED zdroje bílého neoslňujícího světla a na zádi TA nejméně jeden LED zdroj bílého neoslňujícího světla. Tyto zdroje lze zapnout a vypnout z prostoru řidiče a z účelové nástavby. Zapnutí je signalizováno v zorném poli řidiče.

- Pro osvětlení vnitřních prostor účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

- TA je v prostoru účelové nástavby vybaven pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 4 m od země s nejméně dvěma světlomety LED s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným spirálovým kabelem o délce nejméně 5 m. Dálkové ovládání je umístěno v prostoru kabiny řidiče a lze jej alternativně přemístit a napojit rovněž v prostoru přední levé části účelové nástavby. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy, a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy TA a současně umožňuje připojení na elektrocentrálu 230 V. Osvětlovací stožár je vybaven všesměrovým LED majákem modro/červené barvy, aktivním pouze při vysunutém stožáru, maják se aktivuje vysunutím stožáru a je možné jej vypnout a zapnout na panelu ovládání stožáru.

- V účelové nástavbě jsou umístěny nejméně čtyři 12 V zásuvky s elektrickým proudem každé nejméně 8 A napojených na elektroinstalaci podvozku.

- TA je vybaven jednotkou V2X, která umožní preferenci vozidla IZS na křižovatkách města Brna. Jednotka včetně antén je integrovaná do světelného výstražného zařízení. Nebo je umístěna tak, aby nenarušovala výškový profil vozidla. Jednotka V2X umožňuje vysílat na dvou kanálech zároveň s možností přepnutí do módu anténní diverzity. Komunikuje dle norem ETSI EN 302 571, ETSI EN 302 663, ETSI TS 103 301 a Hardware Security. Module splňuje požadavky ETSI TS 103 097. Jednotka je vybavena minimálně třemi jednobitovými vstupy pro připojení majáku, zapalování a povolení požadavku na preferenci, LTE modemem, GNSS s podporou alespoň GPS. Napájení modulu je v rozsahu 12-24V.Jednotka je vybavena anténami pro V2X, GNSS, a LTE. Anténa pro V2X má minimální dosah 800m v přímém směru. Při zapnutém zapalování bude jednotka vysílat CAM zprávy dle ETSI EN 302 637-2. Při zapnutém výstražném zařízení bude vysílat CAM zprávy, kde role bude „emergency“ a bude vysílat i EmergencyContainer, kde bude nastaven požadavek na prioritu na křižovatkách v případě aktivity výstražného zařízení. Při jízdě bude vysílat DENM zprávu „emergencyVehicleApproaching“, včetně korektně vyplněného kontejneru „traces“ dle ETSI EN 302 637-3. Pokud vozidlo delší dobu stojí na místě,místo zprávy „emergencyVehicleApproaching“ začne vysílat DENM„rescueAndRecoveryWorkInProgress“. Jednotka musí mít v sobě mapové poklady, minimálně v rozsahu Jihomoravského kraje. Jednotka V2X bude dále podporovat Geonetworking dle ETSI EN 302 636-4, protokol BTP dle ETSI EN 302 636-5-1, SRM a SSM dle ETSI TS 103 301 a zabezpečení pro komunikaci s infrastrukturou dle ETSI TS 102 941. SIM kartu pro LTE poskytne odběratel. Konkrétní nastavení chování jednotky bude dodavateli upřesněno odběratelem.

- TA je vybaven kamerovým systémem, který je součástí dodávky, obsahujícím:

- záznamový rekordér vybavený:

- SSD diskem o kapacitě nejméně 256 GB,

- ukládáním záznamu nejméně ze 4 kamer ve full HD rozlišení,

- záznamem zvuku z externího mikrofonu,

- promítnutím informace o zapnuté světelné části zvláštního výstražného zařízení a použití provozní brzdy do nahrávaného videozáznamu,

- WIFI,

- GPS,

- panic tlačítkem umístěným v dosahu sedadla velitele,

- uzamykatelným přístupem k paměťovému médiu,

- možností nahrávání ve smyčce,

- přední kameru sledující provoz před TA,

- zadní vnější kameru sledující provoz za TA,

- vnitřní kameru sledující prostor řidiče a přístrojovou desku TA,

- parametry kamer: rozlišení nejméně 1920x1080p, úhel záběru nejméně 110°, noční vidění, vnější kamery krytí nejméně IP 65,

- mikrofon,

- kabeláž pro propojení kamer a mikrofonu s rekordérem,

- Přesné umístění jednotlivých částí systému bude upřesněno při výrobě TA s ohledem na nabídnutý typ podvozku. Kamerový systém je napájen z elektrické soustavy TA a samočinně se spustí po startu motoru TA. Výstup zadní kamery je po zařazení zpětného rychlostního stupně zobrazován na displeji o velikosti nejméně 5“, umístěném v zorném poli řidiče, případně může být pro tyto účely použita další samostatná kamera. Výstup všech kamer je možné zobrazit na displeji v zorném poli řidiče.

- TA je v zadní části v prostoru rámu podvozku vybaven odnímatelným tažným zařízením ISO 50 o průměru 50 mm, určeným pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 2.000 kg. K napojení elektrického proudu pro přívěs je použita jedna zásuvka 13 PIN 12 V ISO 114461)), součástí dodávky je adaptér z 13 PIN 12V ISO 114461)) na 7 PIN 12 V ISO 17241)).

- V účelové nástavbě a v kabině osádky TA je úložný prostor následně organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství uvedeném v příloze č. 1 následujícím způsobem:

- pravá přední část - je vybavena nejméně dvěma kusy plně výsuvných prvků, pro uložení HVZ s příslušenstvím. V prostoru skříně jsou umístěny nejméně dvě police a dva kusy přepravek pro uložení příslušenství k pneumatickým vakům.

- pravá zadní část – zde jsou uloženy kufry a box, ty jsou zajištěny odklopným rámem s aretací v zavřené a otevřené poloze, jednotlivé kufry a box jsou od sebe odděleny přepážkami. Ve skříni je umístěn vysavač s příslušenstvím. Hygienické prostředky jsou uloženy na výsuvném úložném prvku, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo o objemu nejméně 500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméně 500 ml a zásobník na papírové ručníky. Do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na kanystr o objemu nejméně 10 l a je určena k základní hygieně osádky.

- levá přední část - zde je umístěna elektrocentrála a kalová čerpadla na výsuvném vodorovném prvku. Výfukové potrubí elektrocentrály je opatřeno nerezovým pružným potrubím k odvodu spalin mimo skříň účelové nástavby. Nad elektrocentrálou, je po celé délce skříně plně výsuvný prvek pro uložení motorových pil, elektrického kalového čerpadla a dalších věcných prostředků s příslušenstvím. Příslušenství k motorovým pilám je umístěno v odolném plastovém kufru např. PELI (dodá odběratel). Elektrické prodlužovací kabely na navijáku a osvětlovací systémy jsou umístěny v horní části skříně na výsuvném a výklopném prvku po celé délce a maximální možné hloubce skříně.

- levá zadní část – zde umístěn jeden kus hasicího přístroje PG6. Ve střední části je umístěn vertikální výsuvný prvek s umístěným ženijního požárním příslušenstvím

- zadní úložný prostor- zde je vytvořen prostor pro uložení dvou přepravních klecí na zvěř, o rozměrech jedné klece 800 x 600 mm. Klece jsou umístěn na vyjímatelné nerezové vaničce na plnovýsuvném prvku. Veškeré prostředky jsou na výsuvu upevněny tak, aby při jízdě nedocházelo k jejich pohybu. Dále jsou zde uloženy dřevěné střešní latě.

- úložný prostor na pochůzné ploše rozměrné požární příslušenství je umístěné na pochozí ploše účelové nástavby v jedné schránce s odvětráním, utěsněným dnem a víkem, je vyrobená z lehkého kovu s vysokou torzní tuhostí proti průhybu a vlnění, nebo z materiálu s vysokou odolností odpovídající životnosti TA, je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby. Vnitřní prostor schrány je vybaven LED osvětlením v jejím horním lemu. Veškeré příslušenství uložené ve schránce, bude uloženo tak, aby při jízdě nedocházelo k jeho poškození. Víko je opatřeno dostatečně silnými plynovými vzpěrami. Rozmístění prostředků v jednotlivých úložných schránkách bude řešeno při realizaci zástavby, předpokladem je schrána na ženijní příslušenství a schrána na příslušenství motorového kalového čerpadla. Dále na pochůzné ploše bude uložen nastavovací žebřík.

- Drobné požární příslušenství je uloženo v přepravkách o rozměrech základny 600 x 400 mm a případně v přepravkách o rozměru základny 800 x 600 mm, Přepravky jsou uloženy v ližinách ukončených rolnou pro snadné vytažení, nebo jsou umístěny na plně výsuvném prvku. Přepravky dodá dodavatel.

- Přesné umístění požárního příslušenství, přepravek a kufrů bude upřesněno při prvním kontrolním dnu s ohledem na provedení účelové nástavby.

- Veškeré požární příslušenství a zařízení TA, které společně tvoří funkční celek, musí být vzájemně kompatibilní.

- Barevná úprava, značení a nápisy

- Barevná úprava TA včetně předního nárazníku je provedena jasně červenou barvou v odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobnou barvou (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu) a je doplněna o zvýrazňující prvky, které tvoří:

- vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy s vratným odrazem schváleným podle EHK č. 1041) o výšce 60 mm na přední části TA, umístěný pod okny kabiny řidiče,

- vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy s vratným odrazem schváleným podle EHK č. 1041) o výšce 60 mm na obou bocích v celé délce TA včetně uzávěrů úložných prostorů, umístěný pod okny kabiny řidiče,

- vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy s vratným odrazem schváleným podle EHK č. 1041) o výšce 200 až 300 mm na obou bocích v celé délce TA včetně uzávěrů úložných prostorů, umístěný 8 až 15 mm pod spodním okrajem žlutozeleného vodorovného pruhu o výšce 60 mm,

- vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy s vratným odrazem schváleným podle EHK č. 1041)) o výšce 80 mm na obou bocích v celé délce TA, umístěný ve spodní části karoserie,

- vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy s vratným odrazem schváleným podle EHK č. 1041)) o výšce 250 až 310 mm na obou bocích TA, umístěný v horní části účelové nástavby,

- šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy s vratným odrazem schváleným podle EHK č. 1041) na celé zádi karoserie účelové nástavby, šíře každého šikmého pruhu je 150 mm, vzdálenost mezi šikmými pruhy je shodná s jejich šíří, sklon pruhu je 45°,

Znázorňující obrázek šrafování ve tvaru převráceného písmene „V“

Pokud to konstrukce karoserie umožňuje, je vzdálenost mezi dolním okrajem pruhu žlutozelené barvy o výšce 250 až 310 mm a horním okrajem pruhu žlutozelené barvy o výšce 60 mm shodná se vzdáleností mezi dolním okrajem pruhu bílé barvy o výšce 200 až 300 mm a horním okrajem pruhu žlutozelené barvy o výšce 80 mm.

Znázorňující obrázek umístění zvýrazňujících prvků na boku automobilu

Na obou bocích účelové nástavby je ve žlutozeleném vodorovném pruhu o šířce 250 až 310 mm, poblíž osy účelové nástavby, umístěn symbol obsahující telefonní sluchátko a tísňové číslo 112, symbol je proveden z materiálu jasně červené barvy.

Znázorňující obrázek symbolu obsahující telefonní sluchátko a tísňové číslo 112

V místech s nesouvislým povrchem nebo jinou povrchovou úpravou karoserie zásahového požárního automobilu je zvýrazňující prvek přerušen nebo ukončen.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je název „JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, ve třetím řádku místo dislokace. Nápis dodá zadavatel.

- Na přední a zadní části karosérie TA je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 250 mm, nápis na přední straně je proveden v bílé barvě, nápis na zadní straně je součástí šrafování ve tvaru převráceného písmene „V“ a je proveden v jasně červené barvě.

- Na TA je umístěno logo sponzora (fondu poskytujícího finanční prostředky). Vzor loga poskytne zadavatel.

- Všechny výsuvné, otočné a výklopné prvky, které přesahují při použití základní rozměry TA v přepravním stavu, jsou opatřeny zepředu, zezadu a ze strany retro-reflexními prvky.

- Veškeré nápisy na TA jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Zvláštní výstražné zařízení:

- Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na TA provedena v souladu s TP-STS/20-20191)), a to ve 2 samostatných celcích:

- hlavní část (dále jen světelné zařízení), a

- doplňkové svítilny

- Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

- Světelné zařízení je:

- v přední části TA tvořeno rampou o výšce nejvíce 80 mm délce nejméně velikosti 3/4 šířky střechy TA. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu a nejvyšším možným počtem přímých modulů pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy, nejméně však 4 přímými moduly. Homologace světelné soupravy (rampy) prokáže nepřekročení nejvyšších hodnot efektivní svítivosti světelné soupravy (rampy) jako celku včetně aktivovaných přímých modulů (uvedením nejmenšího a nejvyššího počtu LED včetně přímých modulů v osvědčení o homologaci nebo v protokolu tvořícím přílohu osvědčení o homologaci), a

- v zadní části TA tvořeno rohovými svítilnami (každá s nejméně 12 diodami pro každou vyzařovanou barvu) zabudovanými v rozích karosérie účelové nástavby.

- Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-STS/20-20191)).

- TA je vybaven 3 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami pro každou vyzařovanou barvu) - 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, 1 pár na bocích přední části kabiny osádky nebo předního nárazníku a 1 pár na bocích účelové nástavby (v přední třetině její délky u horního okraje). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 19 TP-STS/20-20191)) v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

- Doplňkové svítilny na kabině osádky a přímé moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy v rampě lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Doplňkové svítilny v zadní části TA lze v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení a dočasně deaktivovat z obslužného místa čerpacího zařízení. Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení musejí být v činnosti všechny jeho světelné části v denním režimu.

- Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka a nejsou integrovány v mikrofonu. Pro ovládání světelné a zvukové části zvláštního výstražného zařízení jsou užity originální přepínače výrobce výstražného zařízení s podsvícenými piktogramy, umístěné v bezprostředním dosahu strojníka. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno také tlačítkem houkačky TA a je umožněno i tlačítkem v dosahu sedadla velitele. V dosahu sedadla velitele je umístěno také tlačítko HORN. Mikrofon zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo prostor, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení (skrytě) a je připojen do výkonové části zvláštního výstražného zařízení.

- Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn na vnější straně kabiny osádky tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky TA, výbavou a příslušenstvím. Reproduktor vytváří akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m a umožňuje volbu nejméně tří tónů. Reproduktor může být tvořen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

- Aktivní prvky zvukové části zvláštního výstražného zařízení jsou homologovány podle EHK 10.

- Požární příslušenství:

- TA je v úložných prostorech kabiny osádky a účelové nástavby vybavena položkami požárního příslušenství podle přílohy č. 1 těchto technických podmínek. Položky požárního příslušenství dodávané dodavatelem budou upřesněny v příloze kupní smlouvy. Ostatní položky požárního příslušenství dodá pro zástavbu odběratel.

Všechny technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou také veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx.

1) - zadavatel v souladu s § 89, § 90 odst. 3, § 91 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, připouští rovnocenné řešení