#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava nebytového prostoru v přízemí domu – levá část

Hybešova 12,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava nebytového prostoru-levá část- přízemí domu, Hybešova 12, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zpracování rozpočtu  a výkazu výměr.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno - město.

Vstup do prodejny je z ulice Hybešové. Jedná se o prodejní prostor se zázemím. V prodejně vlevo od chodby do domu je hlavní prodejní prostor, sociální zařízení, rozvaděč elektro. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem. Tímto kotlem se v minulosti vytápěly obě nebytové prostory. Nově se prostory od sebe oddělí a budou využívány každá samostatně – v prodejně vlevo se bude tak jako doposud topit plynovým kotlem.

Provedou se zde nové SDK podhledy, zruší se stávající zabezpečovací zařízení a prostory se kompletně vymalují.

Na nově upravovanou prodejnu vpravo od vstupní chodby bude zpracována samostatná technická dokumentace.

Místnost č.1

Vyčistí se vstupní schody. Ponechají se skříňky, pult, šedé obložení zdi, klimatizace a podlaha (podlaha se zakryje a dobře ochrání po dobu oprav), po provedení zavěšeného SDK podhledu se  vrátí zpět stropní světla. Na stěně v této místnosti zůstávají radiátory.  Provede se oprava omítek a výmalba na bílo.

Místnost č.2

Provede demontáž  skříněk, pódia, schodu, obkladu zadní zdi ze šedých desek, demontáž dveří a zárubně do místnosti č.3, otvor se zazdění a zapraví. Provede se otlučení omítky cca výšky1m, v místě se provede nová sanační omítka, zavěšený SDK podhled, vrátí se zpět stropní světlo, oprava podlahy- izolační nátěr, vyrovnávací stěrka a nová laminátová podlaha s lištami- podobná jako v prodejně. Oprava omítek a výmalba na bílo. V této místnosti bude provedena výměna špatného radiátoru a nátěr trub.

Místnost č.3

Odstraní se PVC, telefon, zvonek, zářivky, světla, zrcadla, garnýže, závěs, SDK příčka,  SDK podhled, dlažba, obklad, obložení desek před oknem, demontáž sklobetového okna 120/230cm, poliček, dveří a zárubně do chodby-ty se zazdí a zapraví.

Hlavní vstupní chodba do domu bude vymalována do výšky cca 2m (po výšku zazdění), aby byly zapraveny škody po stavebních pracích, světlou malbou.

Vybourá se sklobetonové okno a místo něj se osadí 2x plastové okno 50/170cm, nad ně se osadí 2x I 140 cm, nesoucí dozdívku z Ytong  tl.250 cm-nutno přeměřit na stavbě. V dozdívce budou osazeny trubky klimatizace a vyústění kotle. Před okna se osadí mříž. Plastová okna budou otvíravá a sklápěcí a budou mít vnější a vnitřní parapet.

Provede se vyčištění a zprovoznění kotle a topení, vymění se termostat, natřou se trubky UT na bílo a plynový rozvod na žluto.

Oprava podlahy-izolační nátěr, vyrovnávací stěrka (podlaha se výškově srovná s prodejnou)a položí se nové PVC včetně  lišt.

Doplnění a oprava omítek, zasekat odvod kondenzátu kotle do zdi (cca 5,5m) a napojit do kanalizace u umyvadla, obklad za umyvadlem, vyměnit umyvadlovou baterii, sifon u umyvadla. Zavěšený SDK podhled, osadí se světlo nad umyvadlem a světlo na stropě. Doplní se obložení v průchodu a výmalba na bílo. Zaslepí se rozvod topení do vedlejších prostor-5-8.

Místnost č. 4 - WC

Odstraní se dlažba, obklad, OSB desky u okna, poličky, dveře.

Zárubeň se natře na bílo, osadí se nové dveře 60/197cm včetně kování, klik, zámku a větracích otvorů.

Oprava podlahy - izolační nátěr, vyrovnávací stěrka (podlaha se srovná s prodejnou) a položí se nová dlažba. Nový obklad do v=150 cm, zavěšený SDK podhled, kapotáž na trubky, nové světlo na strop, kryt na vodoměr, výměna uzávěru vody, vyčistit WC kombi. Oprava omítky a výmalba na bílo.

V Brně 2.2024                                                                                vypracovala : Radka Volková