#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava střechy Radnická 5, 4.P.383,pozemek p.č.424,k.ú.Město Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava střechy s výměnou krytiny, latování, plného bednění, oplechování  na

objektu Radnická 5, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 67175  IČO: 13064681,

Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravu střechy na objektu Radnická 5.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je vedený v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,nachází se v městské památkové rezervace Brno

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr opravit střechu nad stávající budovou. Jedná se o čtyřpodlažní řadový dům se secesním průčelím a mansardovou střechou. Je postavený z pálených cihel, s dřevěnými trámovými stropy s omítnutým podhledem. Střecha je v části po schodiště sedlová s vikýři, nad schodištěm šikmá, dvorní část rovná- není předmětem zadání. Krov je proveden jako klasická tesařská dřevěná konstrukce z masivních trámů, krokví, částečně plným bedněním, laťováním a krytinou z keramických pálených tašek. Na několika místech díky špatné střešní krytině zatéká.

Je třeba opravit střechu a to-výměnu krytiny, plné bednění, včetně laťování, oplechování a lokální opravy poškozených částí krovu. Současně budou opraveny nadokenní komíny a oplechování.

POPIS OPRAV

1. Krovy a latě

jsou celkově relativně zachovalé, budou kompletně chemicky očištěny Bochemitem, lokální poškozené části  budou vyměněny  a nahrazeny novými.

Latě a bednění  budou kompletně vyměněny za nové dvojité, včetně montáže podstřešní folie například Tyvek Solid.

2. Krytina

Vzhledem k rozsahu poškození bude stávající krytina odstraněna a nahrazena krytinou novou včetně doplňků. Pro opravu bude použita krytina v režném provedení v červenohnědém odstínu-francouzská 14. Hřebenáče budou kladeny tradičním způsobem  (do malty).

Návrh případných speciálních střešních prvků bude před realizací předložen zástupcům památkové péče k posouzení a k odsouhlasení. Současně se opraví  komíny i na rovné střeše-oprava komínů bude provedena s opravou stávajících tvaru komínových hlavic s finální povrchovou úpravou omítkou v barvě bílá s lomením do šeda.-dle požadavků UPP  a demontáž a montáž hromosvodu.

  - Klempířské prvky

Klempířské prvky je nutné také vyměnit. Vzhledem k členitosti střechy bude použit plech Cu.

Vymění se plechová krytina, úžlabí ,závětrné lišty, oplechování zdí, říms, lemování komínů, žlaby, střešní okna. Rozsah klempířských prvků bude minimalizován. Pro zachování autentického vzhledu průčelí je nutno provedení kopie (nebo opravy) nefunkčního dekorativního klempířského prvku-před realizací klempířských prvků bude zástupcům památkové péče předložen konkretizovaný návrh prvků k posouzení a odsouhlasení. Bude nutná  prohlídka klempířských prvků v úrovni koruny po postavení lešení.

  - Lešení

Práce budou provedeny s postaveného lešení na ulici Radnická. Lešení bude opatřeno ochranou sítí z textilie.

Práce  musí být prováděna v souladu se závazným stanoviskem ze dne 7.10.2020 vydané pod č.j. MMB/0423149/2020/V/zs.

Nutná prohlídka na stavbě.

V Brně 10.2020                                                                   vypracovala : ing.Ševelová