Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky „Zhotovení digitálních modelů povrchu města Brna za roky 2020 a 2021“

Digitální modely povrchu (dále DMP) budou vyhotoveny podle následujících parametrů:

- DMP bude vytvořen pro celé území města Brna včetně přilehlého okolí s minimálním přesahem 2000 m od správní hranice města Brna,

- DMP daného roku bude zpracován metodou autokorelace obrazových bodů z originálních leteckých měřických snímků z mimovegetačního snímkování daného roku,

- výsledný DMP bude dodán ve formátech ESRI Grid a TIFF s kompresí LZW,

- souřadnicový systém bude S-JTSK (modifikace East-North),

- hodnota buněk bude nadmořská výška povrchu ve výškovém systému Bpv, uvedena v metrech na tři platná desetinná místa,

- formát zápisu dat bude typ Float,

- místa mimo vymezené území budou ve formátech ESRI Grid a TIFF klasifikována jako NoData,

- střed levého horního pixelu bude odpovídat celočíselné hodnotě souřadnice v S-JTSK,

Digitální modely povrchu budou zpracovány a předány objednateli do 14 kalendářních dnů od objednávky.

Veškerá data, datové sady a metadata vzniklá v rámci plnění objednávky budou splňovat tyto  podmínky:

- oprávnění Objednatele poskytnout data, datové sady, metadata vzniklá v rámci objednávky komukoliv volně k následnému užívání (tzv. „re-use“)

- oprávnění Objednatele data, datové sady a metadata vzniklé v rámci plnění Smlouvy vložit a uveřejnit v Národním katalogu otevřených dat (informační systém veřejné správy), a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, který slouží k evidování informací zveřejňovaných jako otevřená data.