| ZODP. PROJEKTANT: |  | VYPRACOVAL: |  | NAPSAL: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. MICHAL RAK |  | Ing. MICHAL RAK, VIKTORIE GOLOĽOVÁ | VIKTORIE GOROĽOVÁ |  |
| INVESTOR: |  |  |  |  |  |
|  | BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno |  |  |  |  |
| AKCE: |  |  |  | ÚČEL: | DBP |
|  | MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM – ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | DATUM: | 03/2020 |
| ČÁST: |  |  |  | POČET F A4: | A4 |
|  |  |  |  | Č. ZAKÁZKY: |  |
| NÁZEV: | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO: | Č. VÝKRESU B |

Obsah

B.1. Popis území stavby	4

a)	charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku	4

b)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

c)	ochrana území podle jiných právních předpisů	6

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	6

e)	vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků	6

f)	zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu	7

g)	požadavky na kácení dřevin	7

h)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	7

i)	seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací	7

B.2. Celkový popis stavby	7

a)	druh a účel užívání odstraňované stavby	7

b)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	7

c)	ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů	8

d)	stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů	8

e)	základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby	8

f)	stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí	8

g)	stručný popis technických nebo technologických zařízení	12

h)	výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě	12

B.3. Připojení na technickou inforastrukturu	14

a)	napojovací místa technické infrastruktury	14

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	14

c)	způsob odpojení.	14

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby	14

a)	terénní úpravy po odstranění stavby	14

b)	použité vegetační prvky, biotechnická opatření	14

B.5. Zásady organizace bouracích prací	14

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění	14

b)	odvodnění staveniště	14

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	15

d)	vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky	15

e)	ochrana okolí staveniště	15

f)	maximální zábory	15

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy	15

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace	15

i)	ochrana životního prostředí při odstraňování stavby	27

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	27

k)	úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby	27

l)	zásady pro dopravně inženýrská opatření	27

## B.1. Popis území stavby

### charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Odstraňované objekty se nachází v Areálu BVV, k.ú. Pisárky [610208], obec Brno.

| Ozn. objektu | Parcelní č. | Využití objektu |
| --- | --- | --- |
| C011 | 159/8,160 | administrativní objekt „stromovka“ |
| H015 | 158 | hygienické zázemí |
| H061 | 183,184,186/4 | sklad |
| H104 | 168/23,168/26,168/55 | administrativní objekt |
| H105 | 24/75,168/23,168/24,168/26 | administrativní objekt |
| H108 | 179/3 | sklad |
| H124 | 168/29,184 | garáže, bývalé trafo |
| H132 | 8/2 | sklad-odpadové hospodářství |
| H133 | 8/2 | sklad, odpadové hospodářství |
| H134 | 8/2 | administrativní buňka |
| H138 | 168/84 | hygienické buňky WC ženy, WC muži |
| S027 | 24/75,153/3,153/4,156/4,157 | brána č.7- budova a zastřešení |
| S034 | 167,168/59 | administrativní budova |
| S048 | 24/75,168/19,168/20,168/21,168/22,168/100,168/101 | brána č.9 – budova a zastřešení |
| S054 | 24/75,166 | brána č.8 – budova a zastřešení |
| S055 | 168/60,168/62 | vrátnice parkoviště kamionu |
| S057 | 174/1,179/2,179/4 | budova a zastřešení |

### stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V území se nachází podzemních inženýrských sítí – přípojek.

Konkrétně se jedná o:

C011

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

H015

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

H061

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Nadzemní vedení telefonního kabelu – přípojka telefonního kabelu - přípojka objektu

H104

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Nadzemní vedení telefonního kabelu – přípojka telefonního kabelu - přípojka objektu

- Podzemní vedení plynovodu – GasNet

H105

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Nadzemní vedení telefonního kabelu – přípojka telefonního kabelu - přípojka objektu

- Podzemní vedení plynovodu – GasNet

H108

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

H124

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

H132

- Podzemní vedení NN – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

H133

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

H134

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – přípojka objektu

H138

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – přípojka objektu

S027

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Nadzemní vedení telefonního kabelu – přípojka telefonního kabelu - přípojka objektu

S034

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Nadzemní vedení telefonního kabelu – přípojka telefonního kabelu - přípojka objektu

S048

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- Podzemní vedení plynovodu – GasNet

S054

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

S055

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- kanalizace –dešťová voda je odváděna do jednotné areálové kanalizace

S057

- Podzemní vedení vodovodního řadu - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení splaškové i dešťové vody je vedeno do jednotné areálové kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- Podzemní vedení NN – Eon – Objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

Sítě u objektů nejsou ověřeny.

Bezpečnostní pásma se v území nenachází.

Celý areál se nachází v OP městské památkové rezervace.

### ochrana území podle jiných právních předpisů

Nejsou stanoveny žádné podmínky

### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

V okolí stavby se nenachází žádné poddolované území a stavba není ani v záplavovém území.

### vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Odstranění staveb nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry nebudou změněny.

### zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Objekt H105 a S034 obsahují škodlivé látky obsahující azbest.

Objekt H105 – eternitové desky ve stěnových panelech.

Objekt S034 - střešní krytina z vlnitého eternitu.

### požadavky na kácení dřevin

U objektu C011 bude odstraněn stromy nacházející se v budově, který je u paty stromu uhnilý. Zde hrozí obrovské bezpečnostní riziko. Druhý strom vyrůstající z budovy bude ochráněn a nebude asanován. Bude asanován v navazující akci Přípravy území.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Odstranění staveb musí být provedeno před zahájením výstavby nového Multifunkčního sportovního a kulturního centra.

V projektu je uvažováno pouze s odstranění samostatných objektů a jejich základových konstrukcí

Po odstranění v území zůstanou:

- podzemní přípojky IS – NN, kanalizace, plynu, vody a slaboproudých vedení. Jejich odpojení bude provedeno před zahájením demolic jednotlivých objektů. Přesná místa budou určena správcem areálu.

Ty budou odstraněny v rámci navazující stavby nového Multifunkčního sportovního a kulturního centra.

### seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

Bourací práce budou probíhat pouze na pozemcích investora.

## B.2. Celkový popis stavby

### druh a účel užívání odstraňované stavby

- C011 – Administrativní objekt „Stromovka“

- H015 – hygienické zázemí

- H061 - sklad

- H104 – administrativní objekt

- H105 – administrativní objekt

- H108 – sklad

- H124 – garáže, bývalé trafo

- H132 – sklad-odpadové hospodářství

- H133 – sklad, odpadové hospodářství

- H134 – administrativní buňka

- R138 – hygienické buňky WC ženy, WC muži

- S027 – brána č.7 - budova a zastřešení

- S034 – administrativní objekt

- S048 – brána č.9 – budova a zastřešení

- S054 – brána č.8 – budova a zastřešení

- S055 – vrátnice parkoviště kamiony

- S057 – brána č.10 – budova a zastřešení

### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska jsou zapracována do celé PD.

### ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Na stavbu musí být vydán souhlas s prováděním prací v OP inženýrských sítí.

### stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

| Ozn. objektu | Zastavěná plocha (m2) | Obestavěny prostor (m3) | Počet funkčních jednotek | Celková podlah. plocha obj. (m2) | Velikost zanikajících bytů (m2) | Užitná plocha (m2) | Obytná plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C011 | 537,72 | 2903,688 | 1 | 391,98 | 0 | 391,18 | 0 |
| H015 | 242,105 | 917,58 | 1 | 108,485 | 0 | 108,485 | 0 |
| H061 | 4 443,4 | 27 787,85 | 1 | 4 305,34 | 0 | 4 305,34 | 0 |
| H104 | 446,45 | 2087,15 | 1 | 415,84 | 0 | 415,84 | 0 |
| H105 | 1 171,26 | 5 247,25 | 1 | 938,81 | 0 | 938,81 | 0 |
| H108 | 446,6 | 2 411,64 | 1 | 401,105 | 0 | 401,11 | 0 |
| H124 | 155,89 | 421,94 | 2 | 135,2 | 0 | 135,2 | 0 |
| H132 | 516,66 | 3476,25 | 1 | 420,10 | 0 | 420,10 | 0 |
| H133 | 64,00 | 223,93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H134 | 14,76 | 42,39 | 1 | 13,12 | 0 | 13,12 | 0 |
| R138 | 242,1045 | 917,58 | 1 | 108,49 | 0 | 108,49 | 0 |
| S027 | 22,510 | 277,255 | 1 | 62,5 | 0 | 62,50 | 0 |
| S034 | 557,20 | 2134,08 | 1 | 499,13 | 0 | 399,13 | 0 |
| S048 | 740,00 | 4 420,05 | 1 | 236,19 | 0 | 236,19 | 0 |
| S054 | 164,49 | 1175,16 | 1 | 16,88 | 0 | 28,11 | 0 |
| S055 | 10,62 | 34,05 | 1 | 5,55 | 0 | 5,55 | 0 |
| S057 | 144,13 | 105 | 1 | 26,56 | 0 | 26,56 | 0 |

### základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Časově bude odstranění stavby probíhat v jedné fázi, členění na etapy není uvažováno.

Orientační náklady: 115,42 tis. Kč

Předpokládaný způsob odstranění:

Odstranění stropu, stěn a základů bude provedeno strojně.

### stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Nebyl proveden podrobný stavebně-technický průzkum, popis konstrukcí je proveden na základě původní dokumentace a prohlídky stavby.

C011 	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami,  základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Obvodové a nosné stěny jsou zděné, z cihelného zdiva. Vnitřní příčky jsou také zděné, ze stejného matriálu jako obvodové zdivo.

Stropy: Liší se podle typu místnosti . velká část je z stropních desek Hurdis . Strop v ostatních místnostech tvoří dřevěné podbití .

Střecha: Valbová střecha tvořena dřevěným vazníkem s krytinou z asfaltových šindelů.

Podlahy: Podlahy jsou v celém objektu keramické.

Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady: Obklady jsou na wc a ve sprchách , převážně do výšky 1,6 m .

H015	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Obvodové a nosné stěny jsou zděné, z cihelného zdiva. Vnitřní příčky jsou také zděné, ze stejného matriálu jako obvodové zdivo. Vnitřní stěny jsou opatřeny keramickým obkladem.

Stropy: Strop tvoří nosnou konstrukci ploché střechy.

Střecha: Je plochá tvořená z železobetonových panelů . Jako krytina je použita asfaltová lepenka.

Podlahy: Podlahy jsou v celém objektu keramické.

Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady: Vnitřní stěny jsou opatřeny keramickým  obkladem do výšky 1500mm. Fasáda je opatřena keramickým soklem.

H061	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Nosnou konstrukci objektu tvoří dřevěné sloupy rozm. 200/200 mm a dřevěné sbíjené příhradové vazníky  kladené na dřevěný průvlak rozm. 200/200 mm uložený na sloupech. Obvodové stěny jsou zděné z plných cihel tl. 400, 450 a 500 mm. Střední zeď je tl.200 mm se ztužujícími pilířky tl. 500 mm po cca 4m. Tato zeď je vyvedena nad střechu o 450 mm z požárních důvodů. Dělící stěny a podhledy ve vestavcích jsou provedeny z laminátových desek na dřevěnou nosnou konstrukci.

Stropy: Tvořeno železobetonovými stropními deskami.

Střecha: Sedlová tvořena dřevěným vazníkem. Krytina z asfaltové lepenky na bednění a klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu.

Podlahy: Podlahy jsou provedeny dle charakteru místností – skladovací prostory mají betonovou podlahu, kanceláře mají PVC, sociální zařízení má keramickou dlažbu

Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady: Vnitřní keramické obklady jsou v sociálním zařízení max. do výšky 2100 mm. V části nadpraží je obvodový plášť tvořen bedněním na dřevěné konstrukci.

H104	Základy: Založení objektu na betonových silničních panelech, u spojovacího krčku u nové části jsou zřejmě silniční panely podbetonované do nezámrzné hloubky.

Nosný systém: Jedná se o montované buňky s nosnou konstrukcí ocelovou, složenou z ocel. nosníků „I“ a „U“, doplněnou dřevěnými profily. Venkovní opláštění je z plechu, uchyceno na pomocných ocel. profilech, které jsou součástí tohoto opláštění, ty jsou kotveny do pomocné dřevěné konstrukce vruty, eternitové desky, tepelná izolace, dřevěná prkna a dřevotříska se sololitem.

Strop: Nosná konstrukce stropu je z ocelových profilů „I“ a „U“ s pomocnou dřevěnou konstrukcí z trámků, uložených ve spádu a prken s tepelnou izolací a plechovou krytinou.

Střecha: Střechy nad buňkami jsou ploché se spádem k mezistřešním žlabům s krytinou z pozinkovaného plechu. Nad spojovacími krčky je střecha sedlová, uchycená na ocel. profilech „U“ s krytinou z pozinkovaného plechu.

Podlahy: V celém objektu jsou dvouvrstvé betonové s vodotěsnou a tepelnou izolací, nášlapné vrstvy jsou většinou koberce, v soc. zařízení keramická dlažba.

H105	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými a středovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Nosnou konstrukce je zděná z cihelného zdiva.

Stropy: Strop tvoří nosnou konstrukci ploché střechy.

Střecha: Plochá s atikou, tvořená z železobetonových panelů.. Krytina je z pozinkovaného plechu.

Podlahy:Nášlapné vrstvy jsou provedeny dle charakteru místností – keramické dlažby v sociálních zařízeních a na chodbách,  koberce v kancelářích.

Omítky:Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady:Vnitřní obklady jsou v sociálních zařízeních a v kuchyňce, převážně do výšky 1510 mm.

H108	Popis: Objekt H108 je řešen jako jednopodlažní. Půdorysné rozměry  56,37 x 8,030 m. Objekt je stavebně členěn na tři části. Po bocích jsou situovány zděné sklady a střed tvoří zastřešená část, opatřena VSŽ plechem, který tvoří obvodový plášť.

Nosný systém :Nosnou konstrukci celého objektu tvoří ocelové rámy z válcovaných I profilů. V krajních částech jsou stěny tvořeny vyzdívkou a střecha plechy VSŽ. Ve střední části jsou stěny i střecha z plechů VSŽ.

Střecha: Střecha nad celým objektem je sedlová s mírným spádem a odvodněním do půlkruhových žlabů a kruhovými svody do kanalizace.

Otvory: Vrata ve zděných částech jsou plechová, ostatní ve střední části jsou z ocelového rámu s výplní z plechů VSŽ. Okna jsou pouze ve zděných částech a to kovová s čirým zasklením..

Podlahy: Podlahy jsou v celém objektu jsou z betonové. Klempířské výrobky, jsou svody a ,žlaby z oc. pozink. plechu bez nátěrů.

H124	Popis :Objekt se skládá z osmi skladovacích ocelových kontejnerů.

Střešní krytina je plechová. Dešťová voda ze střechy je odvedena do okapního žlabu a odtud svedena do jednotné kanalizace areálu Brno.

Součástí je také vedlejší zděný objek, obdélníkového tvaru. Obvodové zdivo je zděné.

Střešní konstrukce je z železobetonového panelu. Střecha je odvodněna okapovým žlabem do jednotné areálové kanalizace.

Vchodové dveře jsou ocelové , okenní otvor je v dřevěném rámu .

H132	Základy: Železobetonové patky v hloubce 1,3 m.

Stěny: Nosný systém objektu je ocelový skelet. Stěny tvoří nosné svařované rámy. Tyto rámy jsou propojeny ocelovými příčlemi z ocelových válcovaných nosníku. V krajních rozích je provedeno zavětrovaní.  Vnitřní prostor objektu rozdělují betonové stěny.

Střecha: Střecha tvoří zároveň stropní konstrukci. Na rámech leží  střešní vazník s ocelovými krokvemi, na kterých je přímo provedena třešní krytina z hliníkových plechů.

Fasáda: Obvodový plášť je tvořen profilovaným ocelovým plechem bez vrchního nátěru. Plášť je pouze na třech stranách objektu. Fasáda otočená směrem do areálu odpadového hospodářství je otevřená.

Podlahy: Podlaha  v objektu je tvořena komunikací z asfaltobetonu

H133	Popis: Na řešené částí pozemku jsou tři železobetonové dělící stěny založené do hloubky 1,7m (dle PD). Které obklopují stírané válcové síto  napojené na čerpadlo uložené v železobetonové vaně v hloubce 1,4m . Napojení pokračuje do železobetonové sedimentační jímky o rozměrech 3400x1800mm uložené v hloubce 2,790mm a odtud do odlučovače ropných látek o rozměrech 2300x1300mm. Celá tato konstrukce je napojena na kanalizační potrubí a odvedena do areálu kanalizace.

H134	Popis: Svařovaná ocelová konstrukce z dutých, ohraňovaných a válcovaných profilů. 8 zesílených kontejnerových rohůí. Kontejner je 2-krát stohovatelný.

Stropní konstrukci tvoří 10 mm silná dřevotřísková deska, oboustranně laminovaná, bílá, která je přichycená ke stropní konstrukci pomocí nýtů s bílou plastovou krytkou. Spoje dřevotřískové desky jsou řešeny pomocí PVC H-profilu.

Obvodové stěny jsou navrženy z 0,63 mm silného pozinkovaného plechu, hloubka profilu je 10 mm. Pozinkovaná konstrukce z plechových profilů. Izolaci tvoří minerální vata, která má tloušťku 60 mm

H138	Popis: Jedná se jeden výrobek s ocelovým rámem, do kterého jsou vloženy obvodové stěny, z vnější strany plechové, z vnitřní strany opatřeny laminem.

Strop a podlaha jsou v podobném charakteru, podlaha je opatřena linoleem.

Vnitřní příčky jsou lehké z dřevotřísky s laminem

S027	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Obvodové a nosné stěny jsou zděné, z cihelného zdiva. Vnitřní příčky jsou také zděné, ze stejného matriálu jako obvodové zdivo. Vnitřní stěny jsou opatřeny keramickým obkladem.

Stropy: Strop tvoří nosnou konstrukci ploché střechy.

Střecha: Je plochá tvořená z železobetonových panelů.. Jako krytina je použita asfaltová lepenka.

Podlahy: Podlahy jsou v celém objektu keramické.

Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady: Vnitřní stěny  v umývárně a wc jsou opatřeny keramickým  obkladem do výšky 1500mm. Fasáda je opatřena keramickým soklem.

Ocelová brána : Ocelové konstrukce jsou tvořeny nosnými kruhovými sloupy a ocelovou příhradovinou, která je ve spádu k jednotlivým žlabům. Konstrukce příhradoviny vytváří nosný prvek pro střešní krytinu z trapézového VSŽ plechu. Ocelové sloupy jsou vytaženy ještě nad střešní rovinu.

Střechy mají odvodnění pomocí mezistřešních žlabů. Svody u ocel. konstrukce jsou kruhové, svody i žlaby jsou provedeny z pozink. plechu

S034	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Nosný systém objektu je stěnový. Z likusových přiznaných panelů nosné a obvodové konstrukce, také  všechny příčkové dělící konstrukce jsou z likusových panelů. Cihelného zdiva je použito jen v části objektu a zřejmě dodatečně, protože je přizděno k likusovým panelům zevnitř nebo i z venku.

Střecha: Kce střechy je nesena zřejmě dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou  skryty podhledem. Střecha je sedlová valbová. Střešní krytina je z vlnitého eternitu který obsahuje azbest.

Podlahy: Nášlapné vrstvy jsou provedeny dle charakteru místností – v kancelářích a na chodbách PVC ve sprchách , umývárnách a na wc keramická dlažba.
Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.
Obklady: Vnitřní obklady jsou v umývárnách a wc.

S048	Základy: Nosnou konstrukci zděného objektu tvoří ocelový skelet. Předpokládá se založení do betonu v  nezámrzné hloubce 1m.

Stěny: Nosnou konstrukci zděného objektu tvoří ocelový skelet. Výplň skeletu je zděná. Obvodové zdivo je ze Siporexových tvárnic a vnitřní zdivo je z cihel příčkovek..

Stropy: Strop tvoří nosnou konstrukci ploché střechy.

Střecha: Pultová s atikou, tvořená z železobetonových panelů. Krytina je tvořena z modifikovaných asfaltových pásů.

Podlahy: Nášlapné vrstvy jsou provedeny dle charakteru místností – keramické dlažby v sociálních zařízeních, skladech a ve vrátnicích, PVC je v šatnách.

Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady: Vnitřní keramické obklady jsou ve všech sociálních zařízeních, dále jsou obloženy některé chodby a bufet

Ocelová brána : Ocelové konstrukce jsou tvořeny nosnými kruhovými sloupy a ocelovou příhradovinou, která je ve spádu k jednotlivým žlabům. Konstrukce příhradoviny vytváří nosný prvek pro střešní krytinu z trapézového VSŽ plechu. Ocelové sloupy jsou vytaženy ještě nad střešní rovinu.

Střechy mají odvodnění pomocí mezistřešních žlabů. Svody u obou ocel. konstrukcí jsou kruhové, svody i žlaby jsou provedeny z pozink. plechu.

S054	Základy:Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Nosnou konstrukci  tvoří ocelový skelet v kombinaci se středovou nosnou zdí. Vnitřní sloupy jsou čtvercového průřezu , venkovní kruhového .

Stropy: Strop tvoří nosnou konstrukci ploché střechy.

Střecha: Pultová s atikou, tvořená z železobetonových panelů.. Krytina je tvořena z modifikovaných asfaltových pásů.

Podlahy: Podlahy jsou v celém objektu keramické.

Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady: Vnitřní stěny  u  wc jsou opatřeny keramickým  obkladem do výšky 2500mm. Fasáda je opatřena keramickým obkladem ze tří stran .

Ocelová brána : Ocelové konstrukce jsou tvořeny nosnými kruhovými sloupy a ocelovou příhradovinou, která je ve spádu k jednotlivým žlabům. Konstrukce příhradoviny vytváří nosný prvek pro střešní krytinu z trapézového VSŽ plechu. Ocelové sloupy jsou vytaženy ještě nad střešní rovinu.

Střechy mají odvodnění pomocí mezistřešních žlabů. Svody u ocel. konstrukce jsou kruhové, svody i žlaby jsou provedeny z pozink. plechu.

S055	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Obvodové a nosné stěny jsou zděné, z cihelného zdiva.

Stropy: Strop tvoří nosnou konstrukci ploché střechy.

Střecha: Je plochá ,tvořená z železobetonového panelu . Střešní krytina je z modifikovaného asfaltového pásu.

Podlahy: Podlahy jsou v celém objektu keramické.

Obklady: Keramický obklad po celé ploše fasády .

S057	Základy: Jsou provedeny z prostého betonu , umístění je pod nosnými obvodovými stěnami, základová spára není ověřena, je uvažováno s hloubkou cca 1,0m pod upravený terén.

Stěny: Všechny stěny jsou zděné, z cihelného zdiva.

Stropy: Strop tvoří nosnou konstrukci ploché střechy.

Střecha: Pultová s atikou, tvořená z železobetonových panelů.. Krytina je tvořena z modifikovaných asfaltových pásů.

Podlahy: Podlahy jsou v celém objektu keramické.

Omítky: Jsou provedeny jako vápenocementové.

Obklady: Vnitřní stěny  u  wc jsou opatřeny keramickým  obkladem do výšky 2500mm

Ocelová brána : Nosnou konstrukci brány tvoří čtyři ocelové sloupy. Je zastropena příhradovou konstrukcí s plechem VSŽ, která je zavěšena pomocí táhel na sloupy. Střecha je vyspádována do dvou mezistřešních žlabů

### stručný popis technických nebo technologických zařízení

V objektech se nenacházejí technická ani technologická zařízení.

### výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

V objektu H105 se nachází azbest ve formě stěnových eternitových desek.

V objektu S034 se nachází azbest ve formě střešní krytiny z likusových panelů v celém rozsahu střechy.

K pracem na odstranění, nakládání a uskladnění nebezpečných látek bude vybrána firma, která splní zákonné podmínky uvedené níže.

Bude provedeno rámcovým postupem:

- bude provedeno měření před zahájením prací

- bude provedeno zakonzervování střešní krytiny – postřikem

- bude prováděno ruční rozebírání šablon a uskladnění do evidovaných pytlů

- odvezení na řízenou skládku

Budou dodržovány následující legislativní požadavky:

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 106/2005 Sb.. V dílu 6 (Odpady z azbestu),§ 35 (Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu)

- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.. 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest.

- Hodnocení nebezpečných vlastností, nakládání s odpady a podmínky ukládání jsou uvedeny v těchto vyhláškách:

- Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

- Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Nakládání s azbestem respektive i s odpady, které obsahují azbest se zabývá také zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v posledním znění. Pro nakládání s azbestem platí především díl 7 (Ochrana zdraví při práci), §37 (Kategorizace prací), §38 (Měření pro účely kategorizace), §39 (Rizikové práce), §40 (Evidence rizikových prací) a především § 41, který pojednává o používání biologických činitelů a azbestu.

- vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Metodický pokyn odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

V kapitole 6. (Doporučení pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu) je mimo jiné psáno: „Kontakt s azbestem je nejčastější při stavebních činnostech (údržbě, rekonstrukcích a demolicích staveb), zejména při zásazích do vzduchotechnických zařízení, horkovodů, pecí, sušáren, elektroinstalací, azbestocementových trubek, střešní krytiny a deskových materiálů s obsahem azbestu. Při průzkumu stavby je nutné v souladu s částí 3.1 tohoto metodického pokynu identifikovat materiály, které obsahují azbest a odstranit je ze stavby v souladu s nařízením vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR vyráběny, je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu.

Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které odpad obsahují, je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 35 zákona o odpadech. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V odst. 6 § 21 citovaného předpisu jsou uvedena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest (např. předcházení uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující azbest musí být odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu, používání ochranných pracovních prostředků, vymezení kontrolovaného pásma, hlášení o pracích, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem). Dále je nutno při práci s azbestem realizovat opatření uvedená v § 19 citovaného nařízení.

Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vláknům azbestu a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce). Obvyklým způsobem odstranění odpadů azbestu je jejich ukládání na skládky v souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.“

## B.3. Připojení na technickou inforastrukturu

### napojovací místa technické infrastruktury

Objekty jsou napojeny na:

- vodovod – voda je přivedena z areálového rozvodu

- kanalizace – splašková i dešťová voda je odváděna do jednotné areálové kanalizace

- elektro – objekt je napájen z kabelového rozvodu Veletrhů Brno

- plynovod – GasNet

- slaboproudé vedení – přípojka telefonního kabelu a datových kabelů BVV.

Přípojky, na které jsou napojeny jednotlivé objekty jsou rozepsány v bodě B1.b), místa napojení budou prověřeny u každého objektu samostatně za pomocí správce areálu BVV a v dohodnutých místech budou před zahájením demolice odpojeny.

### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- nebyl proveden podrobný průzkum, rozměry nejsou známy. Budou provedeny sondami zhotovitelem.

### způsob odpojení.

Všechny sítě budou odpojeny ve svých přípojných místech, zajistí si zhotovitel s majitelem objektu.

Přípojky nebudou demolovány, zůstanou v zemi a budou demolovány v objektu Přípravy staveniště navazující stavby nového Multifunkčního sportovní a kulturního centra.

Elektrická energie – vizuální prohlídkou bude prověřeno místo napojení a zde bude provedeno odpojení.

Kanalizace – vizuální prohlídkou bude prověřeno místo napojení a zde bude provedeno odpojení.

Vodovod – vizuální prohlídkou bude prověřeno místo napojení a zde bude provedeno odpojení.

Plynovod - vizuální prohlídkou bude prověřeno místo napojení a zde bude provedeno odpojení.

Místa napojení budou prověřeny u každého objektu samostatně za pomocí správce areálu BVV a v dohodnutých místech budou před zahájením demolice odpojeny.

## B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

### terénní úpravy po odstranění stavby

Terén bude srovnán do úrovně okolního zpevněného terénu, bude srovnán na jeho úroveň a ponechán.

### použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Nejsou uvažovány žádné.

## B.5. Zásady organizace bouracích prací

### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Pro účely demolice objektu bude použita pouze voda nutná ke skrápění při bouracích pracích. Jiná média nejsou uvažovaná. Bude použita voda z vodoměrné šachty.

### odvodnění staveniště

Staveniště nemusí být odvodněno, budou použity sousední areálové uliční vpusti.

### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení je řešeno po stávajících zpevněných areálových komunikacích, a místních komunikacích přiléhající k BVV, tj. ulicí Bauerova a dále ostatními místními komunikace.

### vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv bude pouze emisemi z prováděných prací, tj. hlukem, prachem a v malé míře vibracemi. Proti těmto vlivům zajistí stavebník při provádění prací dostatečná opatření k jejich zmírnění.

Pracovní doba by se měla pohybovat v rozmezí cca 7:30-18:00hod, aby nebyly emise hluku a prachu šířeny do okolí v době nočního klidu.

Stroje by měly být opatřeny kryty motorů, případně hlukovými filtry z důvodu snížení šíření hluku do prostředí. Předpoklad strojního vybavení zhotovitele je: nákladní automobily, traktorbagry, bagry, ruční motorové pily, kotoučové pily, strojní kleště, jeřábové kleště, jeřábová kladiva apod.

Všechna zařízení, jejich parametry budou přesně stanoveny po výběru zhotovitele dle jeho možností a strojového vybavení.

Předpokládaná délka bouracích prací jsou 3 měsíce.

### ochrana okolí staveniště

Bude řešena jak je popsáno v předchozím bodě d). Příjezdové komunikace musí zůstat čisté bez případného znečištění. V případě znečištění budou komunikace zameteny.

### maximální zábory

Okolo budov bude vymezen prostor cca 6m nebo dle potřeb zhotovitele.

### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou stanoveny, demolicí nebude zasaženo do bezbariérového přístupu Areálu Veletrhy Brno.

### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Bude podléhat znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu.

Všechny konstrukce budou na staveništi roztříděny podle materiálu (beton, cihly, kovové prvky atd.) a odvezeny a předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. V rámci konečného způsobu nakládání s odpadem bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady stanovená § 9a zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, tzn. využitelné odpady budou předány oprávněné osobě k jejich využití (recyklace, energetické využití), nevyužitelné pak osobě oprávněné k jejich odstranění (spalování, skládkování).. Doprava bude řešena nákladními automobily.

Na základě místního šetření byl v objektu nalezen materiál s obsahem azbestu. V případě nálezu odpadů s obsahem azbestu během postupné demolice je nutno dodržet přísná hygienická pravidla zabezpečující ochranu okolí a pracovníků. Při demolici odpadu (kat.č.17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest) nesmí docházet k jeho řezání nebo broušení. Odpad musí být balen do těsných PE obalů, každý obal bude řádně označen dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/ 2006, v platném znění, Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., v platném znění a Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., v platném znění.

V následující tabulkách jsou vytypované odpady jednotlivých bouraných objektů, které vzniknou při demolici a návrh jejich zatřídění dle katalogu odpadů (vyhl. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů).

C011

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 450 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 1.090 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 1 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 100 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 2 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 2 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,3 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 15 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

H015

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 700 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 960 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 1,3 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,3 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,5 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 1,5 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 0,8 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,3 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 8 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

H061

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 900 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 2.091 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,8 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 90 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 6,5 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 30 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,03 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 60 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 6 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 6 t |

H104

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 500 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 100 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 3 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 30 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 4 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 500 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,8 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 16 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N | D5 | 8,5 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 3,0 t |

H105

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 1.660 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 1.600 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,8 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 1 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 5,5 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 1,5 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 1 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 35 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,9 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 5 t |

H108

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 30 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 200 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,01 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,5 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,8 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 100 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,3 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 8 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 2 t |

H124

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 23 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 10 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,01 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,3 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,3 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 15 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,03 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 8 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

H132

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 1.100 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 0,3 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,01 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,3 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,03 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 50 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,03 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 50 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

H133

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 130 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 0 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,03 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,03 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 1 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,03 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 820 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

H134

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 0 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 0 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 0 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 0 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 0 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 0 t |

H138

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 0 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 0 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 0 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 0 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 0 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 0 t |

S027

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 150 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 90,9 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 1,3 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,5 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,2 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 15 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,3 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 30 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

S034

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 190 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 350 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,8 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 100 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 2 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 2 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,03 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 25 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N | D5 | 29 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 3 t |

S048

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 1.160 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 660 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,8 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,5 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 5,5 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 50 |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,8 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 50 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 1 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 5 t |

S054

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 80 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 50 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,5 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,3 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,5 t |
| 17 02 03 | Plasty | O | R5 | 0,5 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 15 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,3 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 8 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

S055

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 90 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 420 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,01 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 29,2 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,03 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 1,8 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,03 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 2 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

S057

| Katalogové číslo | Identifikace odpadu | Kategorie | Způsob nakládání | Množství předpokl. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | R5 | 90 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | R5 | 50 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | R5 | 0,2 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | D1 | 0,04 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 | 0,3 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | R5 | 0,8 t |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 15 t |
| 17 04 11 | Kabely | O | R4 | 0,3 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č.17 06 01 a 17 09 03 | O | R5 | 10 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 | 0,3 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R5 | 1,5 t |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 | O | R3 | 0,5 t |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | R1 | 1,0 t |

### ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Stavební mechanizmy musí být v dobrém stavu a musí být zabráněno případným úkapům provozních kapalin. Musí být zabráněno šíření prachu do okolí, zhotovitel bude provádět kropení při demolici stěn nebo nakládání suti na dopravní prostředky.

### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Všechny práce musí probíhat dle NV 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s nařízením vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

### úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Nejsou předepsány.

### zásady pro dopravně inženýrská opatření

Budou stanoveny v rámci vyjádření vlastníka komunikací – znečištění komunikací, maximální povolená tonáž vozidel apod.

V Brně 04/2020							vypracovala: Viktorie Gorolová