TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava dámského WC m. č.2.19  – 2.NP, Lipová 18 v Brně

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava dámského WC m.č.2.19 ve 2.NP, Lipová 18, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Volková Radka, Loděnice 50, 67175  IČO: 72450347

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravu WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravy záchodě.

POPIS OPRAV

1.Demontáž  3x WC kombi, umyvadla, dlažby, PVC, obkladu, světel, 3x dveří,zárubní, zrcadla, zásobníku na tekuté mýdlo, 3x kýblu, 2x zásobníku na papír, dvou polic na WC.

Provede se kontrola a potvrzení nefunkčnosti plynového vedení. V případě nefunkčnosti vedení bude provedeno jeho odstranění v rámci místnosti a na konci potrubí bude potrubí zaslepeno. V případě, že bude zjištěna funkčnost potrubí, bude potrubí ponecháno a natřeno na bílo.

Oprava : Úprava kanalizace, vody, elektro v rámci místnosti. Elektro rozvody budou zasekané ve zdi. Vertikální rozvody, umístěné v rohu místnosti – bude provedena kapotáž ze SDK +revizní dvířka.

Výměna drátoskla nad dveřmi 3x 50/150cm za mléčné sklo, nátěr rámů na bílo. Oprava omítek stěn, stropu do 30 %, zasekání rozvodu elektro k osoušeči cca 4m a provede se přeštukování.  Provede se nová omítka po obkladech, stěrková izolace u umyvadla a nový obklad cca v210cm. Rozměry obkladu 600/300mm v barvě světle šedá a antracit leštěný – u umyvadla. Oprava podlahy, vyrovnávací potěr navýšení cca 2-4cm-srovnání podlahy na záchodě a v chodbě, stěrková izolace a nová dlažba, je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x 600mm, světle šedá matná.

Vymění se umyvadlo, stojánková baterie. Umyvadlo nástěnné, sanitární keramika, 50 x 43 x 17 cm (JIKA)  bude osazeno na konzoly , stojánková baterie, integrovaný dávkovač mýdla, dodání a osazení zrcadla. Zrcadlo nad umyvadlem bude osazené do obkladu a rozměrů 450/600mm. Nad zrcadlem bude osazeno nástěnné osvětlení, na protější straně bude na stěně umístěn zásobník na papírové ručníky a osoušeč rukou bezdotykový štěrbinový. Pod umyvadlem bude odpadkový koš.

Provede se nátěr tří radiátorů včetně úpravy napojení a trub, doplní se termo hlavice. (radiátory se demontují, opraví, natřou a po obkladech se znovu osadí).Sklobetonové tvárnice se vyčistí.

U kabin se vymění tři zárubně a nátěr zárubně-nátěr bude modrý dle původního. Osadí se nové dveře v barvě bílé,  plné 600/1970mm včetně kování, klik a WC zámku. Na dveřích bude háček na kabelku.

Osadí se 3x WC kombi, 3x zásobník na toaletní papír, 4x odpadkový koš a 3x štětka na WC. Zárubeň u vstupních dveří a dveře se opraví. Nátěr trub-plyn. Dveře včetně zárubně se natřou dle původního nátěru, na dveřích bude  cedulka WC ženy. Osadí se 4x nová nástěnná světla Led s čidlem. Vymění se vypínače.

Repase kovového okna není součástí rozpočtu, provede se jen obnova teracových parapetů. Prostor se vymaluje.

V Brně 3.2025