#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava WC pro muže a ženy

Malinovského náměstí 3, v 1.patře-směrem k Divadelní ulici, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY:

Akce: Oprava soc. zařízení v 1.patře-směrem k Divadelní ulici, Malinovského nám. č. 3, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem výměr                    pro stavební práce na WC ženy a muže.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-město.

Jedná se o zděný dům.  Záchody neodpovídají současnému požadovanému standardu.

ROZPIS ORAV

Demontáž: WC ženy

-2 umyvadla včetně baterií, zrcadla, světla, 2 x zavěšené WC +1x kombi pro osoby s omezením pohybu, výlevky včetně baterie, ubourání příčky u WC, v příčce mezi místnostmi č. 1-2 se posunou dveře-vybourá se otvor pro dveře vč. překladu. (při bourání příčky postupovat opatrně postupným rozebíráním a v případě problémů přivolat statika) Odstranění odpadkového koše 2x, zásobníky na toaletní papír-3ks a dávkovač mýdla, osoušeč rukou-1x, štětky na WC, demontáž 2 radiátorů po dobu výměny obkladu-potom se radiátory očistí, natřou a znovu osadí a vymění se termo hlavice, 4x dveře, vybourá se dlažba a odstraní obklady, otluče se omítka stěn do 30 %.

Oprava a montáž:

-v rámci rekonstruovaných prostor se provede nový rozvod vody, kanalizace a nové elektro v rámci místnosti, vypínače, zásuvky-bílé, nové osvětlení místností a nad umyvadly, výměna odvětrání včetně ventilátoru (propojené na světlo), do otvoru pro dveře, mezi prostory č. 1-2, se osadí nová zárubeň, vyzdí se nové příčky včetně překladu z tvárnic Ytong do výšky = cca 2200 mm (dle stávajících) u sprchy a WC kabinky. Osadí se 2x nová zárubeň (prostory č. 5,6), provedou se omítky na nových příčkách, oprava stávajících omítek, oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, nová keramická dlažba 600/600 mm, barva béžová, nové obklady do v =2200 mm 600/300 mm, barva béžová. Obklady za umyvadly, za zavěšenými záchody a na zadní stěně u sprchy budou tmavě hnědé.

Provede se osazení zavěšeného WC 3x se sprškou,  sprchový kout-vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900mm, včetně sprchových dveří do niky dvoukřídlové, výplň z bezpečnostního skla tl. 6mm průhledné čiré a sprchové baterie, háčků na šaty a ručník.

Provede se osazení dvou nových umyvadel polo zápustných do desky, 2x baterie umyvadlová, výlevka včetně baterie.

Dodávka a montáž nových vnitřních vstupních plných dveří 1x- 80/197 cm, barva bílá, včetně kování klika/klika, zámek, nátěr zárubně,4x 60/197 cm plné, barva bílá, kování klika / klika, zámek WC, nátěr zárubní.

Osadit-zásobník na papírové ručníky, zásobník na toaletní papír-3ks, odpadkový koš-4ks, dávkovač na tekuté mýdlo,1x osoušeč rukou, 3x štětku na záchod, zrcadlo nad umyvadly dl. cca 160 cm, poličku u zrcadla, osvětlení nad umyvadly, výměna dvířek uzávěrů vody, výmalba-bílá.

Demontáž: WC muži

-2 umyvadla včetně baterií, 1x zrcadlo, světla, zavěšené WC včetně ubourání příčky a demontáž příčky mezi prostory č. 6-7,(při bourání příčky postupovat opatrně postupným rozebíráním a v případě problémů přivolat statika) odpadkového koše, zásobník na toaletní papír, dávkovač mýdla, osoušeč rukou-1x, štětky na WC, 2 pisoárů, demontáž 2 radiátorů po dobu výměny obkladu-potom se radiátory očistí, natřou a znovu osadí a vymění se termo hlavice, 2x dveře, vybourá se dlažba a odstraní obklady, otluče se omítka stěn do 30 %.

Oprava a montáž:

-provede se nový rozvod vody rámci rekonstruovaných prostor, kanalizace a nové elektro v rámci místnosti, vypínače, zásuvky-bílé, nové osvětlení místností a nad umyvadly.

Výměna odvětrání včetně ventilátoru (propojené na světlo).

Vyzdí se nové příčky (tl.100 a 150mm) včetně překladů  z tvárnic Ytong do výšky= cca 2200mm (dle stávajících) u sprchy a WC kabinek.

Osadí se 3x nová zárubeň, provedou se omítky na nových příčkách, oprava stávajících omítek. Oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, nová keramická dlažba 600/600 mm, barva béžová, nové obklady do v=2000 mm 600/300 mm, barva béžová. Obklady za umyvadly, za zavěšenými záchody a na zadní stěně u sprchy budou tmavě hnědé.

Provede se osazení zavěšeného WC 2x se sprškou, 2x pisoárových záchodků automatických s radarovým senzorem, sprchový kout včetně baterie, zástěny s dveřmi, dveře sprchové rámové se skleněnou výplní z bezp. skla průhledné čiré tl. 6mm otvíravé jednokřídlové, stěna s dveřmi š.1140mm, odtokového sprchového žlabu dl.700mm s krycím roštem a zápachovým uzávěrem, háčků na šaty a ručník, dvou umyvadel polo zápustných do desky, 2x baterie umyvadlová.

Dodávka a montáž nových vnitřních dveří, dveře plné 3x- 60/197 cm, barva bílá, včetně kování klika/klika, WC zámek, nátěr zárubní.

Osadit-zásobník na papírové ručníky, zásobník na toaletní papír-2ks, odpadkový koš, dávkovač na tekuté mýdlo,1x osoušeč rukou, 2x štětku na záchod, zrcadlo nad umyvadly dl. cca 160 cm, poličku u zrcadla, osvětlení nad umyvadly.

Výměna dvířek uzávěrů vody, výmalba-bílá.

V Brně 10.2024                                                                         vypracovala: Radka Volková