Technická zpráva-oprava bytu-Josefská 21, byt č.13, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu-Josefská 21, byt č.13, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem  výměr.

ROZPIS OPRAV -v celém bytě se provede nová elektroinstalace, osazení světel-6ks a 5x žárovka s objímkou, úprava vody a kanalizace. V celém bytě se repasují dveře a obložkové zárubně včetně  opravy kování, klik, zámku, (větracích mřížek) a nátěr, barva – perlová bílá  polo mat 1013. Vymění se všechny vnitřní prahy nebo budou přechodové lišty. Dveře do koupelny-700/1950mm jsou plné v obložkové zárubni včetně větrací mřížky.  Dveře-700/1950mm-do 03, 04, 06, 07-4x plné v obložkové zárubni. Dveře  800/1950mm do místnosti 05, 08-2x prosklené v obložkové zárubni. Dveře do m.č. 9,10- 900/1970mm prosklené 1x+ plné 1x v obložkové zárubni. Vstupní dveře dvoukřídlové 1250/2300mm včetně obložkové zárubně hl.450mm. Práh se přebrousí a natře. Provede se rekonstrukce koupelny, WC, kuchyně. V pokoji 4, 8, 9 a 10 se provede oprava a nátěr parket, v kuchyni a spíži se položí nová dlažba, v předsíni se položí PVC. Provede se výměna termo hlavic-9ks, seřízení oken a balkonových dveří. Oprava okna ve spíži a replika okenního křídla do stávajícího rámu-ten se opraví a natře.  Celý byt se vymaluje a trubky UT se natřou. Malba jedné stěny na chodbě-14,5m2

01-PŘEDSÍŇ

Demontáž:  zrcadla, šatní stěny, police, vyčistí se domácí telefon

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací ztužující stěrka a položení nového PVC včetně list. V předsíni se otluče olejový nátěr 2800/2400mm a provede se nová štuková omítka. Osadí se nová světla na chodbě. Výměna termo hlavice. Oprava dveří, zárubní,výměna prahů-viz celý byt. Oprava omítky stěn a malba na bílo.

02-KOUPELNA

Demontáž: 1x umyvadla, vany, baterií, 1x zrcadla, světla, madla, okna, ( Junkers a radiátoru-po opravě se vrátí), šňůr, vybourá se dlažba, odstraní obklady

Oprava a montáž: demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, oprava kanalizace, elektro a  rozvodu vody – v rámci místnosti , demontáž a opětovná montáž JUNKERS po provedení obkladu, oprava stávajících omítek stěn, dozdí se parapet a osadí se dřevěné okno zaskleno dvojsklem, jedno otevíravé a výklopné s pákovým ovládáním, druhé FIX, nové obklady do v=2100mm- 600/300mm barva béžová, kolem sprchy se provede stěrková izolace, oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubní,výměna prahu -viz celý byt, malba na bílo. Osazení skleněné sprchové stěny se dveřmi, sprchovou baterií, líniový žlab, koupelnové skříňky s umyvadlem  a zavěšenou zrcadlovou skříňku s LED osvětlením s vypínačem a elektrickou zásuvkou  a stoj.baterií, výměna termo hlavice, osazení nového světla.

03-komora

Demontáž:

Oprava a montáž: vyčištění podlahy, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení nového světla, malba na bílo.

04-pokoj

Demontáž: světla, okna do koupelny-viz koupelna, koberce, garnýže.

Oprava a montáž: oprava podlahy,  přebroušení, přetmelení a 2x nátěr parket, seřízení okna, výměna termo hlavice, oprava dveří, zárubně a výměna prahu-viz celý byt,osazení, dozdění a zapravení okna-viz koupelna, osazení žárovky s objímkou, oprava omítky a výmalba.

05-Kuchyň

Demontáž: světla, dlažby, obkladů dřevěného (13,5m2), kuchyňské linky, obkladu keramického za kuchyňskou linkou,  plynového sporáku včetně zaslepení trubky, garnýže.

Oprava a montáž: oprava kanalizace a  rozvodu vody – v rámci místnosti, osazení nové kuchyňské linky. Nová kuchyňská linka, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánková, přípravy na myčku a prostoru pod  pracovní deskou na pračku, včetně přípravy na pračku dl. cca 220 cm+ prostor na ledničku 60cm a druhý díl- 180 cm (včetně zabudovaného sporáku). Horní skříňky cca 220 cm+180 cm včetně digestoře (filtrového), dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi, příprava na myčku s možností výměny skříňky za myčku, dvířka linky budou rovná.  Součástí kuchyňské linky bude i dodávka zabudovaného elektrického sporáku: sklokeramická deska se 4-mi varnými zónami a elektrická trouba v barvě bílé, elektrická multifunkční trouba s ventilátorem = horkovzdušné pečení.

Oprava podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubní a výměny prahů -viz celý byt.

Seřízení okna a balkonových dveří, výměna termo hlavice, oprava omítky, obklad za kuchyňskou linkou a výmalba. Osazení žárovky s objímkou.

06-WC

Demontáž: WC kombi, dlažby, obkladu, demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, úprava kanalizace a vody.

Oprava a montáž:-oprava stávajících omítek stěn, osazení WC kombi, nové obklady do v=1800mm - 600/300mm barva béžová, oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, výměna termo hlavice, osazení nového světla, malba na bílo.

07-spíž

Demontáž: světla, dlažby, polic, oprava okno-viz celý byt.

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení nového světla, malba na bílo.

08-pokoj

Demontáž: světla, žaluzií, garnýže.

Oprava a montáž: oprava podlahy,  přebroušení, přetmelení a 2x nátěr parket, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení žárovky s objímkou, oprava omítky, malba na bílo, seřízení okna, výměna termo hlavice.

09-pokoj

Demontáž: světla, žaluzií, garnýže.

Oprava a montáž: oprava podlahy, přebroušení, přetmelení a 2x nátěr parket, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení žárovky s objímkou, oprava omítky stěn, malba na bílo, seřízení okna, výměna termo hlavice.

10-pokoj

Demontáž: žaluzií, garnýží.

Oprava a montáž: oprava podlahy, přebroušení, přetmelení a 2x nátěr parket, oprava dveří, zárubně viz celý byt, osazení žárovky s objímkou, oprava omítky stěn, malba na bílo, seřízení oken, výměna termo hlavice.

V Loděnicích 3.2025