Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Technické podmínky pro část B) veřejné zakázky – sušící skříně na osobní ochranné prostředky (OOP)

- Technické podmínky vymezují technické požadavky na pořízení dvou kusů sušících skříní, které budou využívány jednotkami požární ochrany HZS JHM pro údržbu osobních ochranných prostředků v níže uvedeném složení a s požadovanými technickými parametry.

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | Sušící skříň pro 14 nerezových roštů s externím odtahem |
| 1 | Sušící skříň pro 8 nerezových roštů s externím odtahem |

- Sušící skříně musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem.

- Minimální technické parametry sušící skříň pro 14 roštů s externím odtahem:

3.1 Konstrukce

- volně stojící na výškově nastavitelných nohách, bez nutnosti kotvení,

- vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou umožňující snadnou údržbu,

- dno je vyrobeno z materiálu nepodléhajícího korozi,

- rozměry skříně s ohledem na požadované umístění musí být maximálně 1500 x 2000 x 700 mm (Š x V x H),

- skříň musí být v provedení s dvoukřídlími dveřmi opatřenými výztuhami (kdy minimálně jedno křídlo je opatřeno průhledným pruhem) a opatřeny uzamykacím systémem (součástí musí být minimálně 2 ks klíčů),

- skříň je konstruovaná tak, aby šla napojit na externí odtah (mimo budovu),

- skříň je v horní části opatřena závěsnou tyčí pro sušení OOP či POO.

3.2 Parametry sušící skříně splňují následující požadavky

- Napájecí napětí musí být 230 V/ 50 Hz,

- Kapacita je minimálně 14 roštů o minimálních rozměrech 450 x 550 mm

- příkon je minimálně 1 800 W,

- doba sušení plně naložené skříně je max. 6 hodin,

- skříň pracuje na principu neustálé cirkulace teplého vzduchu

- teplota sušení je cca 45 ° C, maximálně 55 °C

3.3 Ovládání sušící skříně

- Skříň je vybavena časovým spínačem, který umožňuje nastavení požadované doby sušení a automatické vypnutí,

- Skříně jsou vybaveny klasickým vypínačem – 0_vypnuto (časovač na 6 hodin), I zapnuto – trvalý chod – pro rychlé a snadné vypnutí,

3.4 Součástí dodávky skříně bude minimálně 14 nerezových roštů kompatibilních s dodanou sušící skříní.

- Minimální technické parametry sušící skříně pro minimálně 8 roštů s externím odtahem:

4.1 Konstrukce

a) volně stojící na výškově nastavitelných nohách, bez nutnosti kotvení,

b) vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou umožňující snadnou údržbu,

c) dno je vyrobeno z materiálu nepodléhajícího korozi,

d) rozměry skříně s ohledem na požadované umístění musí být maximálně 760 x 2 000 x 700 mm (Š x V x H),

e) skříň musí být v provedení s dvoukřídlími dveřmi opatřenými výztuhami (kdy minimálně jedno křídlo je opatřeno průhledným pruhem) a opatřeny uzamykacím systémem (součástí musí být minimálně 2 ks klíčů),

f) skříň je konstruovaná tak, aby šla napojit na externí odtah (mimo budovu),

g) skříň je v horní části opatřena závěsnou tyčí pro sušení OOP či POO.

4.2 Parametry sušící skříně splňují následující požadavky

- Napájecí napětí musí být 230 V/ 50 Hz,

- Kapacita je minimálně 8 roštů o minimálních rozměrech 450 x 500 mm,

- příkon je minimálně 1 600 W,

- doba sušení plně naložené skříně je max. 6 hodin,

- skříň pracuje na principu neustálé cirkulace teplého vzduchu

- teplota sušení je cca 45 ° C, maximálně 55 °C

4.3 Ovládání sušící skříně

a) Skříň je vybavena časovým spínačem, který umožňuje nastavení požadované doby sušení a automatické vypnutí,

b) Skříně jsou vybaveny klasickým vypínačem – 0_vypnuto (časovač na 6 hodin), I zapnuto – trvalý chod – pro rychlé a snadné vypnutí.

4.4 Součástí dodávky skříně bude minimálně 8 nerezových roštů kompatibilních s dodanou skříní.

- Další požadavky na obě sušící skříně

- požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců,

- dodavatel v rámci nabídky specifikuje přípojné body (např. elektrická přípojka, průměr odvodu vzduchu),

- všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.),

- součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě,

- součástí podané nabídky bude:

- čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 14 pracovních dní od nahlášení závady,

- rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let,

- součástí dodávky je napojení systému odtahu vzduchu skříně na odběratelem předem připravená přípojná místa, a to ve vzdálenosti maximálně 2 m od skříně,

- dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky,

- zařízení musí být při předání plně funkční.