Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

Technické podmínky pro část F) veřejné zakázky – průmyslová pračka a sušič pro hasiče

- Technické podmínky vymezují technické požadavky na pořízení dvou kusů průmyslové pračky s kapacitou náplně minimálně 13 kg a jednoho kusu průmyslového sušiče s kapacitou náplně minimálně 18 kg v níže uvedeném složení a s požadovanými technickými parametry.

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 2 | Průmyslová pračka s kapacitou náplně minimálně 13 kg |
| 1 | Průmyslový sušič s kapacitou náplně minimálně 18 kg |

- Pračka a sušič budou mít univerzální využití u HZS JHM, zejména však budou sloužit k zajištění údržby ochranných zásahových oděvů. Průmyslová pračka musí umožnit praní, dezinfekci a impregnaci ochranných oděvů pro hasiče. Průmyslový sušič musí umožnit sušení a aktivaci impregnace ochranných oděvů pro hasiče.

- Průmyslová pračka a průmyslový sušič musejí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem.

- Minimální technické parametry průmyslové pračky s kapacitou náplně minimálně 13 kg:

  - Konstrukce

- volně stojící bez nutnosti kotvení,

- robustní provedení s požadavky na maximální odolnost, zátěž a dlouhou životnost,

- maximální celková šířka je 930 mm,

- prací buben je s předním plněním z odolných nerezových materiálů s povrchovou úpravou nepodléhající korozi a strukturou zabezpečující minimální opotřebení zásahových oděvů,

- objem bubnu je nejméně 125 l.

  - Parametry pračky splňují následující požadavky

- kapacita pracího bubnu je nejméně 13 kg náplně,

- hmotnost náplně při poměru 1:10 je nejméně 13 kg,

- elektrický ohřev s maximálním celkovým příkonem je maximálně16 kW,

- otáčky odstřeďování jsou programově nastavitelné, a to v rozsahu nejméně 450 až 1000 ot./min.,

- velikost odstředivé síly je s účinností nejméně 410 G.

  - Ovládání pračky

- kompletní menu v českém jazyce,

- přednastavené programy (například program ECO),

- individuální upravování jednotlivých programů a všech jejich parametrů,

- diagnostika chyb,

- záznam průběhu praní,

- statistika průběhu praní.

  - Další technologické požadavky pračky jsou

- nejméně tři zásobníky na prací prostředky (předpírka, hlavní praní a aviváž),

- automatický externí dávkovač tekutých pracích a pomocných prostředků umožňuje dávkovat nejméně tyto média:

- prací prostředek

- dezinfekční prostředek

- impregnační prostředek

- neutralizační prostředek

- na automatický systémem externího dávkování jsou trvale připojeny nejméně čtyři média o minimální hmotnosti 20 kg, a to ve vzdálenosti maximálně 3 m od pračky.

- Minimální technické parametry průmyslového sušiče s kapacitou náplně minimálně 18 kg

  - Konstrukce

- volně stojící bez nutnosti kotvení,

- robustní provedení s požadavky na vysokou zátěž a dlouhou životnost,

- maximální celková šířka je 930 mm,

- v provedení jako bubnový sušič s reverzací bubnu,

- průměr bubnu je nejméně 700 mm

- buben sušiče je z odolných nerezových materiálů s povrchovou úpravou nepodléhající korozi a strukturou zabezpečující minimální opotřebení zásahových oděvů,

- filtr nečistot je vyroben z materiálu, který má dlouhou životnost a umožňuje snadné čištění,

- sušič je se systémem odtahu vzduchu o průměru maximálně 205 mm.

  - Parametry sušiče splňují následující požadavky

- hmotnost náplně při poměru 1:20 je nejméně 16 kg,

- elektrický ohřev s maximálním celkovým příkonem je 22 kW,

- minimální výkon odpařování je 14 l/h.

  - Ovládání sušiče

- panel s textovým popisem,

- kompletní menu v českém jazyce,

- ukazatel průběhu programu,

- přednastavené programy,

- individuální upravování jednotlivých programů a jejich parametrů, a to zejména teplotu sušení, dobu trvání programu a nastavení zbytkové vlhkosti,

- diagnostika chyb.

- Další požadavky na průmyslovou pračku a sušič

- požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců,

- dodavatel v rámci nabídky specifikuje přípojné body jednotlivých spotřebičů (např. elektrická přípojka, průměr odpadu nebo průměr odvodu vzduchu),

- všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.),

- součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě,

- součástí podané nabídky bude:

- čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady,

- rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let,

- seznam tekutých pracích a pomocných prostředků kompatibilních s dodávaným spotřebičem, včetně jejich dodavatelů na českém trhu.

- součástí dodávky je napojení systému odtahu vzduchu sušiče na odběratelem předem připravená přípojná místa, a to ve vzdálenosti maximálně 2 m od sušiče,

- dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň) kompletní instalaci včetně zajištění prvotního nastavení programů dle požadavků zadavatele, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky,

- zařízení musí být při předání plně funkční.