Příloha č. 26 Zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část B) veřejné zakázky – sušící skříně na osobní ochranné prostředky (OOP)

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Počet ks; Název. 1; Sušící skříň pro 14 nerezových roštů s externím odtahem. 1; Sušící skříň pro 8 nerezových roštů s externím odtahem. - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů sušících skříní, které budou využívány jednotkami požární ochrany HZS JHM pro údržbu osobních ochranných prostředků v níže uvedeném složení a s požadovanými technickými parametry. - Sušící skříně musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem. |  |  |

| - Minimální technické parametry sušící skříně pro 14 roštů s externím odtahem | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Konstrukce - volně stojící na výškově nastavitelných nohách, bez nutnosti kotvení, - vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou umožňující snadnou údržbu, - dno je vyrobeno z materiálu nepodléhajícího korozi, - rozměry skříně s ohledem na požadované umístění musí být maximálně 1500 x 2000 x 700 mm (ŠxVxH), - skříň musí být v provedení s dvoukřídlími dveřmi opatřenými výztuhami (kdy minimálně jedno křídlo je opatřeno průhledným pruhem) a opatřeny uzamykacím systémem (součástí musí být minimálně 2 ks klíčů), - skříň je konstruovaná tak, aby šla napojit na externí odtah (mimo budovu), - skříň je v horní části opatřena závěsnou tyčí pro sušení OOP či POO. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 3.2 Parametry sušící skříně splňují následující požadavky - Napájecí napětí musí být 230 V/ 50 Hz, - Kapacita je minimálně 14 roštů o minimálních rozměrech 450 x 550 mm - příkon je minimálně 1 800 W, - doba sušení plně naložené skříně je max. 6 hodin, - skříň pracuje na principu neustálé cirkulace teplého vzduchu - teplota sušení je cca 45 ° C, maximálně 55 °C. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 3.3 Ovládání sušící skříně - Skříň je vybavena časovým spínačem, který umožňuje nastavení požadované doby sušení a automatické vypnutí, - Skříně jsou vybaveny klasickým vypínačem – 0_vypnuto (časovač na 6 hodin) , I zapnuto – trvalý chod – pro rychlé a snadné vypnutí, |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 3.4 Součástí dodávky skříně bude minimálně 14 nerezových roštů kompatibilní s dodanou sušící skříní. |  |  |
| - Minimální technické parametry sušící skříně pro minimálně 8 roštů s externím odtahem: | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 4.1 Konstrukce a) volně stojící na výškově nastavitelných nohách, bez nutnosti kotvení, b) vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou umožňující snadnou údržbu, c) dno je vyrobeno z materiálu nepodléhajícího korozi, d) rozměry skříně s ohledem na požadované umístění musí být maximálně 760 x 2 000 x 700 mm (Š x V x H), e) skříň musí být v provedení s dvoukřídlími dveřmi opatřenými výztuhami (kdy minimálně jedno křídlo je opatřeno průhledným pruhem) a opatřeny uzamykacím systémem (součástí musí být minimálně 2 ks klíčů), f) skříň je konstruovaná tak, aby šla napojit na externí odtah (mimo budovu), g) skříň je v horní části opatřena závěsnou tyčí pro sušení OOP či POO. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 4.2 Parametry sušící skříně splňují následující požadavky - Napájecí napětí musí být 230 V/ 50 Hz, - Kapacita je minimálně 8 roštů o minimálních rozměrech 450 x 500 mm, - příkon je minimálně 1 600 W, - doba sušení plně naložené skříně je max. 6 hodin, - skříň pracuje na principu neustálé cirkulace teplého vzduchu - teplota sušení je cca 45 ° C, maximálně 55 °C. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 4.3 Ovládání sušící skříně a) Skříň je vybavena časovým spínačem, který umožňuje nastavení požadované doby sušení a automatické vypnutí, b) Skříně jsou vybaveny klasickým vypínačem – 0_vypnuto (časovač na 6 hodin) , I zapnuto – trvalý chod – pro rychlé a snadné vypnutí. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 4.4 Součástí dodávky skříně bude minimálně 8 nerezových roštů kompatibilní s dodanou sušící skříní. |  |  |

| - Další požadavky | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, |  |  |
| - dodavatel v rámci nabídky specifikuje přípojné body (např. elektrická přípojka, průměr odvodu vzduchu), |  |  |
| - všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.), |  |  |
| - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| - součástí podané nabídky bude: - čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 14 pracovních dní od nahlášení závady, - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let, |  |  |
| - součástí dodávky je napojení systému odtahu vzduchu skříně na odběratelem předem připravená přípojná místa, a to ve vzdálenosti maximálně 2 m od skříně, |  |  |
| - dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky, |  |  |
| - zařízení musí být při předání plně funkční. |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!