#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výměna dvojitých oken v 1.PP do ulice za okna plastová

ZUŠ Vídeňská 85, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Výměna oken dvojitých v 1.PP do ulice, ZUŠ Vídeňská 85

Investor: Statutární město Brno, Magistrát m Brna,OSM, Husova 3,Brno 601 67

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Vypracování položkového rozpočtu a slepého rozpočtu na výměnu oken v 1PP

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

ZUŠ je ve vlastnictví  Statutárního města Brna. Stávající okna jsou ve špatném stavu a nesplňují tepelně izolační požadavky. Ostatní okna do ulice jsou již vyměněna.

ROZPIS OPRAV

Proto byl zpracovaný návrh na výměnu stávajících oken včetně výměny vnitřího  parapetu . Jedná se o okna v dílně č.14 a 15, v učebnách 16,18,19 a ve sborovně č.17.  Stavební práce budou prováděny z vnitřní strany.  Osazená budou plastová okna jednokřídlová, křídlo otevíravé a sklopné, barva- hnědo-bílé ,(dle již vyměněných oken), doplněny vnitřním parapetem DTD s povrchovou úpravou lamino, barva bílá. Pro osazení použitá parotěsná a paropropustná páska a podkladní profil, spára bude vyplněná Pu pěnou v souladu s ČSN 74 60 77. Zasklení : trojsklo Ug=0,6 W/m2. Před okny jsou mříže osazené do zdi. Mříže u oken se očistí a  natřou .

Špalety se doplní, provede se zpevnění sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tmelu a štuková omítka ostění. Pod parapety se provede vyrovnávací cementový potěr a osazení vnitřního parapetu. Kolem oken se provede malba.

-9x okno plast. hnědo bílé 950/1350mm  OS, parapet vnitřní DTD s povrchovou úpravou lamino+žaluzie horizontální. Nutno přeměřit na stavbě.

Práce budou rozděleny na 2 etapy. V první etapě se vymění 4 oken v učebnách ,dílně a ve sborovně, místnost č.15-18 a v druhé etapě se vymění  v modelovně č.14, zde jsou 3 okna a učebně č.19, zde jsou 2 okna.

Vnější parapet se znovu natře.

v Brně 7.2025                                                                     vypracovala : Radka Volková