Příloha č. 1 Technická specifikace k veřejné zakázce „Virtualizační servery pro statutární město Brno“

| Parametr | Specifikace virtualizačního serveru |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení. Zadavatel požaduje stavový LED panel pro základní diagnostiku serveru a uzamykatelný přední panel. |
| CPU | Dvousocketový systém založený na AMD EPYC platformě s využitím páté generace CPU. Osazený 2x CPU s min. 16 fyzických jader každý, o základní frekvenci min. 3.0GHz |
| RAM | Požadovaná kapacita minimálně 512GB. Složená z dimmů DDR5 min. 6400MT/s. Možnost osazení až 6TB. Možností osazení až 24 slotů. |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat osazení min. 24 x 2,5 palcových disků SAS, SSD, NVMe nebo SATA, požadujeme server osazený hot-plug disky: - 4x 480GB SSD SATA Mixed Use disky |
| Diskový řadič | - typu SAS, PCI Express 4 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - NVRAM “Wipe” - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SSDs v Pass-Thru mode - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Fast initialization for quick array setup - Configurable stripe size up to 1MB - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |
| Síťové rozhraní | 4 x 1 Gb port Ethernet 4 x 10/25 Gb port Ethernet typu SFP+ 2 x 64 Gb FC port včetně SFP+ modulů (64/32 Gbps) |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje minimálně 1000W 1+1, s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 96% účinnost při zatížení 50% |
| Interface | - 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) - 1 x VGA |
| Rozšiřující sloty | - Min 6x PCIe, z toho min 1x x16 Gen5 a ostatní alespoň x8 Gen4 |
| Kolejnice | - Zásuvné lyžiny s ramenem pro vedení kabelů |
| Kompatibilita | - Microsoft® Windows Server® 2022, x64 - SUSE® Linux® Enterprise Server - Red Hat® Enterprise Linux - Citrix® XenServer™ - VMware vSphere™ - Canonical Ubuntu Server LTS |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Možnost vzdáleného managementu skrze cloud konzoli, bez nutnosti lokálního přístupu. Pokud je k tomuto přístupu třeba licence, musí být součástí konfigurace serveru. - Management serveru nezávislý na operačním systému - Možnost stažení aktualizací lokálně z internetu (FTP, nebo HTTP) - IPMI 2.0 - Vestavěná diagnostika komponent - Web GUI management vestavěný v managementu - Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN - Zabezpečená komunikace SSH/HTTPS - Podpora SNMP, HTML5 - Vícefaktorové ověřování přístupu k managementu serveru - Záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému - Integrace s Directory Services (AD, LDAP) - Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) - Nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM) - Firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server umožnit automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. - Integrace do prostředí Zadavatele VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM) pro zjednodušení správy životního cyklu serverů přímo z konzole VMware vCenter. |
| Podpora a servis | - Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny po identifikaci problému. Oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla. - Zdarma aktualizace firmware a ovladačů i po uplynutí doby platné podpory. |