TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce:   Oprava oplocení zahrady střediska volného času a areálu Veřejné zeleně

města Brna v parku Lužánky.

Místo stavby: Brno, Lidická 50, 602 00

Investor:        Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Vypracovala: Radka Volková, Loděnice 50, 67175 Loděnice

Projekt se zabývá obnovou oplocení zahrady Střediska volného času a technického zázemí Veřejné zeleně města Brna v parku Lužánky. Nový plot nahrazuje stávající konstrukce, které jsou především podél parkové promenády na východní straně areálu ve velmi špatném stavu a neodpovídají památkové a architektonické hodnotě parku Lužánky.

Navržené oplocení se skládá ze dvou základních forem - průhledného ocelového plotu (plot A) a neprůhledného plotu (plot B). Místy je oplocení v obou formách doplněno konstrukcemi pro popínavé rostliny. Průhledný plot je navržen především okolo areálu Střediska volného času.

Konstrukce oplocení je pro usnadnění růstu popínavek doplněna horizontálními ocelovými lanky. Neprůhledný plot je navržen okolo dvora Veřejné zeleně. Park lužánky je chráněn jako kulturní památka.Na projekt oplocení by měl navazovat projekt úprav parku-řešení vegetace, přístup k novým branám. Před realizací druhé etapy musí dojít k rekonstrukci a zpevnění stávající kamenné zídky.

Konstrukční řešení

Plot tvoří jednotlivé prefabrikované dílce ze svařované oceli (ve dvou variantách - průhledný a neprůhledný plot). Dílce jsou kotveny na plotové sloupky. Oplocení na západní straně (směrem k ulici Lidické) bude upevněno do jednotlivých betonových patek.

Na východní straně (podél dlážděné parkové promenády) je oplocení umístěno nad vyvýšenou zídkou. Nové oplocení bude kotveno do betonových patek umístěných za zídkou. V dalších fázích dokumentace bude rozhodnuto o případné opravě stávající zídky.

Plot A tvoří ocelové tyče s půlkruhovým zakončením navařené na ocelovou pásovinu. K plotovým sloupkům jsou ukotveny přes L profil šrouby. Plot B je tvořen ocelovým plechem s navařenými uzavřenými čtyřhrannými profily, které navazují na rytmus tyčí plotu A. Plech a profily jsou navařeny na ocelovou pásovinu a opět přes L profil našroubovány na sloupky.

Viz projektová dokumentace.

Etapizace

I. etapa - západní strana oplocení od budovy kanceláří VZMB po budovu SVČ, plné oplocení okolo dvora VZMB, průhledné oplocení okolo zahrady SVČ.

II. etapa - východní strana oplocení od stávající brány u budovy VZMB, oplocení na kamenné zídce podél dlážděné promenády k budově SVČ, doplnění popínavými rostlinami.

##### Vypracovala                                                                                                     Datum

Radka Volková                                                                                                  v Brně  8.2025