#### Husova 3, Brno

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### Výměna dveří dvoukřídl. z chodby  ve 3.NP- 300a-300b odd. správy budov

a) Identifikační údaje

Stupeň :			Technická dokumentace

Název stavby :	                        Husova3 – Technická dokumentace

Investor :                     	Statutární město Brno,Dominikánské n. 1, 601 67, Brno-město

Vlastník:			Statutární město Brno,Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Projektant stavební části :	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75,

IČO: 724 50 347,	mob.: +420 739 569 316

b)	Popis legislativní situace

Naše projekční kancelář byla oslovena Odborem správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3,

Brno zastupující vlastníka objektu Statutární město Brno, ve věci vypracování rozpočtu na

provedení výměny dveří v objektu Husova 3, v Brně vč. výkazu výměr.

Stávající dvoukřídlové dřevěné dveře 1450/1970mm se vybourají včetně ocelové zárubně a prahu. Provede se úprava otvoru na 1480mm a v=2078mm. Zeď se zapraví. Zkontroluje se rovinnost podlahy, stávající dlažba v šíře 250 mm se vybourá a provede se vyrovnávající potěr a položí nová, podobná dlažba v šířce 250mm a místo původního prahu a rozšíření otvoru.

Provede se osazení automatických protipožárních posuvných 1-křídlových dveří s elektrickým pohonem SPEDOS SP. Sklo protipožární v křídle, požární odolnost křídel EI30DP1-C vyrobené  v souladu s EN 16005.

Provoz pohonu je řízen digitálním programovým přepínačem, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Pohon je aktivován kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítky, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti. K novým dveřím se zajistí se přívod elektřiny kabelem CYKY  (protipožární ) 3x 1,5 s převisem 5m přes jistič 6A osazený ve stávajícím rozvaděči. Podle požadavku dodavatele dveří je nutné osadit dvě kouřová čidla na strop. Jedno kouřové čidlo z každé strany dveří s protipožárním kabelem s převisem 5m a UTP kabel+KU 68. Rovněž bude provedena příprava pro nouzové tlačítko, klíčový spínač (nebo čtečka) a externí ovládání dveří.

Instalace dveří bude probíhat ve spolupráci s požárním technikem, po dokončení prací, bude na místě provedena kontrola, požární bezpečnosti celého mechanizmu. Prověří se správné fungování dveří s ohledem na stávající rozdělení objektu na požární úseky i jejich správnou funkci jako součásti únikové cesty. Protokol o provedení kontroly požárním technikem bude posléze součástí dokumentace.

Provede se zapravení drážek, oprava omítek a malba.

Vypracovala:                                                                                                      Datum:

Radka Volková                                                                                                           9.2025