#### TECHNICKÁ ZPRÁVA- Oprava bytu č.218- Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.218, Jabloňova 22-28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu  k dalšímu pronajímání.

V celém bytě: Byt je velmi poškozen. Nutná prohlídka na stavbě.

Na balkoně včetně zábradlí a stěn se provede dezinfekce a dezinsekce. Odstraní se mazlavé těsnění kolem všech zdí, trub, parapetů, revizních dveří….Výměna dveří v kuchyni, pokoji, WC, koupelně, umyt zbylé dveře a seřídit kování, nátěr všech zárubní. Výměna PVC včetně PVC lišt a přechodových lišt ve všech místnostech kromě chodby a šatny. V předsíni se vymění PVC sokl. Opraví se celá koupelna,výměna balkonové sestavy 3000/2400 včetně parapetů.

Umýt,seřídit okna a výměna balkonové sestavy 3000/2400. U ostatních oken se provede oprava kování, nebo výměna. Demontáž žaluzií u všech oken. Nátěr vnitřních zárubní a výměna dveří.800/1970mm-2ks, 600/1970mm-2ks Dveře budou plné, (jen dveře mezi místnostmi 4 a 6 budou prosklené.)budou mít nové kování,kliky a zámky. Výměna 2ks  světlo v koupelně a na WC-vhodné do vlhkého prostředí, 3 ks světlo v místnosti 1,4 a 5, 4x žárovku s objímkou. Výměna 2 dvou zásuvek v koupelně, 4 dvou zásuvek v kuchyni+datové zásuvky,  výměna přívodu elektriky k lustru – vyhořelo, výměna termo hlavic 4. Výměna domácího telefonu a zprovoznění. Vyklidit sklep. Vyměnit  zámek u poštovní schránky. Výmalba na bílo.

POPIS OPRAV

1.Zádveří:

Demontáž: dlažby, soklu, světla, očistit  vchodové dveře a odstranit ochranou folii.

Montáž:Oprava podlahy a položení nové dlažby 600/600 včetně soklu, nátěr zárubně a umytí dveří, seřízení kování, umytí radiátoru a osazení nové termo hlavice, oprava omítky, výmalba na bílo a dodat stropní světlo.

2. Koupelna

Demontáž: dveří, demontáž světla, vany, umyvadla, baterií, přípravy na pračku, otlučení obkladu, dlažby, mýdlenek-8ks, radiátoru, 2x dvou zásuvek.

Montáž: oprava podlahy, izolační stěrka a položení nové dlažby 600/600mm, oprava omítky, izolační stěrka u vany, nový obklad v=2100mm rozměrů 600/300mm, výměna vany, revizních dvířek včetně sifonu, výměna umyvadla včetně sifonu, baterie umyvadlové  a vanové, výměna žebříkového radiátoru a termo hlavice, seřízení,vyčištění okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu, výměna dveří-dveře budou plné 600/1970mm včetně kování, klik a zámku, nátěr zárubně, výměna přechodové lišty, nové stropní světlo do vlhkého prostoru, oprava elektro-výměna 2x dvou zásuvky, oprava omítky, výmalba, kontrola uzávěrů vody.

3. WC

Demontáž: dveří, WC kombi, demontáž světla

Montáž: vyčištění dlažby, obkladu, seřízení,vyčištění okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu. výměna dveří-dveře budou plné 600/1970mm včetně kování,klik a zámku, výměna přechodové lišty, nátěr zárubně, výměna WC kombi, rohového ventilu a pancéřové hadičky, nové stropní světlo do vlhkého prostoru,  oprava omítky, výmalba.

4. Chodba

Demontáž:světla, domácího telefonu. výměna dveří PVC lišt, otlučení omítky do v=500mm

Montáž: nátěr zdi po otlučení omítky nátěrem proti plísni, provedení nové omítky do v=500mm, oprava omítky, osazení  PVC lišt u podlahy, nové stropní světlo, výměna domácího telefonu včetně zprovoznění, výmalba.

5. Šatna

Demontáž: revizních dvířek, demontáž světla.

Montáž:  nové stropní světlo, vyčištění dveří včetně seřízení kování, nátěr zárubně, oprava omítky, očištění a natření nebo výměna revizních dvířek včetně rámu, výmalba.

6. Kuchyň

Demontáž: PVC včetně PVC lišt, elektrického sporáku, digestoře, dřezu, baterie, pracovní desky, světel,  demontáž obrázků nalepených na zdi , háků na stropě (10ks), hliníkové folie na zdi cca 1,5m2, žaluzií.

Montáž: výměna balkonové sestavy 3000/2400 včetně parapetů. Jsou zde vyrvané dveře,chybí kování a je rozbité sklo. U ostatních oken se provede seřízení, oprava a doplnění kování, nebo výměna, oprava parapetů. Nátěr  zárubně a výměna dveří 800/1970mm prosklených včetně kování, klik a zámku.

- Vyčistit obklad, opravit stávající kuchyňskou linku – seřídit dvířka, výměna soklu, pracovní desky  nerezového dřezu,baterie stojánkové a digestoře včetně nového vedení, výměna skříňky se zásuvkami, budou mít pomalý dojezd, vyměnit světlo pod kuchyňskými horními skříňkami, bude delší, než stávající, dodat a osadit nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou (nebude indukční) včetně revize. Bude osazen do stejné výšky jako pracovní deska. Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, 2x osadit žárovku včetně objímky. Výměna 4 dvou zásuvek, datové zásuvky, výměna přívodu elektriky k lustru - vyhořelo. Očištění 2 radiátorů, nátěr nebo výměna horní desky a výměna 1x termo hlavice, oprava omítky a výmalba na bílo.

7. Pokoj

Demontáž : PVC včetně lišt, odvoz prkna

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, 1x osadit žárovku včetně objímky. Oprava 2 radiátoru-očištění, nátěr nebo výměna horní desky, oprava 1parapetu, provede oprava a seřízení oken, oprava kování, nebo výměna. Demontáž žaluzií . Nátěr zárubně a vyčištění dveří 800/1970mm, seřízení kování,oprava omítky a výmalba na bílo.

8. Pokoj

Demontáž :  odstranění papíru z okna-FIX,parapetů, žaluzií, PVC včetně lišt

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, 1x osadit žárovku včetně objímky. Oprava  radiátoru-očištění, nátěr nebo výměna horní desky, provede seřízení oken, doplnění 1x vnitřní a vnější parapet,oprava kování, nebo výměna. Nátěr zárubní a výměna dveří 800/1970mm včetně kování, klik a zámku, oprava omítky a výmalba na bílo.

9. Balkon

Na balkoně včetně zábradlí a stěn se provede dezinfekce a dezinsekce. Provede se vyklizení balkonu, odstranění rákosu ze zábradlí, vyčištění dlažby. NUTNÁ  PROHLÍDKA BYTU.

V Brně 8.2025                                                                                           vypracovala : R. Volková