#### TECHNICKÁ ZPRÁVA- Oprava bytu č.332- Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.332, Jabloňova 22-28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu  k dalšímu pronajímání.

V celém bytě: Byt je velmi poškozen. Nutná prohlídka na stavbě. Výměna vchodových dveří, bude jen montáž, dveře jsou v areálu domu.

Výměna vnitřních dveří včetně kování, klik a zámků. Oškrabání a nátěr zárubní. Výměna PVC včetně PVC lišt a přechodových lišt ve všech místnostech.  Opraví se celá koupelna.

Umýt,seřídit okna, oprava nebo výměna kování. U balkonové sestavy 3000+1000/2400 se přesklí boční okno-FIX a balkonové dveře. Demontáž žaluzií u všech oken.  Výměna 2ks  světlo v koupelně a na WC-vhodné do vlhkého prostředí, 3 ks světlo v místnosti 1,4 a 5, 4x žárovku s objímkou. Výměna 2 dvou zásuvek v koupelně, 3x dvou zásuvek a zásuvky v kuchyni,ostatní zásuvky a vypínače se očistí, výměna termo hlavic 4. Výměna domácího telefonu a zprovoznění. Vyklidit sklep. Vyměnit  zámek u poštovní schránky. Výmalba na bílo.

POPIS OPRAV

1.Zádveří:

Demontáž: světla, vchodových dveří, dveří

Montáž: Osazení nových vchodových dveří včetně zapravení zdi a podlahy, dveře jsou uloženy v budově, nátěr zárubně a výměna dveří – dveře 800/1970mm plné včetně kování, klik, zámku, umytí radiátoru a osazení nové termo hlavice, umytí dlažby, oprava omítky, výmalba na bílo a dodat stropní světlo.

2. Koupelna

Demontáž: dveří, demontáž světla, vany, umyvadla, baterií, přípravy na pračku, otlučení obkladu, dlažby, zrcadla, madla, 2x dvou zásuvek, radiátoru.

Montáž: oprava podlahy, izolační stěrka a položení nové dlažby 600/600mm, oprava omítky, izolační stěrka u vany, nový obklad v=2100mm rozměrů 600/300mm, výměna vany, revizních dvířek včetně sifonu, výměna umyvadla včetně sifonu, baterie umyvadlové  a vanové, výměna žebříkového radiátoru a termo hlavice, seřízení,vyčištění okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu, výměna dveří-dveře budou plné 600/1970mm včetně kování, klik a zámku, nátěr zárubně, výměna přechodové lišty, nové stropní světlo do vlhkého prostoru, oprava elektro-výměna 2x dvou zásuvky, oprava omítky, výmalba, kontrola uzávěrů vody.

3. WC

Demontáž: dveří, WC kombi, demontáž světla

Montáž: vyčištění dlažby, obkladu, seřízení,vyčištění okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu. výměna dveří-dveře budou plné 600/1970mm včetně kování,klik a zámku, výměna přechodové lišty, nátěr zárubně, výměna WC kombi, rohového ventilu a pancéřové hadičky, nové stropní světlo do vlhkého prostoru,  oprava omítky, výmalba.

4. Chodba

Demontáž:světla, domácího telefonu. výměna dveří, PVC a PVC lišt, zrcadla

Montáž:  oprava omítky, oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, nové stropní světlo, výměna domácího telefonu včetně zprovoznění, výmalba.

5. Šatna

Demontáž: demontáž světla, PVC včetně PVC lišt, dveří.

Montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, nové stropní světlo, výměna dveří  700/1970mm včetně kování, klik, přechodové lišty a zámku, nátěr zárubně, oprava omítky, nátěr revizních dvířek včetně rámu, výmalba.

6. Kuchyň

Demontáž: PVC včetně PVC lišt, digestoře, dřezu, baterie, kuchyňské linky, světel,  žaluzií,držáků na záclony, tapety mezi okny cca 5m2,sítě u balkonových dveří, dveří

Montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, U balkonové sestavy 3000+1000/2400 se přesklí boční okno-FIX a balkonové dveře. Demontáž žaluzií. U všech oken se provede seřízení, oprava a doplnění kování, nebo výměna, oprava parapetů. Nátěr  zárubně a výměna dveří 800/1970mm prosklených včetně kování, klik a zámku. Výměna zásuvky, 3x dvou zásuvky, bytového termostatu.

- Vyčistit obklad,výměna kuchyňské linky-nová kuchyňská linka bude mít stejné členění, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánková, spížní skříně, prostoru pro sporák dl. cca 4100 cm, (vynechaný prostor na ledničku) horní skříňky cca 350 cm včetně digestoře dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami a těsnící lištou u zdi, dvířka linky budou rovná.

– dodat a osadit nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou (nebude indukční) včetně revize. Bude osazen do stejné výšky jako pracovní deska. 2x osadit žárovku včetně objímky. Očištění 2 radiátorů a dodání termo hlavice, oprava omítky a výmalba na bílo.

7. Pokoj

Demontáž : PVC včetně lišt, garnyží, rolet, žaluzií, háčků, světla, dveří

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, 1x osadit žárovku včetně objímky. Oprava 2 radiátoru-očištění, oprava parapetů, provede oprava a seřízení oken, oprava kování, nebo výměna. Nátěr zárubně a výměna 800/1970mm, včetně kování, klik, zámku, přechodové lišty ,oprava omítky a výmalba na bílo.

8. Pokoj

Demontáž : odstranění tapety cca 10m2, světla, žaluzií, PVC včetně lišt, držáku na televizi, polepů na omítce

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, 1x osadit žárovku včetně objímky. Oprava  radiátoru-očištění, provede seřízení oprava oken včetně opravy, nebo výměny kování, oprava parapetů. Nátěr zárubní a výměna dveří 800/1970mm včetně kování, klik a zámku, oprava omítky a výmalba na bílo.

9. Balkon

Provede se dezinfekce balkonu, odstranění mrtvých holubů,  odstranění věšáků na prádlo přivázaných na vnější straně zábradlí, vyčištění a doplnění dlažby cca 3m2. NUTNÁ  PROHLÍDKA BYTU.

V Brně 8.2025                                                                                           vypracovala : R. Volková