TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.41- Jabloňova 24, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.41, Jabloňova 24, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.  Seřídí se okna v celém bytě. Byt je velmi poškozen havárií vody. Jedná se o byt určený pro hendikepované lidi.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dlažby, soklu, provedení rýhy pro výměnu potrubí vody po havárii, dveří na WC a do pokoje, skříně, zrcadla

Montáž: Omítka se otluče do v= 100cm, po vyschnutí se provede nová omítka. Po položení rozvodu vody se rýha zapraví, provede stěrková izolace a nová dlažba 600/600mm včetně keramického soklu, demontáž radiátoru, uskladnění a po opravě se radiátor vrátí, vyčistí a vymění termo hlavice,

osadí se nové dveře na WC-plné včetně větracích otvorů, kování, klik a WC zámku, madla,

nové dveře do pokoje-prosklené, včetně kování, klik, zámku a madla pro invalidy (přeměřit na stavbě) Umýt vchodové dveře,oprava těsnění a kování, nátěr vnitřních zárubní ,výměna vestavěné skříně dle původní, výměna stropního  světla a oprava omítky a výmalba na bílo .

2. WC a koupelna

Demontáž: WC kombi,  madel, dlažby, obkladu, umyvadla, baterie sprchové a umyvadlové, světla, trubky pro závěs, sedátka, vpusti, provedení rýhy v podlaze a stěně-rekonstrukce vody po havárii, zrcadla, uskladnění a po opravách se znovu osadí.

Montáž: Omítka se otluče, po vyschnutí se provede nová omítka a obklad 600/300mm do v=2100mm. Pod obklad u sprchy se provede stěrková izolace do v =2100mm. Po položení rozvodu vody se rýha zapraví, provede stěrková izolace v celé místnosti  a nová dlažba 600/600mm, podlahu vyspádovat k vpusti, výměna vpusti, demontáž radiátoru, uskladnění a po opravě se radiátor vrátí, vyčistí a vymění termo hlavice .

osadí se nové dveře na WC-viz předsíň, výměna WC kombi pro invalidy včetně rohového ventilu, hadice a madel, výměna přípravy na pračku, čištění, seřízení okna, výměna pákového mechanizmu. Výměna umyvadla pro invalidy včetně baterie pro invalidy a madel, znovu se osadí původní zrcadlo, kontrola nebo výměna uzávěrů vody. Oprava dvířek k uzávěrům vody, nátěr. Osazení nového světla do vlhkého prostředí-2x, výměna sprchové baterie -bude podobná a sedátka do sprchy, výměna závěsné trubky pro závěs, oprava omítky, výmalba, nátěr zárubně-viz předsíň

3. Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporák ponechat, digestoře, světel, kuchyňské linky, spížní skříně, PVC a PVC lišt, provedení rýhy pro výměnu potrubí vody po havárii vody, domácího telefonu, přechodové lišty, otlučení zpuchřelé omítky na stropě cca 3m2, obkladu.

Montáž:  Omítka se otluče do v = 1m, po vyschnutí se provede nová omítka a obklad za kuchyňskou linkou. Po položení rozvodu vody se rýha zapraví, provede stěrková izolace a položí se nové PVC včetně PVC lišt, výměna přechodových lišt, Výměna kuchyňské linky včetně  nerezového dřezu, baterie stojánkové, digestoře, přípravy na pračku. Nová kuchyňská linka bude stejně uspořádaná jako původní linka. Pracovní deska bude osvětlena  osvětlením pod horními skříňkami, výměna vypínače, 2x 2zásuvky, výměna spížní skříně, demontáž radiátoru, uskladnění a po opravě se radiátor vrátí, vymění se krycí deska radiátoru a vyčistí, osadí se nové dveře do pokoje-dveře budou plné včetně kování, klik, zámku a madla, nátěr zárubní. (přeměřit na stavbě) Výměna domácího telefonu včetně zprovoznění, vyčistit okna, ovládacích prvků,  výměna pákového mechanizmu a seřízení. Osadí se 3x objímka se žárovkou, oprava omítky, provede se cca 3m2 nové omítky na stropě a strop se přeštukuje, výmalba

4. Pokoj

Demontáž: PVC a PVC lišt, přechodové lišty.

Montáž:  Omítka se otluče do v = 1m, po vyschnutí se provede nová omítka . Oprava podlahy a  položí se nové PVC včetně PVC lišt, výměna přechodových lišt, demontáž radiátoru, uskladnění a po opravě se radiátor vrátí, vymění se krycí deska radiátoru a vyčistí, osadí se nové dveře do pokoje-viz pokoj č.3  Vyčištění okna, ovládacích prvků a seřízení. Osadí se objímka se žárovkou, oprava omítky, výmalba

V Brně 9.2025                                                                   vypracovala : R. Volková