#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava hygienického zařízení pro ženy +301

Husova 5,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava hygienického zařízení pro ženy-301, Husova 5  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na  hygienickém zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. Záchody - pro ženy jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: WC kombi, WC pro invalidy +sklopná madla, 2x umyvadla, 1x umyvadlo pro invalidy, baterií, 2x dveře se zárubní,1x dveře, vestavěná skříň s policemi, dveře 600/2000+cca 600/1000mm, 2x zrcadla, 2x zásobníků na papír, mydlenek, osoušeče rukou, 3x průtokového ohřívače, kýblu, světel.., vybourá se dlažba, odstraní obklady a, otluče se omítka stěn do 30% ,výměna radiátoru.

Oprava a montáž: oprava kanalizace, rozvodu vody a elektroinstalace – v rámci místnosti, oprava stávajících omítek stěn, 2x přizdívka z Ytongu pro osazení zavěšeného záchodu (jeden je pro imobilní), včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu, nové obklady po strop cca v=300cm, v barvě béžová+antracit leštěný 600/300mm (za WC mísou v kabince a stěna s dvou umyvadlem), oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba, je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x 600 mm, béžová mat., výměna SDK podhledu a ventilátorů a kontrola funkčnosti.

Výměna vstupních dveří 800/1970mm s označením WC ženy, včetně kování, klik a vložkového zámku, oprava zárubně, nátěr v barvě bílá, nebo dle přání investora. Výměna dveří vnitřních plných v barvě bílá  800/1970mm s označením WC invalidi, včetně kování, klik , zámku a madla, výměna zárubně, nátěr v barvě bílá. Výměna dveří vnitřních plných v barvě bílá  600/1970mm s označením WC včetně kování, klik , zámku, výměna zárubně, nátěr v barvě bílá . Výměna vestavěné skříně s policemi, dveře 600/2000+cca 600/1000mm, v barvě bílá s zámkem.

-dodávka a montáž 2x průtokového ohřívače pod umyvadly (v předsíňce a na WC invalidi), výměna ventilátorů 2x v kabinkách, dodání a osazení 2x zavěšeného záchodu včetně spršky, zazdění, u WC pro invalidy se osadí 2ks sklopných madel, v předsíňce-dodání a osazení dvou umyvadla 1000/470mm na konzoly, 2x stojánkové baterie, integrovaný dávkovač mýdla, dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadla osazené do obkladu cca 1400/600, 1x nástěnné světlo nad  zrcadlo, zásobník na ručníky, osoušeč rukou. V kabince pro invalidy dodání a osazení umyvadla pro invalidy+ sklopné madlo (505/495mm na konzoly), stojánkovou baterii, integrovaný dávkovač mýdla, zásobník na ručníky, zrcadlo sklopné pro invalidy 400/600mm, 1x nástěnné světlo nad  zrcadlo. Osadí se světla do podhledu-světla vestavěné LED 13W/3000K, těleso AL bezrámečková kce,difuzor barva černá, optika vyzařování 55 stupňů,instalační rámeček a proudový napaječ 230V-12ks, 2x zásobníků na toaletní papír, 1x odpadkový koš s víkem bezdotykový u  umyvadla, 2x u WC, 2x závěsnou štětku na WC, v každé kabince 2ks háčků-na kabát a na kabelku, malba .

V Loděnicích 1.2025