Příloha č. 10 zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY PRO ČÁST A) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – PROFESIONÁLNÍ TERMOKAMERA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení osmi kusů profesionální termokamery pro hasiče s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole a tím odhalit skrytá ohniska hoření nebo zjistit teplotu přehřívající se technologie, a to z bezpečné vzdálenosti. Tím se zefektivní zásah na likvidaci požáru, zejména s ohledem na zaměření místa pro dodávku hasiva nebo také kontroly účinnosti hašení. - Termokamera je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití. - Termokamera s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Příslušenství: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 | termokamera s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |  |  |
| 1 | Nabíjecí modul termokamery, včetně síťového zdroje |  |  |
| 1 | veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW) |  |  |
| 17 | úchytný adaptér pro připevnění termokamery na přilbu HPS 7000 Dräger |  |  |
| 5. Minimální technické parametry termokamery s příslušenstvím: |  |  |  |
| Termokamera s příslušenstvím – obecně |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem), které lze umístit na zásahovou přilbu |  |  |  |
| - hmotnost kamery s akumulátorem je maximálně 350 g, |  |  |  |
| - má krytí minimálně IP 67 |  |  |  |
| - je použitelná do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1 (doložit certifikátem) |  |  |  |
| - umožňuje ovládání jednou rukou a zároveň i bezdotykově ovládat, |  |  |  |
| - datum výroby kamery při dodání není starší 12 měsíců. |  |  |  |
| Termokamera – snímací vlastnosti |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - rozlišení snímače minimálně 160 x 120 pixelů, |  |  |  |
| - snímková frekvence je minimálně 6 Hz |  |  |  |
| - rozsah snímání teploty je minimálně od -10 °C do +450 °C |  |  |  |
| - citlivost snímače je maximálně 50 mK |  |  |  |
| Termokamera – zobrazovací vlastnosti |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - snímaný obraz umožňuje zobrazování na barevném displeji FPS® IMD, který je integrovaný do celoobličejové masky Dräger FPS 7000, která je zavedena u HZS JHM |  |  |  |
| - kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí |  |  |  |
| - Na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje: - teplota v označeném středu scény, - srovnávací barevná tepelná stupnice. |  |  |  |
| - kamera umožňuje záznam obrazu (snímky i videa) |  |  |  |
| Další podmínky |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží |  |  |  |
| - záruční doba na termokameru s příslušenstvím je minimálně 24 měsíců |  |  |  |
| - zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 6 let |  |  |  |
| - zaškolení techniků HZS JHM pro provádění prohlídek a kontrol, při předání termokamery do užívání |  |  |  |
| - dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (CHS Lidická, Lidická 61, 602 00 Brno) a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky. |  |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!