TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.2- Mostecká 12, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.2, Mostecká 12, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.   Byt je velmi poškozen a zarovnaný nepořádkem. Před zahájením prací je nutné byt nejprve vyklidit. Repase okna,vyčištění, seřízení oken .Výměna kuchyňské linky, sporáku, světel, výměna PVC včetně PVC lišt, vyčištění celého bytu, výměna digitálního termostatu, požárního hlásiče, domácího telefonu, přípravy na pračku, baterií u umyvadla, sprchy, výměna umyvadla, ventilátorů, čištění kanalizace od umyvadla a sprchy,  nátěr zárubní a výměna vnitřních dveří, očištění radiátorů a dodání nových termo hlavic-5ks, očištění zásuvek, vypínačů a výměna poškozených, vyčištění a revizi domácího rozvaděče, oškrabání malby, oprava omítky a malba. Nutná prohlídka na stavbě.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: PVC, PVC soklu, vnitřních dveří -3ks, prahu u vchodových dveří, domácího telefonu, požárního hlásiče.

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a položení nového PVC včetně PVC lišt. Vyčištění vstupních dveří, odstranění polepů, doplnění těsnění, seřízení dveří a výměna prahu,  výměna vnitřních dveří : dveře do koupelny, WC budou plné 700/1970mm bílé včetně kování, klik, zámku a větracích otvorů, dveře do pokoje budou plné 800/1970mm bílé včetně kování, klik a zámku, nátěr zárubní.  Přeměřit na stavbě. Vyčistit radiátor, doplnit termo hlavici, vyměnit dvě stropní světla. Výměna domácího telefonu a požárního hlásiče, vyčištění a revizi rozvaděče,  oprava omítky a výmalba na bílo.

2. WC

Demontáž: WC kombi, dveří

Montáž: vyčištění dlažby, obkladu, radiátoru, doplnění termo hlavice, výměna světla, WC kombi. Nátěr zárubně a výměna dveří- viz předsíň, kontrola nebo výměna uzávěrů vody, výměna ventilátoru, oprava instalačních dvířek, oprava omítky, výmalba.

3. Koupelna

Demontáž: demontáž vpusti, baterií -sprchové a umyvadlové, přípravy na pračku, umyvadla včetně sifonu, dveří.

Montáž: výměna vpusti, ventilátoru, výměna sprchové baterie včetně hadice a růžice,  čištění kanalizace od umyvadla a sprchy, výměna umyvadlové baterie, výměna umyvadla včetně sifonu,  výměna přípravy na pračku, nátěr zárubně a výměna dveří- viz předsíň, vyčištění dlažby, obkladu,  radiátoru a doplnění termo hlavice, výměna světla.

4. Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky včetně digestoře, dřezu, baterie, PVC a PVC lišt, termostatu, garnýže, záclon, světel.

Montáž:  Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a položení nového PVC včetně PVC lišt. Dodání nové  kuchyňské linky včetně zadní desky, dřezu, baterie stojánkové, digestoře, osvětlení pod horními skříňkami -bude stejná jako původní, výměna elektrického sporáku se sklokeramickou deskou, výměna vypínače, 2x zásuvky, vyčištění radiátorů a doplnění termo hlavic, nátěr zárubně a výměna dveří- viz předsíň, repase, vyčištění, seřízení oken a doplnění těsnění u oken, výměna stropních světel, výměna digitálního termostatu, oprava omítky, výmalba, Výměna dvou vypínače u dveří a kontrola případně oprava funkčnosti, vyčištění zásuvek a vypínačů.

V Brně 10.2025                                                                              vypracovala : R. Volková