# Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:  	VÝSTAVBA OBJEKTŮ KOCIÁNKA

Místo stavby:  	Domov pro seniory, Kociánka, Brno

Katastrální území: 	Sadová 611565,  Královo Pole 611484

Stupeň dokumentace:	dokumentace pro územní řízení

Termín zpracování:	prosinec 2022

Generální projektant:	A99

Odpovědný projektant části dokumentace:

Ing. Iva Koudelová

Slavíčkova 9, 638 00 Brno

IČO: 72481331	DIČ: CZ7562213967

ČKA 04 529

# Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa ČÚZK

- zaměření řešeného území – polohopis

- dendrologický průzkum VIII 2022

- místní šetření

- projektová dokumentace DUR stavebního záměru

- platné normy a předpisy

# Inventarizace dřevin – stanovení společenské a ekologické hodnoty dřevin

V říjnu a listopadu 2022 byla provedena inventarizace stávající zeleně v areálu Domova pro seniory v Brně, ul. Kociánka a na navazujících pozemcích, potřebných k provedení stavby a napojení inženýrských sítí a komunikací.

Hodnocena byla zeleň v katastrálním území Brno – Sadová 611565, na pozemcích p.č. 5, 6, 7/3, 21/1, 21/2, 22/1, 27/1, 28  a v katastrálním území Brno – Královo Pole 611484, na pozemku p.č.4188/1 a 4210/1. Podkladem inventarizace bylo geodetické zaměření stávajících stromů, dendrologický průzkum a vlastní terénní průzkum.

Inventarizováno bylo celkem 68 ks vzrostlých stromů o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí určených ke kácení a 9. 535 m2 porostů náletových keřů a stromů. V řešeném území bude dále odstraněno 51ks stromů podlimitní velikosti s obvodem kmene do 80cm (převážně mladé ovocné dřeviny) a přibližně 30 ks keřů. Vzhledem k rozsahu území se zde nachází dřeviny v různých věkových kategoriích, v různém uspořádání  a v různém stavu.

V areálu domova důchodců se jedná o dřeviny soliterní či skupinovitě vysazené.  V Centru Kociánka o dřeviny původně rostoucí v zapojeném porostu na svahu, kde byla nedávno provedena probírka a vyčištění porostu. Mezi těmito dvěma uzavřenými areály, v nichž probíhá pravidelná péče o dřeviny, se nachází pozemky s porosty, které jsou pěstebně zanedbané, bez jakékoli péče, s podrostem ruderálních rostlin. Částečně jsou porosty složené i z invazivních dřevin, jenž se v prostoru dále šíří.

Při realizaci stavby bude v rámci  staveniště docházet i k velkým terénním úpravám, výstavbě opěrných zdí, vedení sítí apod., proto není možné zachování označených dřevin, mimo plochu stavby.  Dřeviny budou tedy vykáceny a nahrazeny náhradní výsadbou nových stromů a keřů na pozemcích investora v místě stavby.

V rámci kompenzačních opatření za kácené dřeviny bych kromě výsadby nových dřevin doporučila i provedení výchovných, zdravotních a bezpečnostních řezů a dalších vhodných pěstebních opatření u zachovávaných dřevin, tak aby byla prodloužena jejich životnost a funkčnost na stanovišti. Potřeba řezu však musí být zhodnocena až dle aktuálního stavu dřevin v rámci prováděcí dokumentace stavby. Většina zachovávaných dřevin je momentálně v přiměřeně dobrém zdravotním stavu, pouze v JZ části u objektu SO03 bych doporučila bezpečnostní a zdravotní řez zachovávaného javoru a okamžitý bezpečnostní řez u prosychajících bříz, které jsou následně navrženy k odkácení.

Veškeré dřeviny v blízkém okolí stavby, které budou zachovány, budou během stavby chráněny proti poškození dle ČSN DIN 18 920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  při stavebních činnostech.

Ocenění dřevin a stanovení stanovení jejich ekologické hodnoty je zpracováno na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2022.

Popis jednotlivých hodnocených  částí

## Jižní část areálu (plocha pro výstavbu objektu03)

V jižní části areálu se nachází  dožívající meruňkový sad.  Stromy jsou již ve starší věkové kategorii, často s poškozenou bází a prosychající korunou. V okrajových částech jsou dožívající meruňky doplněny novou výsadbou mladých ovocných stromů, které jsou však také v přímé kolizi se stavbou.

S ohledem na výškovou úpravu terénu budou odkáceny i dva ze tři vzrostlých javorů vedle stávající komunikace. U zachovaného javoru bude vhodné provést zdravotní a bezpečnostní řez, řezem provést úpravu koruny ovlivněné zápojem tak, aby se upravilo těžiště.

Tato obslužná komunikace bude v rámci projektu rozšířena směrem jižním, rozšíření musí ustoupit i mladá výsadba jírovců podél cesty, které jsou však nevhodně vysazeny v těsné blízkosti nadzemního elektrického vedení. Odkáceny budou i prosychající břízy, které jsou již provozně nebezpečné – doporučuji okamžitý bezpečnostní řez.

Také jsou navrženy k odkácení dvě okrajové borovice ze skupiny ve svahu. Kácení je navrženo s ohledem na nutný násyp zeminy v kořenové zóně stromů. Pokud bude možná jiná úprava terénu (upřesní se v dalším stupni PD), budou borovic zachovány.

Dále budou odkáceny dřeviny, které jsou v trase  vedení navrhovaných inženýrských sítí. V okolí zachovávaných stromů budou podzemní vedení kopána ručně a stromy budou chráněny  proti poškození dle ČSN DIN 18 920.

## V severní části areálu (plocha pro výstavbu objektu 05)

V severní části areálu  bude odkáceno větší množství podlimitních mladých výsadeb stromů a několik keřů. Z hodnotných dřevin zde budou káceny soliterní dub (napadený ochmetem), čtyři vzrostlé borovice sázené po dvou a skupina vzrostlých borovic (koruny jsou silně ovlivněny zápojem). Tyto stromy s ohledem na nutné terénní úpravy není možné zachovat.

Z dalších kácených stromů se zde nachází odumírající břízy, lípa, několik javorů, meruňky, švestka a smrk, který s ohledem na práce v jeho kořenovém prostoru nedoporučuji k zachování.

V návrhu je počítáno se zachováním  mladého platanu a všech možných dřevin v okrajových částech.

## Trasa napojení horkovodu v areálu Domova pro seniory

Trasa horkovodu byla upravena tak, aby co nejméně zasahovala do stávajících dřevin. Výstavbě musí  ustoupit z hodnotných dřevin vzrostlý jerlín ve spodní části areálu, dále pak lípy u vjezdu do areálu.

Dalšími dřevinami jsou jírovec, napadený klíněnkou, smrk a břízy, které jsou však s ohledem na zdravotní stav a krátkověkost již s minimální ekologickou hodnotou.

## V prostoru před oploceným areálem (plocha pro výstavbu objektu 02, 04 rozšířená o trasu horkovodu)

V prostoru před oploceným areálem se nachází víceméně souvislý porost dřevin. Bylinné patro je ruderálního charakteru, převažují porosty kopřivy dvoudomé. Částečně se jedná o porost invazivních dřevin (pajasan žlaznatý, javor jasanolistý), částečně o původně pěstební výsadbu okrasných dřevin v řadách, částečně o výmladnost a náletové dřeviny. Většina dřevin je mladá a dospívající.

Stromů s obvodem kmene nad 80cm je zde velmi málo. Hodnotné dřeviny se zde nevyskytují. V současné době byl v porostu odkácen pás dřevin pro trasu vedení přípojky vodovodu.

## Trasa napojení horkovodu v Centru Kociánka

Navrhované napojení horkovodu bude provedeno z areálu Centrum Kociánka. V rámci areálu budou káceny dřeviny, rostoucí v prudkém svahu směrem k trati. Jedná se o původně zapojený porost dřevin, v němž byly v nedávné době prováděny pěstební zásahy – probírka. Stromy jsou velmi vysoko vyvětvené s vysoko posazenými korunami, ovlivněnými zápojem. Listnaté dřeviny (javory apod) začínají vytvářet sekundární koruny, vzrostlé borovice však již tuto schopnost nemají a jejich ekologická hodnota je tím výrazně snížená.

Na areál navazuje pás porostu, nacházející se nad vedením železniční tratí a prostor využívaný jako zahrada.

# Kompenzační opatření

Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích investora v místě stavby.  Pro navržené stromy bude smluvně zajištěna povýsadbová rozvojová péče na následujících 5 let, pro keře na následující 3 roky. Jedná se  o rozvojovou péči potřebnou k ujmutí dřeviny na stanovišti (řez, zálivka, kontrola kotvení, odplevelování, přihnojení apod.).

Vysazeny budou vzrostlé stromy 28ks s obvodem kmene 18/20cm, 39ks s obvodem kmene 16/18cm, 17ks s obvodem kmene 14/16cm, 15ks stromů velikosti 200/300cm Dále bude vysazeno 27ks vzrostlých listnatých a jehličnatých keřů velikosti 200/250cm a 70ks okrasných keřů v různých velikostech.

Výsadby dřevin budou doplněny o záhony trvalek a travin, založeny budou plochy parkového trávníku či trávo bylinného porostu. Tyto budou také blíže specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace.

V rámci kompenzačních opatření za kácené dřeviny bych doporučila i provedení vhodně zvolených pěstebních opatření a řezů u zachovávaných dřevin.

# Závěr

Společenská a ekologická hodnota kácených dřevin je stanovena na 2. 443. 135 Kč.

Kompenzační opatření za kácené dřeviny – hodnota náhradní výsadby s následnou péčí je stanovena na 2. 493.052 Kč.

V Brně dne 16.12. 2022  	                                              		Vypracovala : Ing.Iva KOUDELOVÁ

e-mail : iva_koudelova@post.cz

tel. 776 795 604