Obsah

1  Identifikační údaje o stavbě	1

2  Seznam vstupních podkladů	1

3  IO 800 - SADOVÉ ÚPRAVY	2

3.1  Koncepce navrhovaných úprav	2

3.1.1  Objekt SO 02 a SO 04	2

3.1.2  Objekt SO 03	2

3.1.3  Objekt SO 05	3

3.2   Vegetační střechy	3

3.3  Automatický závlahový systém	3

3.4  Kácení dřevin	3

3.5  Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (dle ČSN DIN 18 920)	4

3.6  Navrhované vegetační prvky – založení	4

3.6.1  Příprava stanoviště (ČSN DIN 83 9011)	4

3.6.2  Výsadba stromů (ČSN DIN 83 9021) a vzrostlých keřů	5

3.6.3  Výsadba keřů, popínavých rostlin, trvalek a travin	6

3.6.4  Založení trávníku a trávobylinného společenstva výsevem (ČSN DIN 18 917)	6

3.7  Dokončovací a rozvojová péče o výsadby (ČSN DIN 83 9051)	7

3.7.1  Kotvení a ochrana	7

3.7.2  Řezy dřevin	7

3.7.3  Mulčování, odplevelování	8

3.7.4  Dosadby	8

3.7.5  Ochrana proti chorobám a škůdcům	8

3.7.6  Zálivka	8

4  IO 801 - Drobná architektura + mobiliář	8

5  IO 802 - Komunikace pěší parkové	8

5.1  Kartáčovaný beton	9

5.2  Kamenné schodiště	9

5.3  Mlatový povrch	9

6  Soupis rostlinného materiálu	10

# Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:  	VÝSTAVBA OBJEKTŮ KOCIÁNKA

Místo stavby:  	Domov pro seniory, Kociánka, Brno

Katastrální území: 	Sadová 611565,  Královo Pole 611484

Inženýrský objekt:  	IO 800 - Sadové úpravy

IO 801 - Drobná architektura + mobiliář

IO 802 - Komunikace pěší parkové

Stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Termín zpracování:	prosinec 2022

Generální projektant:	A99

Odpovědný projektant části dokumentace:

Ing. Iva Koudelová

Slavíčkova 9, 638 00 Brno

IČO: 72481331	DIČ: CZ7562213967

ČKA 04 529

# Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa ČÚZK

- zaměření řešeného území – polohopis

- inventarizace dřevin ke kácení XII 2022

- místní šetření

- projektová dokumentace DUR stavebního záměru

- platné normy a předpisy

# IO 800 - SADOVÉ ÚPRAVY

## Koncepce navrhovaných úprav

Navrhovaná koncepce vegetačních úprav si v  řešeném prostoru klade za cíl vytvořit v rámci vegetačních ploch systém zeleně s odpovídajícím měřítkem, vyvažujícím zástavbu v území. Vegetační prvky zde nejsou chápány pouze jako doplňkový prvek, ale jako prvek, který se zásadním způsobem uplatňuje při formování charakteru území a tak přispívá ke zvýšení životní úrovně obyvatel. Systém zeleně bude vycházet z evropských standardů a bude navržen s důrazem jak na pobytový charakter území, determinovaný provozními vztahy, tak i na efektivitu udržovací péče. 	Při návrhu zeleně a výběru jednotlivých druhů bude kladen důraz na jejich vlastnosti tak, aby bylo dosaženo  harmonického celku a současně byly rostliny tolerantní vůči negativním faktorům městského prostředí.

K dosažení tohoto cíle bude využito přirozených proměn jednotlivých prvků jak v rámci denního režimu: hry světla a stínu na trávníkových plochách v kontextu s jednotlivými dřevinami resp. skupinami dřevin, tak i v etapách proměn jednotlivých ročních období: střídání barev květů, olistění, změny struktur a vzájemného poměru objemů hmot.

Rozmístění jednotlivých vegetačních prvků reaguje jak na umístění objektů v rámci řešeného území, tak i na výškové osazení a technické požadavky území dané vedením inženýrských sítí, komunikací a ostatních zpevněných ploch. Systém navrhovaných vegetačních prvků se skládá z půdního pokryvu tvořeného parkovým trávníkem, lučním travino-bylinným porostem, záhonovými výsadbami keřů, trvalek a travin. V místech, kde není prostorově možná výsadba stromů, budou pro vytvoření patrovitosti sázeny vzrůstné keře či keřové tvary stromů.  Podél komunikací jsou navrženy výsadby liniové, aleje. Tyto budou doplněny soliterně či skupinovitě vysazenými stromy. Výše zmíněné vegetační prvky budou provedeny do stylizované přírodě blízké  formy a to výběrem druhů a kultivarů dřevin, převážně domácího původu.

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešení rozpracováno podrobněji, výsadba dřevin doplněna o další bylinné vegetační prvky, případně pobytové plochy. Také bude upřesněno rozmístění drobného mobiliáře, laviček, odpadkových košů apod.

Řešené území se skládá ze 3 odlišných ploch u jednotlivých objektů.

### Objekt SO 02 a SO 04

Nově vznikající objekt je osazen do plochy, která je v současné době nevyužívaná, zarostlá neudržovanou náletovou vegetací. Terén je zde poměrně členitý. Veškerá vegetace v tomto prostoru je navržena k vykácení a nahrazení novou výsadbou. V dalším stupni PD by bylo vhodné zvážit možnost zachování některých původních dřevin v jižní části areálu (po provedení výchovného řezu). Tyto by mohly tvořit kostru nové zeleně a plynule navázat areál na okolní zarostlé plochy. Vhodná by pak byla dosadba dlouhověkých vzrůstných dřevin.

Objekt je osazen do terénu, napojen na potřebné inženýrské sítě. Nově vznikající komunikace propojí objekt se stávající silnicí a zároveň zde umožní vjezd a přístup MHD.

Prostor okolo objektu se dělí na dvě části – veřejný s komunikací a zastávkou autobusu a  uzavřený v areálu domova pro seniory.

Ve veřejné části je navržena výsadba 3 stromů u vjezdové komunikace a dále pak 2 stromy a keře na vhodných místech, kde to prostorové možnosti dovolí tak, aby byl nově vystavěný objekt zapojen do okolních ploch zeleně.

V uzavřené části areálu je navrženo vedení nových pěších cestiček k napojení stávajícího areálu s nově vzniklým objektem. Hlavní cesta je lemována alejí javorů. Ostatní nové pěší komunikace jsou v této fázi projektu ponechána bez výsadby a zbylá plocha je ponechána bez dosadby nové zeleně. V dalším stupni PD bude využití a úprava této plochy blíže specifikována. Mohou zde být zachovány některé stávající dřeviny (ošetřené řezem), nebo bude plocha jinak upravena, osázena.

Okolo nově vznikajících chodníčků budou na vhodná místa rozmístěny lavičky a odpadkové koše. Přesná poloha bude určena v dalším stupni PD.

### Objekt SO 03

Objekt SO 03 je osazen pod svahem v nejnižší úrovni areálu, bude krytý vegetační střechou, pohled ze stávajících oken zůstává do zeleně. V rámci objektu budou zbudována dvě atria se zelení a jako prodloužení uzavřeného prostoru okolo stavby pak uzavřené plochy se záhony, případně odpočinkovými aktivitami.

Pro výstavbu tohoto objektu jsou odkáceny ovocné stromy – sad. Další pěstební prostor s ovocnými stromy ale navazuje dále v areálu, proto jsou ovocné stromy v navrhovaných výsadbách zastoupeny v menší míře. Podél chodníku  na východ do areálu je navržena alej z jeřábů ptačích, přes chodník do sadu budou vysazeny dva jedlé jeřáby. Další ovocné stromy (i s ohledem na opad ovoce) budou vysazeny do volných prostranství svahu a pod svah, kde je úrodnější půda a dřeviny jsou více chráněny, než ve zbylé části areálu.

Na západní a severní straně od objektu jsou na vhodná místa podél chodníků a do volných prostranství navrženy výsadby dlouhověkých cílových dřevin tak, aby se vegetace obnovovala a byla věkově rozrůzněná.

### Objekt SO 05

Tento stavební objekt je osazen do prudkého svahu. Terén je zde v severní části za budovou zpevněn opěrnými zdmi, které jsou odsazeny od novostavby. Vzniká tak uzavřený prostor s pobytovým a odpočinkovým charakterem. V tomu prostoru je navržena výsadba méně vzrůstných druhů stromů, vzrůstných keřů, to vše v kombinaci s bylinnými vegetačními prvky, pochozími plochami a pobytovými terasami.  Velký důraz zde bude kladen na výběr druhů celoročně atraktivních, směrem ke zdi ideálně stálezelených. Opěrná zeď bude vytvářet optickou bariéru a její zjemnění vegetací je žádoucí.

Část toho prostoru se nachází na střeše podzemního objektu, proto je zde omezena výsadba stromového patra. Keřové patro bude sázeno na terénní vyvýšeniny o výšce substrátu min 40cm. Tato zeleň bude zavlažována AZS.

V jižní části pod objektem vede hlavní obslužná komunikace. Nad ní je ve východní části zachován ostrůvek původní zeleně s jednou meruňkou a mladým perspektivním platanem, který bude v průběhu stavby chráněn. Tyto budou doplněny méně vzrůstnými okrasnými stromy a keři.

Při vjezdu do budovy ná západní straně je navržen soliterní dominantní javor a okrasné třešně pro efekt kvetení.

Na severní straně nad objektem je částečně upravena trasa stávajícího chodníku. Tento bude doplněn o alejovou výsadbu lip. Dále pak budou stromy osazeny do vhodných míst mezi stávající zeleň.

Stromové patro je doplněno keřovým patrem, ve svazích, v ukončení zdí, na zjemnění a ozelenění opěrných zdí.

## Vegetační střechy

Na střeše SO 03  a na střechách podzemních pater SO 05, zasahujících mimo půdorys navržených budov, bude zbudována vegetační střecha intenzivní. K vytvoření souvrství bude zvolen speciální substrát vhodný pro intenzivní vegetační střechu. Při větších mocnostech substrátu se doporučuje využívat vícevrstvé systémy. Vegetační prvky budou odpovídat danému místu a mocnosti substrátu.

## Automatický závlahový systém

V tomoto stupni PD je navrženo využívání dešťové vody pro závlahu intenzivních vegetačních střech objektu SO 03 a SO 05. Pro ovládání závlahového systému každého objektu bude volena centrální ovládací jednotka, která bude regulována pomocí čidla deště. Dešťová voda ze střech bude sváděna do retenční nádrže. Pokud nebude dostatek dešťové vody, bude tato automaticky doplňována vodou z vodovodního řádu. V retenční nádrži bude umístěno čerpadlo, které bude udržovat tlak vody v potrubí. V jednotlivých záhonech budou umístěny šachtice s elektromagnetickými ventily a od nich bude následně rozvedeno kapénkové potrubí v záhonech a přívody k jednotlivým ostřikovačům. Řešení  a rozsah využití AZS bude upřesněno v dalším stupni PD.

Ostatní zeleň bude projektována tak aby bylo možné fungování i bez přídatné zálivky. Nutná bude závlaha v období vzcházení travnatých společenstev a ujímání rostlin, následně pak dodatečná zálivka v období dlouho trvajících veder a sucha. Automatická závlaha však může být navržena i na další zakládané plochy, bude vždy jen ku prospěchu fungování vegetace.

## Kácení dřevin

Při realizaci stavby bude v rámci  staveniště docházet k velkým terénním úpravám, výstavbě opěrných zdí, vedení sítí apod., proto není možné zachování označených dřevin, mimo plochu stavby.  Dřeviny budou tedy vykáceny před započetím stavby a nahrazeny náhradní výsadbou nových stromů a keřů na pozemcích investora v místě stavby, s následnou péčí o dřeviny do ujmutí (stromy 5 let, keře 3 roky).

V rámci kompenzačních opatření za kácené dřeviny bych kromě výsadby nových dřevin doporučila i provedení výchovných, zdravotních a bezpečnostních řezů a dalších vhodných pěstebních opatření u zachovávaných dřevin, tak aby byla prodloužena jejich životnost a funkčnost na stanovišti. Potřeba řezu však musí být zhodnocena až dle aktuálního stavu dřevin v rámci prováděcí dokumentace stavby. Většina zachovávaných dřevin je momentálně v přiměřeně dobrém zdravotním stavu, pouze v JZ části u objektu SO03 bych doporučila bezpečnostní a zdravotní řez zachovávaného javoru a okamžitý bezpečnostní řez u prosychajících bříz, které jsou následně navrženy k odkácení.

Ocenění dřevin a stanovení stanovení jejich ekologické hodnoty je zpracováno na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2022 a je zpracováno ve zvláštní příloze 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA KÁCENÍ a 101 SITUACE KÁCENÍ.

## Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  při stavebních činnostech (dle ČSN DIN 18 920)

Veškeré dřeviny v blízkém okolí stavby, které budou zachovány, budou během stavby chráněny proti poškození dle ČSN DIN 18 920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  při stavebních činnostech.

Při výkopových pracích a stav. úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů zasypávat. 	Při opravách a budování nových inž. sítí nebude ukládáno jejich podzemní vedení v bezprostřední blízkosti stromů a keřů. Trasy vedení nezpůsobí možnost ohrožení nebo poškození stromů nebo keřů, nebo jejich kořenů. Vzdálenost vedení tras inž.sítí od stávajících stromů či keřů bude: od kanalizace, horkovodu a plynovodu 2,5m, od vodovodu, elektr.kabelů a ost.sítí 1,5m.

Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození zachovaných stromů nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních prací povinen zajistit okamžité odborné ošetření.

## Navrhované vegetační prvky – založení

Při stavebních činnostech a zakládání zeleně budou dodržována ochranná opatření vůči stávající zeleni a dodržovány veškeré platné legislativní předpisy (zákony, vyhlášky) a normy; zejména následující  normy:

zákon. č. 114/1992 Sb. o Ochraně přírody a krajiny

vyhláška č. 15/2007 O ochraně zeleně v městě Brně

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 Techn.vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a veget. ploch při stavebních pracích

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin

Základním předpokladem úspěchu realizace je provedení stavby vysoce odbornou zahradnickou firmou s dostatkem vyučených praktikujících zahradníků. Důležité jsou reference z obdobných realizací. Realizace bude probíhat v souladu s příslušnými normami, v agrotechnicky vhodném termínu, v nejvyšší kvalitě.

### Příprava stanoviště (ČSN DIN 83 9011)

Skrývka ornice

Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice. Před sejmutím ornice bude na všech plochách odstraněna dřevitá vegetace i s pařezy, poté bude provedeno chemické odstranění stávajícího bylinného porostu. V doporučeném časovém odstupu (dle počasí, min. 10-14dní) pak bude prováděna následná skrývka ornice, která bude uložena v deponii a udržována v bez plevelném stavu. Použit bude totální herbicid, aby došlo ke zničení všech jednoděložných i dvouděložných rostlin.

Odstraňování nežádoucích materiálů a výměna znečištěné půdy

Po provedení HTÚ je nutno plochy pro sadové úpravy před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami, ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Půdu nevhodnou pro předpokládané využití ploch je nutno vyměnit, jestliže není možné dosáhnout patřičné vhodnosti opatřeními pro zlepšení půdy.

Podklad

Pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubně větší než  5 cm od požadované roviny (sklonu), u napojení okolní plochy větší než 3 cm jmenovité výšky. Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše rozrušit, pokud jeho svažitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25. Na plochách se sklonem větším než 1 : 1,25 je potřeba povrch podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno dostatečné spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Je nutné zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy.

Vegetační vrstva půdy

Tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a stanovištním podmínkám. Konkrétně bude vegetační vrstva půdy pro trávníky a keřové výsadby o mocnosti min. 30 cm a bude tvořena  ornicí z deponie v místě stavby. Pokud nebude ornice dostatečné kvality, bude vylepšena použitím speciálních přídavných substrátů. Pro plochy k výsadbě dřevin a travin bude vegetační vrstva půdy  mocnosti 40 cm v ulehlém stavu a bude tvořena kvalitní ornicí.

Pod vegetační vrstvu lze použít kvalitní - hlinitopísčitou podorniční vrstvu. Tloušťka rozprostřené vrstvy se nesmí odchylovat o více než 25% od požadované tloušťky vrstvy, nejvíce však o 5 cm.

Způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu.

Terénní úpravy

Vyspádování ploch se zelení na rovině bude provedeno vždy směrem do středu jednotlivých dílčích ploch, ve spádu 1,5% tj. 1,5 cm/m, kde je uvažováno se vsakem. Vysvahování vegetačních ploch na svazích bude kopírovat HTÚ, v případě většího sklonu než 1:2 bude povrch zajištěn jutovou sítí proti splavování svrchní vrstvy půdy, do doby než dojde k vytvoření souvislého vegetačního krytu, který tuto funkci převezme.

### Výsadba stromů (ČSN DIN 83 9021) a vzrostlých keřů

Pozn. Před započetím výkopových prací budou správcem sítí příp.jinou zodpovědnou osobou vytyčeny konkrétní trasy vedení inž. sítí tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, resp. narušení jejich ochranných pásem bez souhlasu jejich správců. Stromy budou vysazovány mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

Při výběru vhodných druhů  byly zohledněny stanovištní podmínky a umístění stromů. Výběr druhů byl ovlivněn i stávajícími dřevinami v dané lokalitě tak, aby využitím obdobné kvality zeleně došlo k propojení území do okolní zeleně.

Stromy s velkou korunou budou umísťovány především do travnatých ploch jako solitery či podél cest k vytvoření efektu aleje. Preferovány jsou domácí druhy dřevin, či dřeviny s atraktivním, měnícím se  vzhledem v průběhu vegetačního období (např. Acer platanoides, Acer campestre, Fagus sylvatica, Quercus robur, Tilia cordata, Acer freemanii Autumn Blaze,  apod.).

Stromy s menším vzrůstem jsou použité na vhodných místech ve volném prostranství pro vytvoření patrovitosti zeleně, dále pak tam, kde prostorové možnosti neumožňují výsadbu velkého stromu. Tyto dřeviny jsou vybírány i s ohledem na jejich okrasnou hodnotu – Prunus, Betula, Carpinus apod.

Výsadby jsou doplněny i o několik kusů ovocných dřevin a dále dřevin, vhodných pro ptactvo a drobné živočichy (jeřáby, okrasné jabloně, dříny, muchovníky, buky, duby apod.)

Keřové tvary stromů a vzrůstné keře budou sázeny jako dominanty na vegetačních střechách, v atriích objektů a do pohledově exponovaných míst v prostoru areálu. Nižším umístěním těžiště koruny takové dřeviny je zajištěna její větší stabilita při výsadbě do střešního substrátu.

Celkem bude vysazeno 28ks stromů s obvodem kmene 18/20cm, 39ks s obvodem kmene 16/18cm, 17ks s obvodem kmene 14/16cm, 15ks stromů velikosti 200/300cm Dále bude vysazeno 27ks vzrostlých listnatých a jehličnatých keřů velikosti 200/250cm

Doba vhodná pro výsadbu

Přípustnou dobou pro výsadbu balových stromů je období od opadu listů cca  1/2 října do období před rašením cca 1/2  dubna.

Ošetření stromů před vysazením

Řez korunky se provádí podle druhu, tvaru a zdravotního stavu a velikosti korunky. V případě jarního přesazení se provádí hlubší řez než u přesazení podzimního.

Kvalita výsadbového materiálu, výsadba na stanoviště

Vysazovány budou vzrostlé stromy s balem průměru min. 80cm (ok 18/20cm), 60cm (ok 16/18cm, 14/16cm a stromy 200/300cm). U keřových tvarů stromů a vzrostlých stromů bude bal velikosti min. 40cm. Zemní baly budou pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny, předtím min. 2x přesazované.

Stromy budou s korunou nasazenou na rovném kmeni obvodu 14-20cm (viz soupis materiálu) ve výšce minimálně 220cm (výška kmene se měří od kořenového krčku ke koruně a obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem). Jehličnany a sloupovité habry budou sázeny ve velikostní kategorii udávané výškou. Kmen bude rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu. Tvar koruny bude odpovídat zvolenému taxonu, koruna bude víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony, u kulovité formy nejméně tři hlavní výhony bez terminálního výhonu. Dřevina musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. Výsadba bude prováděna v období vegetačního klidu. Vysazovány budou stromy 1. jakostní třídy dle ON 464920.

V plochách, kde není vhodné použití vzrostlých stromů, jsou navrženy vzrůstné keře či keřové tvary stromů. Jedná se o více kmennou sazenici (minimálně se 3mi kmínky) výšky dle taxonu v soupisu (min. 200cm).  Použitím tohoto  pěstebního tvaru dřevin je zajištěna patrovitost porostu. Kvalita výsadbového materiálu musí odpovídat 1. jakostní třídě dle ON 464920.

Stromy budou vysazovány do hloubených jam objemu 0,4 - 1m3, vzrůstné keře či keřostromy 0,2 - 0,4m3 ,(hloubka min. na 1,2 výšky balu a minimální průměr dvojnásobku průměru balu) s 50% výměnou půdy (zemina z podorničí bude nahrazena kvalitní ornicí z deponie). Stěny výsadbové jámy budou zdrsněny. Po vykopání bude  výsadbová jáma prolita vodou. Při vlastní výsadbě stromů budou do dna jámy zatlučeny tři kůly a poté bude proveden podsyp balu ornicí. Stromy budou  při výsadbě hnojeny min. 8mi ks pomalu rozpustného tabletového hnojiva. V prostoru okapové linie korun sazenic stromů (kruh cca 1m2) bude vytvořena závlahová mísa, ta bude náležitě zamulčována v minimální vrstvě 100mm. Kmeny vzrostlých stromů budou ošetřeny speciálním nátěrem na kmeny, chránícím před škodami způsobenými teplotními vlivy.  Kotveny budou třemi dřevěnými kůly s pružným úvazkem; kůly budou mezi sebou spojeny třemi příčkami. Dřevina bude pevně vyvázána popruhem ke všem třem příčkám. Kmen bude v místě úvazku vícekrát omotán jutou, aby nedošlo k jeho poškození. Borovice a sloupové habry budou kotveny ke  třem kůlům, kmen bude ponechán bez ochrany nátěrem, pouze bude chráněn proti poškození v místě uvázání dřeviny.  Keřostromy jsou ponechány bez ochrany kmene a bez kotvení. Po výsadbě budou všechny stromy řádně zality (minimálně 80l vody na 1 strom).

### Výsadba keřů, popínavých rostlin, trvalek a travin

Keřové patro je v této fázi projektu zastoupeno vzrůstnými druhy keřů. Jedná se o soliterně či skupinovitě sázené rostliny s velikostí balu 1-3l. Tyto budou tvořit střední patrovitost zeleně. V dalším stupni PD bude upřesněno použití pokryvných keřů, popínavých rostlin a výsadba záhonů trvalek a travin, které budou tvořit stupeň mezi vyššími keři a trávníkem.  Celkem bude vysazeno 70ks okrasných keřů v různých velikostech.

Doba vhodná pro výsadbu

U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku, když není půda zamrzlá a je zajištěna následná zálivka.

Příprava stanoviště

Povrch záhonů bude plošně  zryt a urovnán . Po vzejití plevelů bude provedeno chemické odplevelení na široko totálním herbicidem. Po reakci plevelů na herbicid následuje celkové urovnání povrchu. Zbytky plevelů, kořenů a kamenů budou odstraněny vyhrabáním.

Ošetření rostlin před výsadbou

Nadzemní část bude zastřižena podle druhu keře tj., schopnosti snášet řez,  min. na tři očka.

Výsadba

Vysazovány budou kontejnerované dřeviny (velikost kořenového balu 1-3l).

Keře budou vysazovány jako víceleté řízkovance. Výšková kategorie vysazovaných dřevin bude odpovídat zvolenému taxonu. Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům - musí být nejméně jednou přesazené se třemi výhony a šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem. Zemní baly budou pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými.

Rostliny budou sázeny do jamek, bez výměny půdy. Musí jít o kvalitní sazenice s balem,  u kterých bude dobrý předpoklad rychlého ujmutí a dalšího rozvoje. Rostliny budou při výsadbě přihnojeny 3ks tablet pomalu rozpustného tabletového hnojiva. Keře budou vysazovány do volné půdy, do plošně připravených záhonů.

Dokončovací práce

Po výsadbě budou  rostliny v případě potřeby ošetřeny řezem, zality a zamulčovány. Keře drcenou mulčovací kůrou.v síle min. 10 cm, záhony travin a trvalek budou mulčovány drcenou mulčovací kůrou nebo štěrkem o tloušťce vrstvy 6 cm

### Založení trávníku  a trávobylinného společenstva výsevem (ČSN DIN 18 917)

Plochy, navazující na samotné stavební objekty, které nejsou pojednány jinak, budou zatravněny . Také budou zatravněny plochy, které budou poničeny stavbou a trasy vedení inženýrských sítí. Trávníky budou zakládány ve větších ucelených plochách.

V okrajových částech ( mezi chodníkem a oplocením pod SO 03, pod SO 02 a 04), nad zdí u SO 05 a na dalších vhodných plochách bude navržena náhrada trávníku trávobylinnou vegetací s nižší náročností na následnou péči, větší ekologickou hodnotou a stabilitou

Celkem bude založeno 12.440 m2 nového parkového trávníku a 1.400 m2 trávobylinného společenstva - louky

Příprava stanoviště

Před výsevem bude vyhotoven rozbor půdy a upraveny půdní vlastnosti 20 cm svrchní vrstvy zeminy takto:

mechanické: 	70 - 80 % 	písčité částice 0,25 - 2,00 mm

20 - 30%  	jílovité částice 0,01 - 0,25 mm

10 - 15% 	obsah půdního vzduchu

biochemické:	pH 5,5 – 6,5 	obsah humusu (organických látek) 5%

Povrch budoucích trávníkových ploch je potřeba plošně prokypřit a urovnat. Po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení na široko totálním herbicidem a následně po reakci plevelů na herbicid provést hnojení průmyslovým hnojivem 30-60 g/m2. Následuje celkové urovnání povrchu  a odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm. Jemné urovnání povrchu se provádí hrabáním. Takto připravený povrch je možné ponechat bez úprav až do doby vzejití vytrvalých plevelů, které se pak odstraní hnízdovitě herbicidem.

Vlastní založení trávníku

Před výsevem je potřebné provést hnojení umělým hnojivem na široko (tzv. startovací dávka - ledek amonný 20 g/m2). Trávník bude založen ruční  výsevem parkové travní směsi. Vysévané množství travního semene bude 0,035 kg/m2. Semeno bude následně do půdy lehce zahrábnuto a plocha bude uválcována.  Po výsevu se povrch musí zavlažit 20 l/m2. Klíčícímu osivu je nutné zabezpečit dostatečnou vláhu, půda nesmí vyschnout. Terénní modelace musí být v takovém sklonu, aby byla možná jejich následná údržba kosením.

Dokončovací práce

Při dodržení správných podmínek začne trávník vzcházet zhruba po třech týdnech. První seč se provádí tehdy, až průměrná výška porostu dosahuje 10 cm, a to zásadně ostře nabroušeným ostřím žacího nářadí na výšku 5 - 6 cm. Poté je vhodné celou plochu opět uválet válcem a nadále zavlažovat. Před předáním trávníku budou provedeny min. 3 seče. Při dodržení správných podmínek bude trávník plně pochozí cca po šesti měsících.

Vlastní založení travino-bylinného porostu - louky

Půdu pro výsev louky mechanicky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy. Výsevek semen květnaté louky je podle druhu použitého osiva (např. Slunná stráňka - na svahy a výsušná místa, Česká květnice na rovinné plochy - výsevek 1 – 2 g na m2). Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm. Termín výsevu: nejvhodnější jaro a pozdní podzim.

První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme na výšku 6 cm při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky. Při nižším sečení by mohlo dojít k poškození vzcházejících rostlin. Naopak bez seče bude louka méně pestrá, neboť plevele utlačí semenáčky. Seč opakujeme v 1. roce podle potřeby a možnosti asi 1x za dva týdny až 1 měsíc. Počáteční vývoj porostu je pozvolnější. Druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 2 – 3 krát ročně pro zahuštění porostu (1.seč na konci květu kopretin). V dalších letech sekáme 1 – 3 krát ročně. Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem půdy. Umělá zálivka není nutná. Je-li však k dispozici urychlí růst porostu.

## Dokončovací  a rozvojová péče o výsadby (ČSN DIN 83 9051)

Údržba bude probíhat v souladu s předepsanou normou. Ihned po výsadbě následuje dokončovací, po té rozvojová a nakonec udržovací péče.

Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku jejího předání a převzetí díla zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku předání během fáze odeznívání povýsadbového šoku a v redukované podobě po celou dobu dalšího růstu stromu až po dosažení počátku plné funkčnosti stromu. Na rozvojovou péči navazuje péče udržovací, která je prováděna po celý zbytek života stromu.

Dokončovací a rozvojová péče je v tomto případě navržena v rámci kompenzačních opatření pro stromy na dobu  5 let po výsadbě a pro keře na 3 roky po výsadbě.

### Kotvení a ochrana

U vysazených stromů bude pravidelně kontrolováno kotvení a ochrana kmene  (minimálně 1x za vegetační sezónu), které budou v případě potřeby opravovány. Po ujmutí stromů budou kůly i ochrana kmene demontovány.

### Řezy dřevin

V případě potřeby bude u vysazených jedinců provedeno odstranění suchých a poškozených částí rostlin. Výchovný řez u stromů -  úprava habitu dřeviny (řídí se SPPK A02 002 – Řez stromů) bude proveden  nejpozději 2 roky po výsadbě, dále bude prováděn po dobu min. 5 let v předjaří (prosvětlování koruny, odstranění kodominantních výhonů). Terminál se nesmí zakracovat.

### Mulčování, odplevelování

Výsadby budou pravidelně mechanicky odplevelovány (odstranění nežádoucích rostlin, plevelů i s kořeny). U vysazovaných dřevin bude pravidelně probíhat obnova ochrany proti buřeni; respektive mulčování, udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování od krčků stromů apod.)

### Dosadby

V případě výpadků budou uhynulé sazenice doplňovány sazenicemi stejné kvality, které byly vysázeny při zakládání vegetačních prvků.

### Ochrana proti chorobám a škůdcům

V případě zjištění napadení je nutné patogenní organismus identifikovat a podle druhu a nebezpečnosti zajistit adekvátní opatření.

### Zálivka

Stromy budou pravidelně zalévány (minimálně 12 zálivek během prvního a druhého  vegetačního období). Četnost zálivek se ve třetím roce snižuje na 10. Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na velikosti stromu) v celém prostoru výsadbové jámy. Tomu musí odpovídat množství vody v každé zálivce :

Typ stromu	                    		   	   Závlahová dávka

Borovice, sloupové habry vzrostlé keře (nad 200cm) 		60 l

Vysokokmen OK          14-16 cm						80 l

Vysokokmen OK  více jak 16 cm 	 			             100 l

# IO 801 - Drobná architektura + mobiliář

Celý areál je vnímám jako jeden celek. Prostor je však poměrně členitý s různými funkcemi. V jednotlivých plochách tak bude možné použití tvarově odlišného mobiliáře (není nutné kopírovat stávající typy). Pojícím prvkem by měl být stejný použitý materiál, případně barevnost lavic, pokud naopak nebude potřeba využít odlišnosti k dosažení výtvarného efektu. Velký zřetel bude brán na estetickou stránku, funkčnost a jednoduchost.

V rámci venkovních ploch u jednotlivých objektů bude mobiliář navazovat na architektonické tvarosloví objektu a může se u každého objektu výrazně lišit. Mobiliář v rámci areálu podél propojovacích komunikací by měl být obdobného typu, aby došlo ke sjednocení  prostoru.

Upřesnění výběru a rozmístění mobiliáře bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Vybraný mobiliář by měl být především kvalitní, trvanlivý a bezpečný. Použity budou především lavičky a odpadkové koše.  	Lavice budou preferovány pohodlné vždy s opěradlem a područkami, ideálně s dřevěným sedákem a opěradlem.

# IO 802 - Komunikace pěší parkové

Nově vznikající objekty se pomocí chodníků napojují na stávající cestní síť. Většina nových zpevněných ploch je pojednána v rámci dopravního a stavebního řešení.	V rámci IO 802 jsou řešeny pěší chodníčky v areálu, navržené k napojení objektu SO 02 a 04 ke stávajícímu areálu.

Hlavní propojení je navrženo ze stávajícího odpočinkového prostoru před hlavní budovou. Jedná se o chodník, který jde v mírném sklonu a napojuje tento prostor s objektem SO 02 a 04. Pro mobilnější chodce je ze středové odpočinkové plochy navrženo přírodní kamenné schodiště.

Chodník se dále rozvíjí podél spodní části areálu a navazuje na pojížděnou komunikaci u SO 03.

Povrch těchto chodníků bude tvořen kartáčovaným betonem. Jedná se o pevný povrch s nízkými nároky na údržbu, vysokou estetickou hodnotou, vhodný i do svažitějších částí areálu. V místech, kde je terén téměř rovinou, bude možné z pevného chodníku vytvořit rozšířené plochy pro posezení, pojednané mlatovým povrchem. Zde budou umístěny prvky mobiliáře, případně vysazeny dřeviny k zastínění ploch. Tyto úpravy budou navrženy v dalším stupni PD. Možná je i záměna kartáčovaného betonu za mlatový povrch, ale jen v části chodníku, kde bude dodržen minimální sklon.

Také budou vytvořeny zpevněné plochy a pochozí chodníčky v rámci uzavřených ploch u objektů SO 03 SO a 05. Tyto však přímo navazují na architekturu budovy a na rozmístění místností, proto budou přesněji specifikovány v rámci dalšího stupně PD.

## Kartáčovaný beton

Konstrukce:

kartáčovaný monolitický beton	                    	               10 cm

lože ze štěrkodtě                            fr.     4/8 mm           5cm

mezivrstva  kameniva  štěrkodrť    fr.   0/32 mm		  10 cm

nosná vrstva kameniva štěrkodrť   fr.   0/63 mm	  15 cm

pláň upravená, hutněná

Celkem					          		                 40 cm

Plocha chodníku z kartáčovaného betonu bude  605m2. Šířka nového chodníku bude 2m.

## Kamenné schodiště

Kamenné schodiště bude propojovat chodník se stávajícím centrálním odpočinkovým prostorem. 	Konstruováno bude z pevných bloků kamene (např. žulové obrubníky). Nášlapné plochy schodnic budou vydlážděny drobným kamenem (např. žulovou mozaikou), případně zpevněny mlatem. Schodiště bude osazeno pevným zábradlím. Podrobnější popis konstrukce a materiálu na zhotovení schodiště bude v dalším stupni PD.

## Mlatový povrch

Mlat není normován, jeho složení vychází z normy pro MZK. Jedná se o propustný povrch, s krytem tl. do cca 60 mm z kameniva s vysokým obsahem jemnozrnných častic (< 0,063 mm) bez pojiva nebo se speciálními příměsmi.

Tloušťka vrstev  bude o síle 290 mm  pro pěší a občasný  provoz údržbového vozidla. Únosnost pláně, kde bude občasný pojezd údržbového auta být zpevněna na 30 Mpa.

Konstrukce:

mlatový povrch 	                                      	     	            4 cm

mezivrstva  kameniva     fr.     8/16  mm		           10 cm

nosná vrstva kameniva   fr.   16/32 mm		 	    15 cm

pláň upravená, hutněná

Celkem					          		                 29 cm

Mlat se sestává nejčastěji ze směsi :

HDK (hrubé drcené kamenivo  fr. 4-32) a

DDK (drobné drcené kamenivo 0-4) + DTK (drobné těžené kamenivo fr. 0-4).

Obsah jemnozrnnych častic (< 0,063 mm) do 25 %, optimálně 8 – 18 %

Propustnost pro vodu: koeficient filtrace K ≥ 10-4 cm / s

V Brně dne 16.12 2022	                                              		Vypracovala : Ing.Iva KOUDELOVÁ

e-mail : iva_koudelova@post.cz

tel. 776 795 604