Technická zpráva-oprava bytu-Josefská 21, byt č.7, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu-Josefská 21, byt č.7, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem  výměr.

ROZPIS OPRAV -v celém bytě se provede nová elektroinstalace, osazení světel-7ks a 3x žárovka s objímkou, úprava vody a kanalizace. V celém bytě se repasují dveře a obložkové zárubně včetně  opravy kování, klik, zámku nebo výměny (větracích mřížek) a nátěr, barva – perlová bílá  polo mat 1013. Vymění se všechny vnitřní prahy nebo budou přechodové lišty. Dveře do koupelny a WC - 700/1970mm jsou plné v obložkové zárubni včetně větrací mřížky.  Dveře-700/1970mm-do  05- plné v obložkové zárubni. Dveře  800 a 900/1970mm do místnosti 06, 07-2x plné v obložkové zárubni. Dveře do m.č. 8- 900/1970mm prosklené (výměna rozbitého skla) v obložkové zárubni. Vstupní dveře dvoukřídlové 1250/2300mm- budou replika včetně výměny kování, klika-koule a bezpečnostního zámku, oprava obložkové zárubně, nátěr – dveře přeměřit na stavbě. Práh se přebrousí a natře. Provede se rekonstrukce koupelny, WC, kuchyně. Vymění se PVC včetně PVC lišt, ve spíži se položí nová dlažba včetně soklu. Provede se výměna termo hlavic-6ks, seřízení oken a balkonových dveří. Oprava okna ve spíži a replika okenního křídla do stávajícího rámu-ten se opraví a natře.  Celý byt se vymaluje a trubky UT se natřou.

01-PŘEDSÍŇ

Demontáž:  vyčistí se domácí telefon

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací ztužující stěrka a položení nového PVC včetně list. V předsíni se osadí 3x stropní světlo – doplní se 1 stropní světlo. Demontáž plynoměru a zaslepení plynu. Oprava dveří, zárubní, výměna prahů-viz celý byt. Oprava omítky stěn a malba na bílo.

02-WC

Demontáž: WC kombi, dlažby, obkladu, demontáž a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, poličky, madla, úprava kanalizace a vody pro osazení závěsného WC.

Oprava a montáž:-oprava stávajících omítek stěn, osazení závěsného WC 515/365/350mm s pomalu padacím sedátkem, nové obklady do v=2100mm - 600/300mm barva béžová, oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, kontrola nebo výměna  termo hlavice, osazení nového světla, zakrýt trubku od kanalizace SDK obkladem, obezdít závěsný záchod do v=120cm a otvor nad záchodem zakrýt mřížkou z tahokovu cca 700/500-přeměřit na stavbě, osadit nové stropní světlo, malba na bílo.

03-KOUPELNA

Demontáž: 1x umyvadla, vany, obezdění, baterií, 1x zrcadla, světla, madla, radiátoru-po opravě se vrátí), vybourá se dlažba, odstraní obklady, komínová dvířka a otvor se zazdí a zapraví, poličky,přípojky na pračku.

Oprava a montáž: demontáž a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu,(trubky k radiátoru se prodlouží a radiátor se osadí před vanu-posunutí cca 1m ), oprava kanalizace a  rozvodu vody – zapojení vany, umyvadla, baterií,přípravy na pračku, oprava stávajících omítek stěn, nové obklady do v=2100mm- 600/300mm barva béžová, kolem vany se provede stěrková izolace, oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x  600 mm barva béžová mat, oprava dveří, zárubní, přechodová lišta -viz celý byt, malba na bílo. Před objednáním přeměřit na stavbě. Osazení asymetrické rohové vany 160/100/44cm, vanové baterie,závěsné koupelnové skříňky s umyvadlem 80/76,5/46cm a zavěšenou zrcadlovou skříňku s LED osvětlením s vypínačem a el. zásuvkou 80/75/16cm a stoj.baterie, kontrola nebo výměna termo hlavice, osazení nového stropního světla.

04-Kuchyň

Demontáž: světla, PVC včetně PVC lišt, obkladů, kuchyňské linky, stěnové baterie, háčků, drátů,  plynového sporáku včetně zaslepení trubky, parapetu..

Oprava a montáž: oprava kanalizace a  rozvodu vody – pro osazení stojánkové baterie, osazení nové kuchyňské linky. Nová kuchyňská linka, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánková, sporáku dl. cca 260+70 cm a prostor na ledničku 60cm . Horní skříňky cca 260+70 cm včetně digestoře, dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi, dvířka linky budou rovná. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka zabudovaného elektrického sporáku: sklokeramická deska se 4-mi varnými zónami a elektrická trouba v barvě bílé, elektrická multifunkční trouba s ventilátorem = horkovzdušné pečení, barva bílá.

Oprava podlahy, stěrková izolace a položení PVC včetně PVC lišt, přechodové lišty, oprava dveří, zárubní  -viz celý byt. Seřízení okna a osazení nového parapetu.

05-komora

Demontáž: okenního křídla

Oprava a montáž: výměna dlažby a osazení nového keramického soklu,, oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, oprava okna ve spíži a replika okenního křídla do stávajícího rámu-ten se opraví a natře,osazení nového světla, malba na bílo.

06-pokoj

Demontáž: světla, PVC, keramického soklu, garnýže, záclony.

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací ztužující stěrka a položení nového PVC včetně list, seřízení okna, kontrola termo hlavice, oprava dveří, zárubně a výměna prahu-viz celý byt, osazení žárovky s objímkou, oprava omítky a výmalba.

07-pokoj

Demontáž: světla, PVC, garnýže, záclony.

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací ztužující stěrka a položení nového PVC včetně list,  oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení žárovky s objímkou, oprava omítky, malba na bílo, seřízení okna, kontrola termo hlavice, zprovoznění dveří mezi pokoji, demontáž SDK zákrytu, oprava dveří a zárubně-viz celý byt.

08-pokoj

Demontáž: světla, PVC, garnýže, záclony.

Oprava a montáž: oprava podlahy, vyrovnávací ztužující stěrka a položení nového PVC včetně list,  oprava dveří, zárubně, výměna prahu viz celý byt, osazení žárovky s objímkou, oprava omítky, malba na bílo, seřízení okna, kontrola termo hlavice, zprovoznění dveří mezi pokoji, demontáž SDK zákrytu, oprava dveří a zárubně-viz celý byt.

V Loděnicích 10.2025