TECHNICKÁ ZPRÁVA

Nátěr 3 rekreačních chat MMB a oprava klempířských prvků

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Nátěr 4 rekreačních chat MMB a oprava klempířských prvků -Rakovec, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel: Provedení položkových rozpočtů a výkazů výměr pro  výběrové řízení

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Chaty byly postaveny v roce 1986.

ROZPIS OPRAV

Chaty se před prováděním oprav očistí tlakovou vodou.

Po očištění a obroušení klempířských prvků- střechy, parapetu, oplechování, lišt-se provede základní antikorozní nátěr, mezi nátěr a krycí syntetický nátěr.

Provede se výměna žlabů, kotlíků a svodů. Nové klempířské prvky budou z Pz s povrchovou úpravou.

Provede se očištění zámečnických výrobků a základní antikorozní nátěr, mezi nátěr a krycí syntetický nátěr- zábradlí, plechových dveří, mříží.

Po obroušení tesařských konstrukcí se provede biocidní nátěr a lazurovací dvounásobný nátěr -jedná se o dřevěný obklad, okenice na oknech a dveřích, zábradlí, obložení u okapu.

Stěny se očistí a natřou biocidním přípravkem, penetračním, hydrofobizačním  transparentním silikonovým nátěrem a krycím silikonovým nátěrem.

Provede se oprava betonového soklu z 10%. Sokl se očistí a natře biocidním přípravkem, penetračním, hydrofobizačním  transparentním silikonovým nátěrem a krycím silikonovým nátěrem na betonový povrch.

Kolem chatek se časem nanesl nános hlíny a listí. Ze zadní strany chatek se odstraní nánosy hlíny a dorovná se terén kolem chatek a srovná teren. Přebytečná hlína a listí se odveze. Vymění se poškozené dlaždice u okapového chodníku a okolo chatek se provede úklid.

V Loděnicích 4.2025