| Výrobek: | Pergola | Datum: | 1/29/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo listu: | 10-05 | Vypracoval: | Quality Group s.r.o. |

Vyobrazení:

Specifikace:

Rozměry: 4600 x 7500 mm, výška od pochozí plochy střechy 3450 mm.

Popis: Hliníková pergola kotvená do obvodové stěny a do stropní desky skrz střešní plášť. Kotvení noh pergoly bude řešeno přes bloky z pěnoskla (6ks – 300x300x750 mm), které jsou součástí dodávky. Odklopné horní hliníkové lamely (manuální ovládání přes ovládací tyč). Integrovaný žlábek pro odvod vody. Maximální zatížitelnost 80 kg/m2. Bezúdržbové řešení. Práškově lakováno. Odolnost proti klimatickým vlivům (vhodnost do venkovního prostředí). Barva světle šedá.

Ostatní pokyny:

Montáž dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.