- Obsah

1	TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1.1	Úvod	2

1.2	Geologie	2

1.3	Založení	4

1.4	Svislé nosné konstrukce	5

1.5	Vodorovné nosné konstrukce	6

1.6	Použité materiály a jejich ochrana	6

1.7	Normy a podklady	7

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Úvod

Předmětem stavebně konstrukční části projektu je návrh nosných konstrukcí pětipodlažního objektu, který bude napojen na stávající budovu školy, v její severozápadní části. Objekt je částečně zapuštěn do svahu.

## Geologie

V půdorysu stavby byly firmou BALUN geo s.r.o. realizovány 3 průzkumné vrtané sondy V-1, V-2 a V-3, hloubky 10,0 m.

Z průzkumu vyplývá, že pod vrstvou navážek mocnosti 0,7~1,6 m se nachází vrstva jílovoprachovitých hlín F6-CL a sprašových hlín F6-Cl, která v hloubce 1,4~4,2 m pod terénem přechází do vrstvy vysoce plastických jílů F8-CH.

Podzemní voda byla zastižena v době provádění terénních prací v sondě V-3 v hloubce 4,3 m pod terénem, tedy v úrovni 242,9 m n.m. v době dešťů však může dojít její nastoupání. Vzhledem k tomu, že objekt bude zapuštěn do svažitého terénu, bude kolem stavby provedena obvodová drenáž s odvodem vody mimo půdorys stavby.

Mechanické vlastnosti zemin:

## Založení

Svislé nosné konstrukce objektu budou založeny na ŽB základovém roštu – základové pasy průřezu 600x700 mm, podepřeném plovoucími ŽB vrtanými pilotami F600 mm. Piloty jsou v závislosti na zatížení délek 3,0; 7,0;  8,0;  11,0; 13,0 nebo 14,0 m. ŽB základový rošt je lokálně ztužen ŽB základovou deskou tloušťky 350 mm.

Nenosné konstrukce, příčky a podlahy nacházející se mimo půdorys ŽB základové desky tl. 350 mm budou ležet na podkladním betonu tloušťky tloušťky 150 mm. Podkladní beton i ŽB základová deska budou vybetonovány na zhutněném podkladu ze štěrkopísku tloušťky 200 mm. Podklad bude hutněn na min. Edef2=50 MPa při koeficientu ulehlosti ID=0,7.

Základové spára novostavby leží pod základovou spárou stávající opěrné stěny na hranici pozemku školy a ulice Hudcova. Z toho důvodu je nutné výkopy a realizací základových konstrukcí realizovat po etapách, s dočasnou stabilizací opěrné stěny ocelovou konstrukcí.

Postup prací:

- Realizace pilot.

- Provede se I. etapa výkopu stavební jámy (viz půdorys a řez 2-2, ve výkresu D.1.2-2_TVAR základů) s ponecháním zemního tělesa mezi svislou pracovní spárou dělící I. a II. etapu a stávající opěrnou stěnou na hranici pozemku.

- Provede se I. etapa betonáže základové desky.

- Postupně se provede výkop rýh mezi základovou deskou I. etapy a stávající opěrnou stěnou a do kterých se instalují dočasné ocelové vzpěry P1, P2 a P3 (viz půdorys a řez 2-2, ve výkresu D.1.2-2_TVAR základů). Vzpěry budou kotveny do horního líce základové desky I. etapy.

- Provede se II. etapa výkopu stavební jámy se současným podbetonováním stávající opěrné stěny. Podkopání a podbetonování je nutno realizovat postupně, po záběrech délky 1,0 m.

- Provede se II. etapa betonáže základové desky.

- Realizují se konstrukce 1.PP.

- Po zmonolitnění stropu a vyplnění spáry mezi novým suterénem a stávající opěrnou stěnou betonem  se odříznou vzpěry P2 a P3 (v úseku mezi obvodou stěnou suterénu a základovou deskou). Zbytek ocelové konstrukce zůstane zabudován v konstrukci.

## Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako systém příčných a podélných stěn, doplněných ŽB monolitickými a ocelovými sloupy.

Svislé nosné konstrukce 1.PP

- Obvodové stěny tl.375mm – Porobeton 375 PDK na maltu pro tenké spáry TLMB

- Vnitřní stěny tl.300mm – Vápenopískové 300 na maltu pro tenké spáry TLM

- Obvodové stěny podél stávajícího objektu tl. 300 mm – ztracené bednění s betonovou zálivkou a vloženou betonářskou výztuží.

- Stěna podél výtahové šachty - Porobeton 250 na maltu pro tenké spáry TLMB

- Ocelové sloupy v obvodových stěnách: TR100/60/6, TR120/60/6 a TR120/80/6

- ŽB sloupy: 400x400 a 300x500

Svislé nosné konstrukce 1.NP

- Obvodové stěny tl.375mm – Porobeton 375 PDK na maltu pro tenké spáry TLMB

- Vnitřní stěny tl.300mm  – Vápenopískové 300 na maltu pro tenké spáry TLMB

- Obvodové stěny podél stávajícího objektu tl. 300 mm – ztracené bednění s betonovou zálivkou a vloženou betonářskou výztuží.

- Stěna podél výtahové šachty - Porobeton 250 na maltu pro tenké spáry TLMB

- Ocelové sloupy v obvodových stěnách: TR100/60/6

- ŽB sloupy: 395x375 a 300x500

Svislé nosné konstrukce 2.NP

- Obvodové stěny tl.375mm – Porobeton PDK na maltu pro tenké spáry

- Vnitřní stěny tl.300mm – Vápenopískové 300 na maltu pro tenké spáry TLMB

- Obvodové stěny podél stávajícího objektu tl. 300 mm – ztracené bednění s betonovou zálivkou a vloženou betonářskou výztuží.

- Stěna podél výtahové šachty - Porobeton 250 na maltu pro tenké spáry TLMB

- Ocelové sloupy v obvodových stěnách: TR100/60/6

- ŽB sloup: 300x300

Svislé nosné konstrukce 3.NP

- Obvodové stěny tl.375mm – Porobeton 375 PDK na maltu pro tenké spáry TLMB

- Vnitřní stěny tl.300mm  – Vápenopískové 300 na maltu pro tenké spáry TLMB

- Obvodové stěny podél stávajícího objektu tl. 300 mm – ztracené bednění s betonovou zálivkou a vloženou betonářskou výztuží.

- Stěna podél výtahové šachty - Porobeton 250 na maltu pro tenké spáry TLMB

- Ocelové sloupy v obvodových stěnách: TR100/60/6

- ŽB sloup: 300x300

Svislé nosné konstrukce 4.NP

- Obvodové stěny tl.300mm – Porobeton 300 PDK na maltu pro tenké spáry TLMB

- Vnitřní stěny tl.250mm  – Porobeton 250 PD na maltu pro tenké spáry TLMB

- Obvodové stěny podél stávajícího objektu tl. 300 mm – ztracené bednění s betonovou zálivkou a vloženou betonářskou výztuží.

Výtahová šachta je ŽB monolitická, s tloušťkou stěny 200 mm. Od okolních konstrukcí bude oddilatována pomocí zvukově izolačních prvků.

Nenosné stěny, příčky, které nejsou ve stavbě uvažované jako nosné a nejsou zakresleny ve výkresech tvarů je nutno realizovat až ve fáze po odbednění stropních konstrukcí.

Připojení příček na navazující nosné konstrukce bude realizováno pomocí systémových stěnových spon.

## Vodorovné nosné konstrukce

Strop nad 1.PP je navržen jako křížem vyztužena monolitická deska tloušťky 250 mm, lokálně zesílena průvlaky. V západním rohu objektu na desku navazuje venkovní vstupní ŽB schodiště s tloušťkou nosné desky 150 mm. Mezi stropní deskou a deskou schodiště bude vložen tepelně izolační nosník schoeck.

Strop nad 1.NP je navržen jako křížem vyztužena monolitická deska tloušťky 250 mm, nad místnostmi 2.13 a 2.16 zesílena na tloušťku 300 mm. Deska je v západní části objektu doplněna obvodovými ztužujícími žebry, pro vynesení nosných stěn vyšších pater.

Stropy nad 2.NP a 3.NP jsou řešeny jako křížem vyztuženy monolitické deska tloušťky 250 mm, lokálně zesíleny průvlaky. Deska nad 3.NP bude po obvodě terasy ve 4.NP ztužena ŽB atikou tloušťky 200 mm.

Strop nad 4.NP je řešen jako křížem vyztužena monolitická deska tloušťky 200 mm, po obvodě ztužena ŽB atikou tloušťky 200 mm.

Schodiště

Ramena hlavního schodiště jsou navrženy jako ŽB, s tloušťkou nosných desek a mezipodest 200 mm. Nástupní a výstupní ramena jsou na stropní desky uloženy přes zvukově izolační prvky typ T, mezipodesty jsou do nosných přilehlých stěn uloženy přes zvukově izolační prvky.

Schodišťové ramena a mezipodesty budou od přilehlých stěn zvukově oddilatovány vložením izolačních desek.

Překlady

Do nadpraží otvorů ve zděných nosných stěnách budou vloženy systémové nosné překlady. Více zatížené překlady dlouhých okenních otvorů jsou ŽB monolitické.

## Použité materiály a jejich ochrana

Podkladní beton pod základovými pasy

Beton: C12/15

Základový ŽB rošt, ŽB piloty, ŽB základová desky tl.350 mm

Beton: C30/37-XA1, XC4

ŽB podkladní beton tl.150 mm (pod podlahami mimo ŽB základovou desku tl.350 mm)

Beton: C30/37-XA1, XC4

Zálivka ztraceného bednění nosných stěn 1.PP~4.NP

Beton: C20/25-XC1

Zálivka ztraceného bednění dozdívky opěrné stěny, dobetonávky opěrné stěny

Beton: C16/20

ŽB monolitické sloupy, stropní konstrukce, ŽB překlady a průvlaky

Beton: C30/37-XC1

Výztuž ŽB prvků

Ocel: B500B

Ocelové konstrukce - interiér

Ocel: S235

Spojovací materiál: 8.8

TŘÍDA PROVEDENÍ: EXC 2 dle ČSN EN 1090-2

SVARY: stupeň kvality B, jakost svaru dle ČSN EN 25 817

NÁTĚR OK - interiér: stupeň korozní agresivity prostředí dle ČSN EN ISO 12944 - C2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OK - exteriér: žárový pozink

## Normy a podklady

- ČSN EN 1990 – Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1996 – Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí

- Zpráva IG a HG průzkumu, zpracovatel: BALUN geo s.r.o., zakázkové číslo 22330

- projekt arch.stav. a profesí, zpracovatel: QUALITY GROUP s.r.o.