- Obsah

2	STATICKÝ VÝPOČET	2

2.1	Rozbor zatížení	2

2.2	Geometrie, materiály	2

Statický model	2

Materiály	3

2.3	Zatěžovací stavy a kombinace	3

Kombinace	3

2.4	Vnitřní síly (MSU)	7

Strop nad 1.PP	7

Strop nad 1.NP	9

Strop nad 2.NP	11

Strop nad 3.NP	13

Strop nad 4.NP	15

Průvlaky 1.PP	17

Průvlaky 1.NP	18

Průvlaky 2.NP	20

Průvlaky 3.NP	21

Průvlaky 4.NP	23

Stěny 1.PP - ŽB	24

Stěny 1.PP - zdivo	25

Stěny 1.NP - ŽB	27

Stěny 1.NP - zdivo	29

Stěny 2.NP - ŽB	31

Stěny 2.NP - zdivo	32

Stěny 3.NP - ŽB	34

Stěny 3.NP - zdivo	35

Stěny 4.NP - zdivo	37

Sloupy 1.PP	38

Sloupy 1.NP	39

Sloupy 2.NP	40

Sloupy 3.NP	41

2.5	Deformace (MSP)	42

Strop nad 1.PP	42

Strop nad 1.NP	42

Strop nad 2.NP	43

Strop nad 3.NP	43

Strop nad 4.NP	44

2.6	Základové konstrukce	44

Statický model	44

Vnitřní síly MSU – základový rošt	45

Vnitřní síly MSU – základová deska tl.350 mm	46

Reakce na piloty – charakteristické hodnoty	47

Posouzení únosnosti pilot	48

# STATICKÝ VÝPOČET

## Rozbor zatížení

STÁLÉ ZATÍŽENÍ

TYPICKÉ PODLAŽÍ (1.PP až 2.NP):

- Podlahy: 2,0 kNm-2 (nášlapná vrstva, anhydrit 55 mm, systémová deska pro podlahové topení + kročej izolace a SDK podhled)

- Příčky v oblasti WC: 3,5 kNm-2

- Příčky tl. 250 mm včetně omítek uvažovány liniově - plošná hmotnost: 3,23 kNm-2

STŘEŠNÍ DESKY (3.NP a 4.NP):

- Plochá pochůzní intenzívní zelená střecha nad 3.NP: 7,5 kNm-2 (intenzívní vegetační substrát 400 mm, drenážní a hydroizolační souvrství, tepelná izolace 400 mm, spádová silikátová vrstva a SDK podhled)

- Plochá nepochůzní střecha s fotovoltaickými panely – deska nad 4.NP a východní část střešní desky nad 3.NP: 2,6 kNm-2 (nášlapná vrstva – dlažba, roznášecí vrstva, tepelná izolace 400 mm, spádová silikátová vrstva a SDK podhled)

- Fotovoltaické panely s přitížením do 50 kg/m2: 0,8 kNm-2

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ

TYPICKÉ PODLAŽÍ (1.PP až 2.NP):

- Užitné chodby, třídy: 3,0 kNm-2 (kategorie C1 dle ČSN EN 1991-1-1)

STŘEŠNÍ DESKY (3.NP a 4.NP):

- Užitné pochůzní části: 3,0 kNm-2 (kategorie C1 dle ČSN EN 1991-1-1)

- místnost 5.05 (plocha 9,77 m2) – baterie – 18 ks, rozmístěné po obvodu místnosti, 1 baterie (1205x654x227) - 178 kg, celkem 3,2t => cca. 3,5 kNm-2

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od sněhu uvažována těmito charakteristickými hodnotami:

- Sníh-závějová oblast: 1,40 kNm-2 (včetně tvarového součinitele)

- Sníh pro horní stavbu: 0,80 kNm-2 (sněhová oblast II, sk = 1,0, tvarový součinitel = 0,8)

## Geometrie, materiály

### Statický model

### Materiály

## Zatěžovací stavy a kombinace

### Kombinace

ZS2

ZS3

ZS4

ZS5

ZS6

ZS7

## Vnitřní síly (MSU)

### Strop nad 1.PP

### Strop nad 1.NP

### Strop nad 2.NP

### Strop nad 3.NP

### Strop nad 4.NP

### Průvlaky 1.PP

### Průvlaky 1.NP

### Průvlaky 2.NP

### Průvlaky 3.NP

### Průvlaky 4.NP

### Stěny 1.PP - ŽB

### Stěny 1.PP - zdivo

### Stěny 1.NP - ŽB

### Stěny 1.NP - zdivo

### Stěny 2.NP - ŽB

### Stěny 2.NP - zdivo

### Stěny 3.NP - ŽB

### Stěny 3.NP - zdivo

### Stěny 4.NP - zdivo

### Sloupy 1.PP

### Sloupy 1.NP

### Sloupy 2.NP

### Sloupy 3.NP

## Deformace (MSP)

Součinitel pro pružné přetvoření φ = 4

POSOUZENÍ:

umax = 4,7 x 4,0 = 18,8 mm

ulim = L/250 = 7250/250 = 29,0 mm

umax = 18,8 mm < ulim = 29,0 mm

- VYHOVUJE

umax = 4,6 x 4,0 = 18,4 mm

ulim = L/250 = 6800/250 = 27,2 mm

umax = 18,4 mm < ulim = 27,2 mm

- VYHOVUJE

Strop nad 1.PP

POSOUZENÍ:

umax = 4,3 x 4,0 = 17,2 mm

ulim = L/250 = 7250/250 = 29,0 mm

umax = 17,2 mm < ulim = 29,0 mm

- VYHOVUJE

Strop nad 1.NP

POSOUZENÍ:

umax = 3,5 x 4,0 = 14,0 mm

ulim = L/250 = 6500/250 = 26,0 mm

umax = 14,0 mm < ulim = 26,0 mm

- VYHOVUJE

Strop nad 2.NP

POSOUZENÍ:

umax = 4,2 x 4,0 = 16,8 mm

ulim = L/250 = 6500/250 = 26,0 mm

umax = 16,8 mm < ulim = 26,0 mm

- VYHOVUJE

Strop nad 3.NP

POSOUZENÍ:

umax = 2,6 x 4,0 = 10,4 mm

ulim = L/250 = 5500/250 = 22,0 mm

umax = 10,4 mm < ulim = 22,0 mm

- VYHOVUJE

Strop nad 4.NP

## Základové konstrukce

### Statický model

Podpory

Základové pasy

Piloty

F600, dl=3,0m –  Rz=25,5 MN/m

F600, dl=7,0m – Rz=37,0 MN/m

F600, dl=8,0m – Rz=44,0 MN/m

F600, dl=11,0m – Rz=57,6 MN/m

F600, dl=13,0m – Rz=71,2 MN/m

F600, dl=14,0m – Rz=83,6 MN/m

### Vnitřní síly MSU – základový rošt

My

Vz

### Vnitřní síly MSU – základová deska tl.350 mm

mx

my

### Reakce na piloty – charakteristické hodnoty

### Posouzení únosnosti pilot

Vstupní data

Piloty

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | F6-Cl tuhá 100 kPa |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | F8-CH tuhá 80 kPa |  | 15,00 | 6,00 | 20,50 | 0,40 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | F6-Cl tuhá 100 kPa |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | F8-CH tuhá 80 kPa |  | - | 3,00 | 20,50 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F6-Cl tuhá 100 kPa |  | 10,00 |
| 7 | F8-CH tuhá 80 kPa |  | 7,50 |

Parametry zemin

| F6-Cl tuhá 100 kPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : |  | = | 10,00 | ° |  |

| F8-CH tuhá 80 kPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 15,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 6,00 | kPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel roznášení : |  | = | 7,50 | ° |  |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,60 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 3,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | -0,70 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,90 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 33000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 13750,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1,60 | F6-Cl tuhá 100 kPa |  |
| 2 | 2,60 | F6-Cl tuhá 100 kPa |  |
| 3 | - | F8-CH tuhá 80 kPa |  |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 3,70 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Piloty F600, dl.=3,0m

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | MSU | Návrhové | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | MSP | Užitné | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 13,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 5,80 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 2,48 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1,00 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rbd | = | 792,58 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | Ap | = | 2,83E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp =0,48 m

| Hloubka | Mocnost | d | cud |  | R2 | fs | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] | [kPa] | [kN] |
| 1,00 | 1,00 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 14,85 | 25,45 |
| 2,52 | 1,52 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 22,03 | 57,23 |

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSU)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 82,68 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 203,72 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 286,40 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 286,00 | kN |

Rc = 286,40 kN > 286,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 10,05 | 72,00 | 64,00 |
| 2 | 1,60 | 3,60 | 2,00 | 15,00 | 72,00 | 64,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 0,70

Limitní sedání piloty slim = 10,0 mm

Regresní součinitel e = 593,00

Regresní součinitel f = 617,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 139,98 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 490,17 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 50,52 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 13,35 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,29 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,20 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,00 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 1,0 | 88,73 |
| 2,0 | 125,48 |
| 3,0 | 153,68 |
| 4,0 | 177,46 |
| 5,0 | 197,63 |
| 6,0 | 209,16 |
| 7,0 | 220,69 |
| 8,0 | 232,22 |
| 9,0 | 243,75 |
| 10,0 | 255,28 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 196,57 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 4,9 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 10,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 115,30 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 255,28 | kN |

Pro zatížení Q = 220,00 kN je sednutí piloty 6,9 mm

Piloty F600, dl.=7,0 m

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | MSU | Návrhové | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | MSP | Užitné | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 10,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 3,94 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 1,18 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1,00 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rbd | = | 656,02 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | Ap | = | 2,83E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp =0,37 m

| Hloubka | Mocnost | d | cud |  | R2 | fs | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] | [kPa] | [kN] |
| 0,90 | 0,90 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 14,57 | 22,47 |
| 3,00 | 2,10 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 23,13 | 83,22 |
| 3,50 | 0,50 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 29,86 | 25,59 |
| 6,63 | 3,13 | 15,00 | 6,00 | 10,50 | 1,00 | 24,05 | 128,81 |

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSU)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 260,08 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 168,62 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 428,70 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 423,00 | kN |

Rc = 428,70 kN > 423,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 11,00 | 72,00 | 64,00 |
| 2 | 1,60 | 4,20 | 2,60 | 15,00 | 72,00 | 64,00 |
| 3 | 4,20 | 7,70 | 3,50 | 23,00 | 20,00 | 20,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 0,70

Limitní sedání piloty slim = 10,0 mm

Regresní součinitel e = 593,00

Regresní součinitel f = 617,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 230,54 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 544,92 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 35,66 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 18,49 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,23 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,13 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,02 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 1,0 | 156,51 |
| 2,0 | 221,34 |
| 3,0 | 271,08 |
| 4,0 | 305,67 |
| 5,0 | 324,45 |
| 6,0 | 343,24 |
| 7,0 | 362,02 |
| 8,0 | 380,81 |
| 9,0 | 399,59 |
| 10,0 | 418,37 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 299,17 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 3,7 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 10,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 187,84 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 418,37 | kN |

Pro zatížení Q = 326,00 kN je sednutí piloty 5,1 mm

Piloty F600, dl.=8,0 m

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | MSU | Návrhové | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | MSP | Užitné | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 10,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 3,94 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 1,18 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1,00 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rbd | = | 706,14 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | Ap | = | 2,83E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp =0,37 m

| Hloubka | Mocnost | d | cud |  | R2 | fs | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] | [kPa] | [kN] |
| 0,90 | 0,90 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 14,57 | 22,47 |
| 3,00 | 2,10 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 23,13 | 83,22 |
| 3,50 | 0,50 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 29,86 | 25,59 |
| 7,63 | 4,13 | 15,00 | 6,00 | 10,50 | 1,00 | 25,16 | 177,91 |

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSU)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 309,18 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 181,51 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 490,69 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 490,00 | kN |

Rc = 490,69 kN > 490,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 10,05 | 72,00 | 64,00 |
| 2 | 1,60 | 4,20 | 2,60 | 15,60 | 72,00 | 64,00 |
| 3 | 4,20 | 8,70 | 4,50 | 24,00 | 72,00 | 64,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 0,70

Limitní sedání piloty slim = 10,0 mm

Regresní součinitel e = 593,00

Regresní součinitel f = 617,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 446,91 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 550,45 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 60,48 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 19,70 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,14 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,12 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,03 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 1,0 | 224,99 |
| 2,0 | 318,18 |
| 3,0 | 389,69 |
| 4,0 | 449,97 |
| 5,0 | 503,09 |
| 6,0 | 526,58 |
| 7,0 | 539,86 |
| 8,0 | 553,14 |
| 9,0 | 566,42 |
| 10,0 | 579,70 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 517,04 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 5,3 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 10,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 132,78 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 579,70 | kN |

Pro zatížení Q = 379,00 kN je sednutí piloty 2,8 mm

Piloty F600, dl.=11,0 m

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | MSU | Návrhové | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | MSP | Užitné | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 10,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 3,94 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 1,18 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1,00 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rbd | = | 858,66 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | Ap | = | 2,83E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp =0,37 m

| Hloubka | Mocnost | d | cud |  | R2 | fs | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] | [kPa] | [kN] |
| 0,90 | 0,90 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 14,57 | 22,47 |
| 3,00 | 2,10 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 23,13 | 83,22 |
| 3,50 | 0,50 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 29,86 | 25,59 |
| 10,63 | 7,13 | 15,00 | 6,00 | 10,50 | 1,00 | 28,51 | 348,15 |

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSU)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 479,42 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 220,71 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 700,13 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 682,00 | kN |

Rc = 700,13 kN > 682,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 11,00 | 72,00 | 64,00 |
| 2 | 1,60 | 4,20 | 2,60 | 15,00 | 72,00 | 64,00 |
| 3 | 4,20 | 11,70 | 7,50 | 28,00 | 20,00 | 20,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 0,70

Limitní sedání piloty slim = 10,0 mm

Regresní součinitel e = 593,00

Regresní součinitel f = 617,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 300,49 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 561,36 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 29,58 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 23,54 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,20 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,09 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,11 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 1,0 | 229,39 |
| 2,0 | 324,41 |
| 3,0 | 383,18 |
| 4,0 | 410,75 |
| 5,0 | 438,31 |
| 6,0 | 465,88 |
| 7,0 | 493,44 |
| 8,0 | 521,01 |
| 9,0 | 548,57 |
| 10,0 | 576,14 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 373,61 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 2,7 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 10,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 275,65 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 576,14 | kN |

Pro zatížení Q = 525,00 kN je sednutí piloty 8,1 mm

Piloty F600, dl.=13,0 m

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | MSU | Návrhové | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | MSP | Užitné | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 10,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 3,94 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 1,18 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1,00 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rbd | = | 961,30 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | Ap | = | 2,83E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp =0,37 m

| Hloubka | Mocnost | d | cud |  | R2 | fs | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] | [kPa] | [kN] |
| 0,90 | 0,90 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 14,57 | 22,47 |
| 3,00 | 2,10 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 23,13 | 83,22 |
| 3,50 | 0,50 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 29,86 | 25,59 |
| 12,63 | 9,13 | 15,00 | 6,00 | 10,50 | 1,00 | 30,74 | 480,77 |

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSU)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 612,04 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 247,09 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 859,13 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 854,00 | kN |

Rc = 859,13 kN > 854,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 11,00 | 72,00 | 64,00 |
| 2 | 1,60 | 4,20 | 2,60 | 15,00 | 72,00 | 64,00 |
| 3 | 4,20 | 13,70 | 9,50 | 27,00 | 20,00 | 20,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 0,70

Limitní sedání piloty slim = 10,0 mm

Regresní součinitel e = 593,00

Regresní součinitel f = 617,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 336,13 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 565,98 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 27,99 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 23,49 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,18 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,08 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,16 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 1,0 | 250,08 |
| 2,0 | 353,67 |
| 3,0 | 418,96 |
| 4,0 | 446,57 |
| 5,0 | 474,18 |
| 6,0 | 501,79 |
| 7,0 | 529,41 |
| 8,0 | 557,02 |
| 9,0 | 584,63 |
| 10,0 | 612,24 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 410,53 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 2,7 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 10,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 276,11 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 612,24 | kN |

Pro zatížení Q = 657,00 kN je sednutí piloty 11,6 mm

Piloty F600, dl.=14,0 m

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | MSU | Návrhové | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | MSP | Užitné | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 10,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 3,94 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 1,18 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1,00 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rbd | = | 1012,79 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | Ap | = | 2,83E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp =0,37 m

| Hloubka | Mocnost | d | cud |  | R2 | fs | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] | [kPa] | [kN] |
| 0,90 | 0,90 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 14,57 | 22,47 |
| 3,00 | 2,10 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 1,00 | 23,13 | 83,22 |
| 3,50 | 0,50 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 29,86 | 25,59 |
| 13,63 | 10,13 | 15,00 | 6,00 | 10,50 | 1,00 | 31,86 | 552,81 |

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSU)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 684,08 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 260,33 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 944,41 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 936,00 | kN |

Rc = 944,41 kN > 936,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data

| Vrstva | Počátek | Konec | Mocnost | Es | Součinitel | Součinitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | [m] | [m] | [m] | [MPa] | a | b |
| 1 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 11,00 | 72,00 | 64,00 |
| 2 | 1,60 | 4,20 | 2,60 | 15,00 | 72,00 | 64,00 |
| 3 | 4,20 | 14,70 | 10,50 | 28,50 | 20,00 | 20,00 |

Uvažovat zatížení : užitné

Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 0,70

Limitní sedání piloty slim = 10,0 mm

Regresní součinitel e = 593,00

Regresní součinitel f = 617,00

Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky

| Mezní síla na plášti piloty | Rsy | = | 354,05 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost napětí na patě při Rsy | q0 | = | 567,82 | kPa |
| Průměrné plášťové tření | qs | = | 27,38 | kPa |
| Průměrný sečnový modul deformace | Es | = | 24,87 | MPa |
| Součinitel přenosu zatížení do paty |  | = | 0,17 |  |
| Příčinkové součinitele sedání : |  |  |  |  |
| Základni - závislý na poměru l/d | I0 | = | 0,07 |  |
| Součinitel vlivu tuhosti piloty | Rk | = | 1,19 |  |
| Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy | Rh | = | 1,00 |  |

Body zatěžovací křivky

| Sednutí | Zatížení |
| --- | --- |
| [mm] | [kN] |
| 0,0 | 0,00 |
| 1,0 | 267,39 |
| 2,0 | 378,15 |
| 3,0 | 441,38 |
| 4,0 | 470,49 |
| 5,0 | 499,60 |
| 6,0 | 528,71 |
| 7,0 | 557,83 |
| 8,0 | 586,94 |
| 9,0 | 616,05 |
| 10,0 | 645,16 |

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 428,97 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 2,6 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 10,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 291,11 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 645,16 | kN |

Pro zatížení Q = 720,00 kN je sednutí piloty 12,6 mm