#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sociálního zařízení 1-4patro

ZUŠ Jaroslava Kvapila, tř.Kapitána Jaroše 24,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení 1-4 patro,tř.Kpl.Jaroše 24, Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na opravu WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Jedná se o  zděný dům.  Záchody neodpovídají současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

1.NP

Demontáž: - 4x okno 50/100cm

Oprava: nové okno bude plastové bílé O,S diterm 500/1000mm vymění se 2 ks na WC (místnost

č.1 a 3)a 2ks ve skladu (místnost č.2 a 4)

-oprava dveří a nátěr dveří a zárubně 4 ks a výměna prahů včetně nátěru prahu

-provede se zapravení ,výmalba na bílo a úklid

V místnosti č.1 a 3 se dodá nerezový odp.koš nášlapný 2ks, štětka na WC-2ks, výměna světla 2x

2.NP

Demontáž: - 4x okno 50/100cm

v místnosti č.2: wc kombi,umyvadlo,baterii, dlažbu, obklad,kýbl,štětku, zásobník na papír

Oprava: nové okno bude plastové bílé O,S diterm 500/1000mm vymění se 2 ks na WC (místnost

č.2 a 4)a 1ks v kuchyňce (místnost č.3) a v místnosti č.1-pisoár, provede se zapravení po

výměně oken

V místnosti č.2:

-přizdívka z tvárnic Ytong pro osazení zavěšeného WC, včetně sítky vtlačené do tmelu, omítky a

obkladu

-nové obklady (teplých odstínech150/150) do v=150cm

-oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba (teplých odstínech 300/300)

-oprava kanalizace a rozvodu vody – uzávěr vody v rámci místnosti

-dodání a osazení závěsného WC vč. předstěnových modulu-1x, malého umyvadla včetně baterie

a průtokového ohřívače-1x (včetně zapojení),dodání a osazení  zrcadla -1x, mydlenky-1x,

zásobníku na papírové ručníky-1x, na toaletní papír-1x, nerezového náš.koše-2x,

štětku na WC-2x, výměnu světla -3x

-oprava dveří a nátěr dveří a zárubně 4 ks a výměna prahů včetně nátěru prahu

-oprava stávajících omítek stěn i stropu, výmalba na bílo a úklid

3.NP

Demontáž: - 4x okno 50/100cm

v místnosti č.2,4: wc kombi, dlažbu, obklad, kýblů,2x štětku, zásobníků na papír

v místnosti č.1,3: umyvadlo,baterii, dlažbu, obklad, zásobníku na mýdlo a papírové utěrky

provede se výměna svislé kanalizace včetně nového rozvodu v rámci dotčených místností.

Demontáž průtokového ohřívače v místnosti č.3 a po opravách se provede znovu osazení a

zapojení ohřívače

Oprava: nové okno bude plastové bílé O,S diterm 500/1000mm vymění se 2 ks na WC (místnost

č.2 a 4) a 2ks v předsíňce s umyvadlem (místnost č.1,3), provede se zapravení po výměně oken

V místnosti č.1 a 3:výměna svislé kanalizace včetně nového rozvodu v rámci dotčených

místností (1-4)

-v místnosti 2,4-přizdívka z tvárnic Ytong pro osazení zavěšeného WC, včetně sítky vtlačené do

tmelu, omítky a obkladu

-provedou se nové obklady v místnostech 1-4 (teplých odstínech 150/150 mm) do v=150cm,

oprava  podlah, stěrková izolace a nová dlažba (teplých odstínech 300/300mm)

-oprava kanalizace a rozvodu vody – uzávěry vody v rámci místnosti, zakrytí svislé kanalizace

SDK obkladem

-dodání a osazení závěsného WC vč. předst. modulu-2x, malého umyvadla včetně baterie -2x a

průtokového ohřívače 1x (včetně zapojení v místnosti č.1),dodání a osazení  zrcadla1x ,

osazení nových mýdlenek-2x, zásobníků na papír. ručníky,-2x na toaletní papír-2x,

2x, nerezových košů nášlapných-2x, 2x štětku na WC a výměna světla-4x

-oprava dveří a nátěr dveří a zárubně 4 ks a výměna prahů včetně nátěru prahu

-oprava stávajících omítek stěn i stropu, výmalba na bílo a úklid

4.NP

Demontáž: - 4x okno 50/100cm

v místnosti č.1,3: wc kombi, dlažbu, obklad, kýblů,2x štětku, zásobníků na papír

v místnosti č.2,4: umyvadlo,baterii, dlažbu, obklad, zásobníku na mýdlo a papírové utěrky

provede se výměna svislé kanalizace včetně nového rozvodu v rámci dotčených místností.

Oprava: nové okno bude plastové bílé O,S diterm 500/1000mm vymění se 2 ks na WC (místnost

č.1 a 3) a 2ks v předsíňce s umyvadlem (místnost č.4,2), provede se zapravení po výměně oken

V místnosti č.1 a 3:výměna svislé kanalizace včetně nového rozvodu v rámci dotčených

místností (1-4)

-v místnosti 1,3-přizdívka z tvárnic Ytong pro osazení zavěšeného WC,včetně sítky vtlačené do

tmelu, omítky a obkladu

-provedou se nové obklady v místnostech 1-4 (teplých odstínech 150/150mm) do v=150cm,

oprava  podlah, stěrková izolace a nová dlažba (teplých odstínech 300/300mm)

-oprava kanalizace a rozvodu vody – uzávěry vody v rámci místnosti, zakrytí svislé kanalizace

SDK obkladem

-dodání a osazení závěsného WC vč. předst. modulu-2x, malého umyvadla včetně baterie-2x a

průtokového ohřívače-2x (včetně zapojení v místnosti č.2 a 4),dodání a osazení  zrcadel -2x,

osazení nových mýdlenek-2x, zásobníků na papírové ručníky-2x, na toaletní papír-2x,

nerezových odpadkových košů nášlapných-3x, 2x štětku na WC a výměna světla-4x

-oprava dveří a nátěr dveří a zárubně 4 ks a výměna prahů včetně nátěru prahu

-oprava stávajících omítek stěn i stropu, výmalba na bílo a úklid

Rekapitulace:okno plast O,S 500/1000-16ks

závěsný záchod-5ks

malé umyvadlo a baterie-5ks

zásobník na tekuté mýdlo -5ks

zásobník na papír – 5ks

zásobník na utěrky – 5ks

odpadkový koš nášlapný nerez 5l– 9 ks

průtokový ohřívač – 4ks

zrcadlo  – 4ks

štětka na WC – 8ks

světla – 13ks

oprava a nátěr dveří včetně zárubně+nové prahy- 16ks

okno 50/100 diterm plast bílý O,S

ve 3 a 4np se vymění svislá kanalizace

V Brně 5.2021                                                                         vypracovala : R.Volková