#### -1-

1.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava hygienického zařízení v 1 a 2 NP

Studánka 1,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava hygienického zařízení v 1 a 2.np Studánka 1  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na  hygienickém zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Záchody - pro ženy, muže  jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají součastnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

1NP

1. Dámské WC

Demontáž:1x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, mýdlenky (1x zásobníků na papír,, zásobník na

ručníky – se uschová k dalšímu použití),  průtokového ohřívače, kýblu, 1x okno, parapety,

světel..

-vybourá se dlažba, obklady a odstraní 2x dveře 60/197cm včetně zárubně.

-otluče se omítka stěn do 30% ,pod oknem se otluče omítka cca 1,5m2

Oprava a montáž: výměna okna-euro okno včetně parapetů ,trojsklo 960/1250, otevíravé, bílé se

stejným členěním a zachování mříže před oknem proti vniknutí

-výměna dveří včetně OK zárubně – 2x dveře 600/1970cm včetně kování,klik,zámků,plné,bílé a

zárubně kovové včetně nátěru-barva bílá a nového prahu nebo přech.lišty-přeměřit na stavbě

-oprava stávajících omítek stěn, pod obklady se provede hrubá zatřená omítka, pod oknem

sanační omítka. Na stěny (kromě sanačky a obkladů) se provede perlinka vtlačená do tmelu a

nová stěrka

-výměna svislé a vodor.kanalizace  v rámci 1 a 2np (sociálky) a zakapotování SDK obkladem

do vlhkého prostoru

- oprava rozvodu vody v rámci WC, nové umyvadlo, průtokový ohřívač pod umyvadlem +stojánková

baterie, závěsný záchod včetně zazdění ,kontrola uzávěru vody

-nové obklady  cca v=150cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm, tam kde nejsou obklady bude sokl

-výměna mřížky 150/150mm

demontáž a po provedení obkladu opětovná montáž registru,ten se opraví, natře nebo vymění

např.(za radiátor lamelový bílý 311/1500mm)

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby, nová stěnová světla 2 x led

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , mydlenka, kýbl u  umyvadla, 1x

štětku na WC

- po skončení prací se znovu osadí  zásobník na ručníky a zásobník na toaletní papír

-malba

2. Pánské WC

Demontáž:1x wc kombi, 1x umyvadla, 2x pisoárů,baterie, mýdlenky (1x zásobníků na papír,

zásobníku na ručníky – se uschová k dalšímu použití),  průtokového ohřívače, kýblu, 1x

okno, parapetů,  světel..

-vybourá se dlažba, obklady a odstraní 3x dveře 60/197cm včetně zárubně.

-otluče se omítka stěn do 30% ,na stěně (1,98+1,2+0,25x2+1,2) se otluče omítka cca 5m2

Oprava a montáž: výměna okna-euro okno včetně parapetů ,trojsklo 580/580, otevíravé, sklopné,

bílé +ovládání ze země (nutno přeměřit na stavbě)

-výměna dveří včetně OK zárubně – 3x dveře 600/1970cm včetně kování,klik,zámků,plné,bílé a

zárubně kovové včetně nátěru-barva bílá a nového prahu nebo přechodové lišty- přeměřit na

stavbě

oprava stávajících omítek stěn, pod obklady se provede hrubá zatřená omítka, na protější stěně

umyvadla,pisoáru- sanační omítka. Na stěny (kromě sanačky a obkladů) se provede perlinka

vtlačená do tmelu a nová stěrková omítka

-výměna svislé a vodor.kanalizace  v rámci 1 a 2np (sociálky) a zakapotování SDK obkladem

do vlhkého prostoru

- oprava rozvodu vody v rámci WC, nové umyvadlo, průtokový ohřívač pod umyvadlem +stojánková

baterie, závěsný záchod včetně zazdění , 2x pisoár na senzor včetně napojení na el.,kontrola

uzávěru vody

-nové obklady  cca v=150cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm, přechodová lišta, tam kde nejsou obklady bude sokl

-výměna mřížky 300/300mm

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby, nová stěnová světla 3 x led

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , mydlenka, kýbl u  umyvadla, 1x

štětku na WC

- po zkončení prací se znovu osadí  zásobník na ručníky a zásobník na toaletní papír

-malba

Výměna průtokových ohřívačů a baterií v 1np

V místnosti č.104 je stávající dvou dřez, průtokový ohřívač s 2 bateriemi. Provede se úprava

vody, elektro-pro výměnu elektrického průtokového ohřívače a baterií, případná výměna

poškozených obkladů. Dodá se nový odpadkový koš nášlapný.

V místnosti č.103 je stávající dřez, průtokový ohřívač s  baterií. Provede se úprava

vody, elektro-pro výměnu elektrického průtokového ohřívače a baterie. případná výměna

poškozených obkladů. Dodá se nový odpadkový koš nášlapný.

V místnosti č.114 je stávající umyvadlo s baterii. Provede se úprava vody, elektro-pro

osazení nového el. průtokového ohřívače a baterie, případné výměna poškozených

obkladů. Dodá se nový odpadkový koš nášlapný.

V místnosti č.115 je stávající dvou dřez, průtokový ohřívač s  baterii. Provede se úprava

vody, elektro-pro výměnu elektrického průtokového ohřívače a baterie, případná výměna

poškozených obkladů. Dodá se nový odpadkový koš nášlapný.

2.NP - 1. Dámské WC

Demontáž:1x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, mýdlenky (1x zásobníků na papír,, zásobník na

ručníky – se uschová k dalšímu použití),  průtokového ohřívače, kýblu, světel..

-vybourá se dlažba, obklady a odstraní 2x dveře 60/197cm včetně zárubně.

-otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž:

-výměna dveří včetně OK zárubně – 2x dveře 600/1970cm včetně kování,klik,zámků,plné,bílé a

zárubně kovové včetně nátěru-barva bílá a nového prahu nebo přech.lišty-přeměřit na stavbě

-oprava stávajících omítek stěn, pod obklady se provede hrubá zatřená omítka. Na stěny (kromě

obkladů) se provede perlinka vtlačená do tmelu a nová stěrka

-výměna svislé a vodor. kanalizace  v rámci 1 a 2np (sociálky) a zakapotování SDK obkladem do

vlhkého prostoru

- oprava rozvodu vody v rámci WC, nové umyvadlo, průtokový ohřívač pod umyvadlem +stojánková

baterie, závěsný záchod včetně zazdění ,kontrola uzávěru vody

-nové obklady  cca v=150cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm, tam kde nejsou obklady bude sokl

-demontáž a po provedení obkladu opětovná montáž registru,ten se opraví, natře nebo vymění

např.(za radiátor lamelový bílý 311/1500mm)

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby, nová stěnová světla 2 x led

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , mydlenka, kýbl u  umyvadla, 1x

štětku na WC

- po skončení prací se znovu osadí  zásobník na ručníky a zásobník na toaletní papír

-malba

2. Pánské WC

Demontáž:1x wc kombi, 1x umyvadla, 2x pisoárů,baterie, mýdlenky (1x zásobníků na papír,

zásobníku na ručníky – se uschová k dalšímu použití),  průtokového ohřívače, kýblu,  světel..

-vybourá se dlažba, obklady a odstraní 3x dveře 60/197cm včetně zárubně.

-otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž: -výměna dveří včetně OK zárubně – 3x dveře 600/1970cm včetně kování, klik,

zámků,plné,bílé a zárubně kovové včetně nátěru-barva bílá a nového prahu nebo přechodové

lišty- přeměřit na stavbě

- oprava stávajících omítek stěn, pod obklady se provede hrubá zatřená omítka. Na stěny (kromě

obkladů) se provede perlinka vtlačená do tmelu a nová stěrková omítka

-výměna svislé a vodor. kanalizace  v rámci 1 a 2np (sociálky) a zakapotování SDK obkladem

do vlhkého prostoru

- oprava rozvodu vody v rámci WC, nové umyvadlo, průtokový ohřívač pod umyvadlem +stojánková

baterie, závěsný záchod včetně zazdění , 2x pisoár na senzor včetně napojení na el.,kontrola

uzávěru vody

-nové obklady  cca v=150cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm, přechodová lišta, tam kde nejsou obklady bude sokl

-výměna mřížky 300/300mm

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby, nová stěnová světla 3 x led

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , mýdlenka, kýbl u  umyvadla, 1x

štětku na WC

- po skončení prací se znovu osadí  zásobník na ručníky a zásobník na toaletní papír

-malba

3.Chodbička

Demontáž : dvoukřídlových prosklených dveří, dvou dřezu,2 x baterií, obkladu, dlažby, světla..

Oprava a montáž: výměna dveří – 1x dveře 120/1970cm prosklených včetně kování, klik, zámku,

bílé a oprava a nátěr zárubně kovové -barva bílá a nového prahu nebo přechodové

lišty- přeměřit na stavbě

- oprava stávajících omítek stěn, pod obklady se provede hrubá zatřená omítka. Na stěny (kromě

obkladů) se provede perlinka vtlačená do tmelu a nová stěrková omítka.

-nové obklady  cca v=150cm

-oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba  je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm, přechodová lišta, tam kde nejsou obklady bude sokl

-úprava vody a kanalizace pro osazení  nového dvou dřezu včetně baterií. K novému dvou dřezu bude doveden nový rozvod elektro pro napájení nového průtokového ohřívače.

V Loděnicích 6.2021